Раздел 1. Лекция 2. Схемы выпрямителей трёхфазного тока средней и большой мощности

Общие сведения

При увеличении мощности выпрямительных установок свыше нескольких киловатт используются схемы, питающиеся от трехфазной сети переменного тока и обеспечивающие режим трехфазного  (m=3) или шестифазного  (m=6) выпрямления.

Увеличение числа фаз выпрямления при переходе к трёхфазной сети переменного тока обеспечивает: 1) равномерную загрузку током фаз питающей сети; 2) уменьшение относительной нагрузки вентилей выпрямителя по току (относительно тока нагрузки); 3) лучшую форму кривой тока, потребляемого от сети; 4) снижение пульсаций выпрямленного тока и напряжения и увеличение их частоты.

Выпрямители средней и большой мощности обычно имеют в цепи нагрузки достаточное индуктивное сопротивление  Xd=2πfLd, поэтому расчетные соотношения для них обычно приводятся случая  XdRd=∞ (табл.2)

Таблица 2

| Схема и векторная диаграмма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 6 | 6 | 6 |
|  | 1,35 | 1,17 | 1,17 |
| UобрmaxUd0 | 2,35 | 2,09 | 2,09 |
| Форма кривой Ia |  |  |  |
| IaId | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Форма кривой I2 |  |  |  |
| I2Id | 0,458 | 0,289 | 0,289 |
| Форма кривой I1 |  |  |  |

В любой схеме выпрямления (кроме выпрямителей с ёмкостным фильтром и схем с умножением напряжения) кривая выпрямленного напряжения формируется из отрезков синусоидального напряжения  е2  вентильных обмоток трансформатора. Какая часть кривой  е2  входит в состав выпрямленного напряжения  Ud, зависит от числа фаз выпрямления  m. Поэтому среднее значение напряжения на выходе  m-фазного выпрямителя  Ud0 при холостом ходе  (Id=0) и при отсутствии регулирования (α=0), рис.6а, зависит от  m:

Ud0=m2π−πmπm2E2cosϑ dϑ=2E2sinπmπm,

где  Е2 – действующее значение фазного напряжения;  ϑ=ωt.

Рис.6. Временные диаграммы выпрямленного напряжения неуправляемого выпрямителя  (а=0)    при мгновенной коммутации γ=0 (а) и при γ≠0 (б)

В трехфазной мостовой схеме на нагрузке действует напряжение, состоящее из линейных напряжений. Поэтому в выражении для  Ud0 вместо  Е2  надо подставить  3E2 и брать m=6, тогда  Ud0=2,34E2.

На режим работы выпрямителей средней и большой мощности оказывают существенное влияние анодные индуктивные сопротивления  Xa=2πfLa, которые в эквивалентной схеме выпрямителя оказываются включенными последовательно с вентильными обмотками трансформатора. Эти сопротивления определяются главным образом индуктивностями рассеяния обмоток трансформатора и индуктивностью питающей сети переменного тока. Наличие анодных индуктивностей приводит к затяжке процессов переключения (коммутации) тока с вентилей одной фазы на вентили другой фазы. В течение интервала коммутации  γ  ток одновременно проводят вентили двух фаз, участвующих в коммутации. Следовательно, длительность протекания тока  λa  через вентиль возрастает:  λa=(2πm)+γ.

В интервале коммутации напряжение ud на выходе выпрямителя определяется как полусумма напряжений фаз, участвующих в коммутации:  ud=(e2a+e2b)2.

Вследствие этого в кривой выпрямленного напряжения  ud появляются “вырезки”

(рис.6б), и среднее значение напряжения на нагрузке  Udγоказывается меньше, чем при холостом ходе  Ud0.

Снижение выпрямленного напряжения  ΔUdγ из-за коммутационных потерь тем больше, чем больше  m, Xa, Id. Это объясняется тем, что с ростом как  Xa, так и  Id длительность процесса коммутации  γ  увеличивается:

γ=arccos1−IdXa2E2sinπm,  и площадь “вырезок” в кривой ud возрастает.

Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения  Ud от тока Id нагрузки называется внешней (нагрузочной) характеристикой выпрямителя (рис.7, линия 1):

Рис.7. Внешние характеристики выпрямителей ( в  относительных единицах): 1 – при α=0 (неуправляемый выпрямитель); 2 и 3 – при α≠0

Udγ=Ud0−ΔUdγ=Ud0−mXa2πId.

Внешняя характеристика выпрямителя строится обычно в относительных единицах

Udγ∗=1−Auk%100Id∗,

где А – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления;  Udγ∗=UdγUd0; Id∗=IdIdном.

Схема с уравнительным реактором (2-я или 3-я графа табл. 2) при малых токах (Id<Idkp) работает как шестифазная нулевая схема с резко падающей внешней характеристикой (пунктир на рис.7) и напряжением холостого хода  Ud0=1,35E2. Когда обе трехфазное нулевые группы начинают работать параллельно (это имеет место при  Id>Idkp), то наклон характеристики уменьшается, причем условное напряжение холостого хода  Ud0'=1,17E2.

Ток через вентиль (среднее значение) в  m-фазной нулевой схеме при большой индуктивности цепи нагрузки имеет форму прямоугольника (при  γ=0) длительностью  λa=2πm, поэтому  Ia=Idm; здесь для трехфазной мостовой схемы надо брать m=3.

Действующее значение тока в фазе вентильной обмотки преобразовательного трансформатора с учетом коммутации

I2=Id(1−mΨ(γ))m,   где  1−mΨ(γ)−функция, учитывающая влияние угла коммутации на действующее значение тока коммутации, рис.8.

Рис.8. Зависимость коммутационной функции от угла управления  α

Действующее значение первичного тока с учетом коммутации

I1=I1(γ=0)1−2msin2πmΨ(γ).

Расчетные мощности первичной и вторичной обмоток трансформатора в общем случае

S1=m1I1U1; S2=m2I2U2.

Типовая (расчетная) мощность трансформатора   STP=(S1+S2)2.

Значения  STP для различных схем и  γ=0 приведены в табл.1 и 2.

Работа выпрямителей на активно-индуктивную нагрузку

Линейные диаграммы напряжения при фазовом регулировании напряжения трехфазного нулевого выпрямителя, осуществляемом путем выведения угла управления  α , для случая, когда нагрузка имеет индуктивный характер, имеют вид, рис.9:

Рис.9. Временные диаграммы напряжения на нагрузке и токов вентилей с учетом процесса коммутации

При непрерывном выпрямленном токе и при  γ=0  среднее значение напряжения Udα=m2π−πm+απm+α2E2cosϑ dϑ=Ud0cosα.Зависимость  Udα=f(α)(регулировочная характеристика) для любого  m  при достаточно большой индуктивности цепи нагрузки  (XdRd)>>1, построенная по этому соотношению, показана на рис.10 (кривая, обозначенная  m=∞).

Рис.10. Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей при различных  m

При  Xd=0( чисто активная нагрузка) в кривой выпрямленного тока  при  α>αkp=π2−πm появляются разрывы. Так как при Xd≠0  в кривой выпрямленного напряжения при α>αkp имеются отрицательные площадки, а при  Xd=0 их нет, регулировочные характеристики в последнем случая на участке  α>αkp идут выше (рис.10). При  m→∞  αkp→π/2 и регулировочная характеристика для случая чисто активной нагрузки такого выпрямителя совпадает с характеристикой для конечного числа  m>2 и XdRd=∞.

При чисто активной нагрузке в режиме разрывных токов  Id( т.е. при  α>αkp) регулировочная характеристика определяется выражением  Udα=Ud01−sin(α−πm)2sinπm  и диапазон изменения  угла  α , необходимый для изменения выпрямленного напряжения  Ud во всем диапазоне от 0 до  Ud0, зависит от числа фаз выпрямления  m 0≤α≤π2+πm.

При конечном значении  XdRd (0<XdRd<∞) режим разрывного тока наступает при αkp1>αkp и регулировочная характеристика  при  0<α<αkp  идет по косинусоиде, соответствующей режиму непрерывного тока, а при  α>αкр  она идет выше(штриховая линия на рис 10, построенная для случая  m=3).

В управляемом выпрямителе длительность процесса коммутации зависит от угла управления  α:γ=arc coscosα−IdXa2E2sinπm−α.

Внешняя характеристика управляемого выпрямителя при режиме непрерывного тока определяется выражением  (см линии 2 и 3 на рис.7)

udαγ=Ud0cosα−mXa2πId  или в относительных единицах:  UdαUd0=cosα−Auk%100IdIdном.

Работа выпрямителей на противоЭДС

При наличии в цепи нагрузки выпрямителей противоЭДС  Ed (якорь двигателя постоянного тока, аккумуляторная батарея, электролизная или гальваническая ванна) пульсации выпрямленного тока увеличиваются. Когда амплитуда пульсаций тока становится равной среднему значению  Id, выпрямитель переходит в режим разрывного тока. Критический угол управления  αkp, определяющий переход в такой режим, при  Ed≠0 меньше угла  αkp1 , определяемого при Ed≠0 и конечном значении  XdRd.

При работе в режиме разрывного тока (рис.11а) внешняя характеристика идет круче, чем при непрерывном токе (рис.11б), что объясняется уменьшением отрицательных площадок в кривой  Ud (рис.11а) по мере снижения  Id. Из-за резкого подъема  Ud при  Id<Idkp такой режим обычно нежелателен; для его устранения надо либо увеличить индуктивность  Xd в цепи постоянного тока, либо ограничить угол  α  достаточно небольшими значениями.

а)                                                     б)

Рис.11. Режим разрывного тока управляемого выпрямителя

Реверсивные преобразователи с двумя вентильными комплектами

Схемы и режимы работы двухкомплектных реверсивных преобразователей

Изменение направления тока в нагрузке, необходимое на практике (реверсивный вентильный электропривод, электротехнология и т.д.), может быть осуществлено без применения переключающих аппаратов с помощью двух комплектов вентилей, каждый из которых обеспечивает протекание тока только в одном направлении.

Все существующие схемы реверсивных преобразователей можно разделить на два класса: перекрёстные “восьмёрочные” и встречно-параллельные схемы.

Рис.20. Схемы реверсивных преобразователей: а и б – перекрёстные схемы; в – встречно-параллельная схема; Н – нагрузка; ОР1 и ОР2 – ограничительные реакторы

В перекрёстных схемах (рис.20,а для нулевых схем и б – для мостовых схем) трансформатор имеет две изолированные вентильные обмотки, каждая из которых питает свой комплект вентилей (либо используются два трансформатора).

Во встречно-параллельных схемах (рис.20,в) трансформатор существенно упрощается, а может даже отсутствовать.

В зависимости от полярности напряжения на нагрузке и направления тока в ней в реверсивном преобразователе возможны следующие режимы:

1. Напряжение и ток совпадают и имеют прямое направление – первый комплект вентилей (УВ1) работает в выпрямительном режиме В (рис.21), при этом угол управления  α1  у вентилей этого комплекта  0< α1<900. Нагрузка потребляет энергию.

2. Напряжение на нагрузке обратное, но ток в нагрузке продолжает протекать в прямом направлении – комплект УВ1 работает инвертором  И (900<α1<1800). Энергия из цепи нагрузки отдается в сеть.

3. Напряжение и ток нагрузки обратные – комплект УВ2 работает выпрямителем (00<α<900), и нагрузка потребляет энергию.

4. Напряжение на нагрузке прямое, а ток в нагрузке обратный - УВ2 работает в инверторном режиме (900<α2<1800), и нагрузка отдает энергию в сеть.

Перевод преобразователя и нагрузки из одного режима в другой в соответствии с рис.21 может производиться путем воздействия на углы управления вентильными комплектами. Последовательность режимом, показанная  на рис.21, характерна для активно-индуктивной нагрузки, например, для случая, когда преобразователь питает обмотку возбуждения двигателя или обмотку электромагнита.

На практике возможен и другой порядок следования режимов реверсивного преобразователя, характерный для случая питания цепи якоря машины постоянного тока. Если происходит разгрузка двигателя постоянного тока, включенного в качестве нагрузки в одну из схем рис.20, то напряжение на якоре за счет повышения скорости увеличивается. Вентильный комплект, работающий до этого в выпрямительном режиме (например, УВ1),

Рис. 20. Временные диаграммы напряжения и тока нагрузки реверсивного преобразователя

запирается, если его угол α1 не изменился. Ток нагрузки изменяет свое направление и переходит на другой комплект УВ2, который начинает работать в инверторном режиме. Когда вследствие торможения двигателя его ЭДС вновь оказывается равной напряжению первого комплекса, определяемому старым либо новым значением угла α1, этот комплект вновь принимает ток и работает в выпрямительном режиме.

В реверсивных преобразователях необходимо, чтобы переход тока от одного вентильного комплекта к другому проходил без пауз, ухудшающих динамическое свойство установки, и чтобы в контуре, образованном обеими группами (в схемах на рис. 19 этот контур показан стрелками), отсутствовал непрерывный уравнительный ток, бесполезно загружающий вентиль и трансформатор. Эти требования выполняются, если равны постоянные составляющие напряжения комплекта, пропускающего ток нагрузки и работающего в выпрямительном либо инверторном режиме, и другого комплекта, через который ток нагрузки в данный момент времени не проходит и управление которым подготовлено соответственно к инверторному или выпрямительному режиму. Таким образом Udα=Udβ.

Однако, даже при равенстве средних значений напряжений обоих комплексов их мгновенные значения оказываются неравными (рис. 21). Под действием разности мгновенных значений напряжений  udα−udβ=uур в контуре, включающем в себя оба комплекса вентилей, протекает уравнительный ток  iур.

Зависимость средних значений напряжений каждого из комплексов вентилей от углов управления этими комплексами α и β (регулировочная характеристика) при непрерывном токе нагрузки и допущении, что коммутация мгновенная, определяется косинусоидальным законом (рис.22)

udα=Ud0cosα; udβ=Ud0cosβ.

При равенстве средних значений напряжений  Ud0cosα=Ud0cosβ углы равны: α=β, а ток  iур имеет начально-непрерывный характер (см. рис.21).

Последнее выражение, обеспечивающее равенство средних значений напряжений комплектов вентилей, может быть записано в другом виде. Если учесть, что для инверторного режима  β=1800-α, получаем  α1+α2=1800, где α1 и α2 – углы управления первого и второго комплектов вентилей, отсчитываемые от точки естественного отпирания.В случае, когда управляющие импульсы подаются одновременно на вентили обоих комплектов, а углы управления соответствуют приведенным выше равенствам, управление называют согласованным.

Внешние характеристики выпрямительного и инверторного комплектов при указанных соотношениях между углами управления являются продолжением одна другой (рис.23)

Рис. 21. Временные диаграммы напряжений и тока в схеме реверсивного преобразователя рис. 19

Рис. 22. Регулировочная характеристика.              Рис. 23. Внешняя характеристика реверсивного преобразователя.

Для обеспечения такой связи между углами α1 и α2 необходимо, чтобы характеристики вход-выход систем импульсно-фазового управления (СИФУ) обоими комплектами вентилей, т.е. зависимости между изменением фазы их выходных импульсов и сигналом управления α=f(Uупр), были зеркально подобными.

Частным случаем симметричной фазовой характеристики СИФУ является линейная зависимость между изменением фазы управляющих импульсов системы и сигналом управления. Однако чаще используются системы управления с арккосинусоидальной характеристикой α=Karccos(Iупр), при которой результирующая регулировочная характеристика преобразователя Ud=f(Uупр) получается линейной, что позволяет иметь постоянный коэффициент усиления во всем диапазоне регулирования.