Раздел 4. Лекция 10.Принципы проектирования электроприводов

Проектирование электропривода в общем случае включает следующие этапы:

1. Постановка задачи, формулирование техзадания и требований к электроприводу. Построение нагрузочных диаграмм и тахограмм исполнительного органа.

2. Определение мощности и предварительный выбор двигателя.

3. Построение нагрузочной диаграммы двигателя, проверка его по перегрузочной способности, условиям пуска и нагреву.

4. Выбор способа управления двигателем и силового преобразователя.

5. Выбор системы электропривода на основании технико-экономических расчетов.

6. Формирование статических и динамических характеристик электропривода в соответствии с требованиями техзадания, расчет и разработка схемы управления, обеспечивающей требуемые характеристики.

7. Проверка результатов проектирования экспериментом или моделированием.

Рассмотрим кратко перечисленные выше этапы проектирования применительно к регулируемому электроприводу.

1. К исходным данным техзадания относятся:

данные по передаточному устройству (передаточное число или радиус приведения, геометрические размеры элементов устройства и их масса);

данные по циклу работы в виде нагрузочной диаграммы  MC(t)  и тахограммы движения исполнительного органа  ω(t), где  МС  и   ω – приведенные к валу двигателя момент сопротивления и скорость исполнительного органа;

допустимые ускорения и замедления исполнительного органа;

диапазон, точность и плавность регулирования координат в установившемся режиме;

качество регулирования координат в переходных процессах;

надежность систем электропривода, экономические показатели.

Обычно  MC(t)  и   ω(t)  рассчитываются и строятся для наиболее тяжелого или вероятного цикла работы исполнительного органа.

Расчетные формулы для моментов (мощности) нагрузки и тахограммы для типовых циклов наиболее распространенных рабочих машин приведены в [1-Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства. – М.: Высшая школа, 1977. -391 с., 2-Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация станков. – М.: Энергия, 1976. – 440 с., 3-Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. – М.: Энергия, 1976. – 488 с.].

2. Выбор электродвигателя производится на основе нагрузочной диаграммы, с помощью которой вначале определяется среднеквадратичный момент нагрузки

MCCK=1mMCi2ti1mti,

где  МСi – момент статической нагрузки на  i-м интервале цикла, общее число которых равно  m;  ti – продолжительность  i-го интервала.

Номинальный момент искомого двигателя        MНОМ=kДМССК,

где  kД =1,1-1,3 – коэффициент, учитывающий динамические режимы двигателя.

Из тахограммы определяется основная скорость движения исполнительного органа и принимается за номинальную  ωНОМ . Далее по  МНОМ   и    ωНОМ  из каталогов выбирается двигатель, который при этом должен по своей конструкции соответствовать условиям окружающей среды и установки (монтажа) на рабочей машине, а также роду тока питающей сети.

3. Производится построение нагрузочной диаграммы двигателя  М(t)  по уравнению

M=MC±Jdωdt,

где знак  +  относится к участкам разгона, а знак  -  - к участкам  торможения двигателя;  dωdt - заданные ускорения или замедления привода.

Проверка по перегрузочной способности двигателя сводится к проверке выполнения условия    MMAX≤MДОП, где  ММАХ – максимальный момент двигателя по нагрузочной диаграмме;  МДОП – допустимый по перегрузке момент двигателя.

В табл. 25 приведены ориентировочные значения  МДОП  по отношению к МНОМ  двигателей разных типов.

Таблица 25

| Тип электродвигателя | МДОП/ МНОМ |
| --- | --- |
| АД с фазным ротором АД обычные с короткозамкнутым ротором АД с повышенным скольжением и короткозамкнутым ротором Синхронные двигатели нормального исполнения ДПТ НВ обычные | 2-2,5 1,8-2 2-3 2-2,5 2-2,5 |

Проверка по условиям пуска производится дополнительно для АД с короткозамкнутым ротором, для нормального пуска должно выполняться неравенство

MCmax<MП,

где  МП – пусковой момент АД;  МСmax – максимально возможный момент при пуске.

Проверка предварительно выбранных двигателей по нагреву предусматривает выполнение условия

τmax≤τдоп,

где  τmax=tmax−toc−максимальное превышение температуры двигателя над температурой окружающей среды;  τдоп – допустимое превышение температуры для данного класса изоляции двигателя.

Проверка выполнения этого условия может быть осуществлена двумя путями:    1) непосредственным построением кривой превышения температуры двигателей  τ(t)  и определением из неё  τmax;  2) косвенными методами оценки.

1. При использовании простейшей одноступенчатой теории нагрева, которая рассматривает двигатель как однородное тело с одинаковой температурой во всех точках и теплоотдачей, пропорциональной перегреву, нагрев и охлаждение двигателя происходят по экспоненциальному закону

τ=τуст+(τнач−τуст)е−tT,

где Т=С/А – тепловая постоянная времени, с;  С – теплоемкость, Дж/0C;  A – коэффициент теплоотдачи, Дж/(c.0C);  τуст=ΔРA−установившееся превышение температуры, 0С;  ΔР – мощность потерь в двигателе, Вт;  τнач – начальное значение превышения температуры,  0С.

Из-за сложности определения  С  и  А  и большой трудоемкости непосредственная проверка нагрева производится редко.

2. Основными косвенными методами оценки перегрева двигателя являются методы средних потерь и эквивалентных величин.

Расчетная формула метода средних потерь    ΔPcp≤ΔPном,   где  ΔРср – средняя за цикл мощность потерь;  ΔРном – номинальная мощность потерь. Рассчитывается и сравнивается с допустимым средний перегрев     τcp≤τдоп.

Максимальное превышение температуры мало отличается от среднего, если  tц<<Tном,  где tц – время цикла;  Tном  - постоянная времени нагрева.

Метод эквивалентного тока       Iэкв≤Iном,  где

Iэкв=1tц0tцi2(t)dt−эквивалентный среднеквадратичный ток двигателя.

Метод эквивалентного тока применяется при наличии кривой тока  i(t) и дает точную оценку при  tц<<Tном, неизменности постоянных потерь и активных сопротивлений в цепях двигателя.

Метод эквивалентного момента  Mэкв≤Mном,  где  Мэкв – эквивалентный среднеквадратичный момент двигателя за цикл работы.

Метод эквивалентного момента  используется при наличии кривой  М(t)  и дает точную оценку нагрева при выполнении условий применимости метода эквивалентного тока и сохранении неизменным магнитного потока двигателя.

Метод эквивалентной мощности       Pэкв≤Pном,  где  Рэкв – эквивалентная среднеквадратичная мощность нагрузки двигателя за цикл работы.

Метод эквивалентной мощности дает точную оценку нагрева при выполнении условий применимости метода эквивалентного момента и постоянной частоте вращения двигателя.

Подробно использование косвенных методов для оценки теплового состояния двигателей, работающих в различных режимах, рассмотрено в [4-Основы автоматизированного электропривода /М.Г.Чиликин, М.М.Соколов, М.В.Терехов, А.В.Шинянский. – М.: Энергия, 1972.-568 с.,  5-Чиликин М.Г., Ключев В.М., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.: Энергия, 1979. – 616 с.].

4. Ориентировочный выбор способа управления двигателем для регулируемого по скорости электропривода может быть произведен с помощью данных табл. 2.

Таблица 2

| Тип двигателя | Способ регулирования | Зона регулир. | Средний диапазон регулирования | Примерные области применения | Техническая реализация способа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПТ НВ ДПТ ПВ | Изменением сопротивления в цепи якоря Изменением магнитного потока Изменением напряжения Изменением сопротивления Изменением магнитного потока | Вниз Вверх Вниз Вниз Вверх | 2:1; относительно плавное 4:1; плавное 100:1; плавное 3:1; относительно плавное 3:1; плавное | Механизмы кранов Металлорежущие станки Металлорежущие станки, лифты, прокатные станы и другие механизмы, требующие больших диапазонов регулирования, плавности, точности и работающих часто в переходных режимах Крановые механизмы, электрическая тяга То же | Реостат в цепи якоря Реостат в цепи возбуждения или регулируемый источник тока возбуждения Управляемый преобразователь Реостат в цепи якоря Шунтирование обмотки возбуждения |
| АД с короткозамкнутым ротором | Изменением частоты Переключением числа пар полюсов | Вверх и вниз Вверх и вниз | 50:1 и более плавное 4:1; ступенчатое | Текстильные машины,рольганги, высокоскоростные механизмы, цетрифуги Металлорежущие станки, прессы, лифты | Преобразователь частоты Многоскоростной АД |
| АД с фазным ротором | Изменением сопротивления Изменением напряжения Введением и изменением дополнительной ЭДС в цепи ротора | Вниз Вниз Вниз | 2:1; относительно плавное 3:1; плавное 2:1; плавное | Механизмы кранов Транспортеры, механизмы кранов Турбомеханизмы большой мощности | Реостат в цепи ротора Регулятор напряжения статора Каскадные схемы |

Расчет регулировочных резисторов подробно рассмотрен в [4,5, 6-Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. – М.: Энергия, 1977. – 432 с.]. Выбор управляемых преобразователей осуществляется по номинальному току и напряжению двигателя с учетом возможных перегрузок и цикла работы привода, по требуемому диапазону регулирования напряжения или частоты, а также с учетом характера движения привода (реверсивного или нет).

5. Окончательный выбор системы электропривода производится на основании технико-экономических расчетов.

6. Формирование требуемых статических и динамических характеристик и расчет элементов системы автоматизированного электропривода подробно рассматривается в литературе 1-6 и другой.