Раздел 6. Лекция 17.Сварочные преобразователи-агрегаты

Сварочные преобразователи –агрегаты делятся на:

- агрегаты с приводом от асинхронного электродвигателя;

- агрегаты с приводом от двигателей внутреннего сгорания.

Агрегаты с электроприводом включают сварочный генератор постоянного тока, который приводится во вращение асинхронным двигателем, подключаемым к сети 220 или 380 В, 50 Гц. Агрегаты могут быть стационарными и передвижными. Продолжительность включения составляет 60%. Номинальные сварочные токи от 125 до 500 А, номинальные рабочие напряжения – от 25 до 40 В. Технические данные сварочных преобразователей- агрегатов типа ПСО ПСГ приведены в табл. 4.

Таблица 4

Технические данные преобразователей-агрегатов для электросварки на постоянном токе ПСО и ПСГ

| Характеристики | ПСО-300-2 | ПСГ-500-1 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 16 | 28 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 115-315 | 60-500 |
| Напряжение холостого хода, В | 90 | 40 |
| Габариты, мм | 1069620820 | 10525901013 |
| Масса, кг | 435 | 500 |

Для сварочных агрегатов используются сварочные генераторы постоянного тока с комбинированным возбуждением (рис.1)

Рис. 1. Схема сварочного генератора с параллельной (независимой) обмоткой ОВГН и последовательной размагничивающей обмоткой ОВГР а);  внешняя характеристика генератора б)

Параллельная или независимая обмотка возбуждения ОВГН  обеспечивает намагничивание генератора, последовательная обмотка возбуждения ОВГР размагничивает машину тем в большей мере, чем больше величина тока генератора. Обеспечивается крутопадающая внешняя характеристика генератора и ограничение напряжения генератора при токах КЗ, возникающих при соприкосновении электрода со свариваемой деталью.

Технические данные сварочных агрегатов представлены в табл. 5.

При ручной электродуговой сварке используются специальные электродержатели типа ЭД: ЭД-12, ЭД-20, ЭД-25, ЭД-31, ЭД-40, ЭД-50. Цифровые индексы, умноженные на 10, соответствуют величине тока сварки, например, 120 А, 200 А, 250 А и т.д.

Для безопасного проведения сварочных работ применяют устройства автоматического отключения напряжения холостого хода с выдержкой времени не более 0,5 с. Зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, выпрямителя, генератора, к которому подключается обратный провод, заземляется.

Таблица 5

Бензиновые и дизельные сварочные агрегаты

| Тип агрегата | Напряжение холостого хода, В | Сварочный ток, А | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновые |  |  |  |  |
| АДБ-2501 | 30 (рабочее) | 40-300 | 480 | 15509501420 |
| АДБ-3122 | 100 | 15-350 | 720 | 19009501420 |
| АДБ-3123 | 100 | 15-350 | 1280 | 330020102320 |
| АДБ-3125 | 100 | 45-350 | 690 | 19009501420 |
| АДБ-3120 | 75-80 | 15-350 | 690 | 19009001200 |
| Дизельные |  |  |  |  |
| АДД-303 | 90 | 45-320 | 900 | 19158751400 |
| АДД-304 | 85 | 100-315 | 685 | 19008801250 |
| АДД-3112 | 80 | 30-350 | 915 | 19009001200 |
| АДД-3114 | 90 | 15-315 | 730 | 19009501200 |

Кроме рассмотренных выше применяются автоматы для сварки под флюсом, которые осуществляют возбуждение дуги в начале сварки, подачу проволоки в зону сварки по мере ее плавления и передвижение дуги вдоль шва. Есть также аппараты для электрошлаковой сварки, которые используют тепло, выделяющееся в жидком шлаке при прохождении через него сварочного тока. Они бывают рельсовые и безрельсовые, перемещающиеся непосредственно по свариваемому изделию.

Применятся машины для точечной, рельефной, шовной и стыковой электрической контактной сварки, причем в некоторых из них сварка производится за счет энергии, запасенной в конденсаторах.