ЛЕКЦИЯ №4

1.13. Метод двух узлов

Это наиболее распространенный метод расчета схем, содержащих только два узла.

Методом двух узлов определяется напряжение между этими узлами, а затем по величине этого напряжения определяются токи ветвей.

Расчетные формулы этого метода получаются на основе выражений (1.9) и (1.10). Рассмотрим метод двух узлов на примере схемы, изображенной на рис. 1.11.

a

b

Рис. 1.11. Пример схемы для определения токов методом двух узлов

В формуле (1.10) примем I = 0, тогда

Uab=Ek⋅Gk+JkGk.				(1.12)

Зная Uab, можно определить ток в любой ветви. Так для схемы, изображенной на рис.1.11

Uab=E1⋅G1−E3⋅G3G1+G2+G3+G4;

I1=E1−UabR1; I2=UabR2; I3=E3+UabR3; I4=UabR4.

1.14. Метод узловых потенциалов

В данном методе за неизвестные принимаются потенциалы узлов схемы. Пусть схема содержит n узлов. Без изменения токораспределения схемы можно задаться потенциалом любого узла (для простоты – приравнять нулю). При этом число неизвестных уменьшается до (n – 1), т.е. до числа уравнений, составляемых по I закону Кирхгофа.

Метод узловых потенциалов является одним из основных методов электротехники. Он имеет существенное преимущество, когда схема содержит много ветвей и относительно небольшое количество узлов.

Рассмотрим метод узловых потенциалов на примере схемы, изображенной на рис. 1.12.

Схема имеет три узла и шесть ветвей. По I закону Кирхгофа необходимо составить 2 уравнения, а по II – 3.

J

J

1

2

3

Рис. 1.12. Пример схемы для применения метода            узловых потенциалов

Для узла 1 можно записать:

I1−I2+I3+J=0;

E1−ϕ1−ϕ3⋅G1−ϕ1−ϕ3⋅G2+ϕ2−ϕ1⋅G3+J=0;

ϕ1⋅G11−ϕ2⋅G12=I11,

где	G11=G1+G2+G3;

G12=G3;

I11=E1⋅G1+J.

Величина G11 равна сумме проводимостей всех ветвей, сходящихся в узле 1. Проводимость G12 равна сумме проводимостей всех ветвей, соединяющих узлы 1 и 2, в уравнение входит знаком « – »". Ток I11 называется узловым током первого узла. Это расчетная величина, равная алгебраической сумме токов, полученных от деления ЭДС ветвей, подходящих к узлу 1, на сопротивления этих ветвей, и токов источников тока. Если ЭДС и токи источников тока направлены к узлу, то они входят в эту сумму со знаком « + »".

Аналогично для узла 2

ϕ1⋅G21+ϕ2⋅G22=I22,

где	G21=G3;

G22=G3+G4+G5;

I22=E2⋅G5−J.

Для схемы с  n  узлами записывается (n – 1) уравнение

ϕ1⋅G11−ϕ2⋅G12−...−ϕn−1⋅G1,n−1=I11ϕ1⋅G21−ϕ2⋅G22−...−ϕn−1⋅G2,n−1=I22.............................................................	       (1.13)

где	Gkk – сумма проводимостей ветвей, сходящихся в узле k;

Gkm – сумма проводимостей ветвей, соединяющих узлы k и m, взятая со знаком « – »;

Ikk – узловой ток k-го узла.

Если между узлами нет ветви, то соответствующая проводимость равна нулю.

После определения потенциалов узлов по закону Ома рассчитываются токи в ветвях.

Формулу для метода двух узлов можно получить из (1.13) для n = 2.

1.15. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду

1

2

3

1

2

3

а)						      б)

Рис. 1.13. Эквивалентные схемы «звезда» (а) и «треугольник» (б)

Очень часто при преобразовании электрических цепей оказывается полезным преобразовать треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду или наоборот – звезду в треугольник. Если преобразование выполнить таким образом, что при одинаковых значениях потенциалов одноименных точек треугольника и звезды, притекающие к этим точкам токи, будут одинаковы, то произведенная замена не скажется на работе всей внешней цепи (рис. 1.13).

Получим формулы преобразования, для чего выразим токи I1, I2 и I3 в звезде и треугольнике через разности потенциалов точек и соответствующие проводимости.

I1+I2+I3=0;					  (1.14)

I1=ϕ1−ϕ0⋅G1; I2=ϕ2−ϕ0⋅G2; I3=ϕ3−ϕ0⋅G3.	        (1.15)

Подставим (1.15) в (1.14)

G1⋅ϕ1+G2⋅ϕ2+G3⋅ϕ3−G1+G2+G3⋅ϕ0=0.

Отсюда

ϕ0=G1⋅ϕ1+G2⋅ϕ2+G3⋅ϕ3G1+G2+G3.			     (1.16)

Введем это выражение в уравнение для тока I1

I1=ϕ1−ϕ0⋅G1=G1+G3⋅ϕ1−G2⋅ϕ2−G3⋅ϕ3⋅G1G1+G2+G3.	     (1.17)

Для треугольника

I1=I12−I31=ϕ1−ϕ2⋅G12−ϕ3−ϕ1⋅G31=

=ϕ1⋅G12+G31−ϕ2⋅G12−ϕ3⋅G31.			(1.18)

Так как ток I1 в схеме треугольника и звезды должен быть одинаков при любых значениях потенциалов 1, 2 и 3, то коэффициенты при потенциалах 2 и 3 в правой части (1.18) должны равняться аналогичным коэффициентам в правой части выражения (1.17). Следовательно,

G12=G1⋅G2G1+G2+G3G23=G2⋅G3G1+G2+G3				      (1.19)

Заменим проводимости на сопротивления

R1=1G1; R2=1G2; R3=1G3;R12=1G12; R23=1G23; R31=1G31.		          (1.20)

Подставив (1.20) в (1.19), получим формулы для преобразования звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник

R12=R1+R2+R1⋅R2R3R23=R2+R3+R2⋅R3R1			       (1.21)

Решив эту систему относительно R1, R2 и R3, получим формулы для преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду

R1=R12⋅R31R12+R23+R31R2=R12⋅R23R12+R23+R31				     (1.22)