ЛЕКЦИЯ №5

1.16. Метод эквивалентного генератора

В любой электрической цепи всегда можно мысленно выделить одну какую-то ветвь, а всю остальную часть схемы независимо от ее структуры и сложности условно изобразить некоторым прямоугольником, который называется двухполюсником, так как имеет только два зажима.

Если в двухполюснике имеется источник энергии, то его называют активным и обозначают буквой  А.

Если в двухполюснике нет ни одного источника энергии, то его называют пассивным и обозначают буквой  П или букву вообще не ставят.

Пусть задана некоторая схема, и требуется найти ток в одной ее ветви ab. Мысленно заключим всю схему, содержащую ЭДС и сопротивления в прямоугольник, выделив из нее ветвь  ab (рис. 1.14).

Ток  I  в этой ветви не изменится, если в ветвь  ab  включить две равные и противоположно направленные ЭДС.

А

a

b

I

R

А

a

b

I

R

П

a

b

R

А

a

b

R

+

Рис. 1.14. Схема для пояснения метода эквивалентного генератора

На основании принципа наложения ток можно представить в виде суммы двух токов  I=I'+I''. Ток I' вызван ЭДС  E1 и всеми источниками в схеме активного двухполюсника. Ток I" вызывается только одной ЭДС  E2.

ЭДС  E1  направлена встречно напряжению Uab. По закону Ома I=Uab−E1/R.

Выберем  E1 так, чтобы  I' = 0, что эквивалентно размыканию ветви, т.е. холостому ходу. Напряжение на ветви ab на холостом ходу обозначим Uab хх.

Если  E1 = Uab хх, то I' = 0, а  I = I".

I''=E2R+Rвх=Uab ххR+Rвх,

где Rвх – входное сопротивление двухполюсника по отношению к зажимам ab.

Совокупность E2 и Rвх можно рассматривать как некоторый эквивалентный генератор (рис. 1.15). Поэтому метод расчета, использующий такой подход, называют методом эквивалентного генератора.

a

b

I

R

Рис. 1.15. Схема эквивалентного генератора

Последовательность расчета:

1. Находится напряжение на разомкнутой ветви  ab;

2. Определяется входное сопротивление  Rвх  всей схемы по отношению к зажимам  ab  при закороченных источниках ЭДС и разомкнутых источниках тока;

3. Определяется ток ветви

I=Uab ххR+Rвх.					(1.23)

При опытном определении Rвх необходимо измерить напряжение холостого хода на зажимах разомкнутой ветви и ток КЗ ветви, а затем рассчитать входное сопротивление.

Iкз=Uab ххRвх   или   Rвх=Uab ххIкз.

1.17. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке

А

a

b

I

R

Если нагрузка  R  подключена к активному двухполюснику (рис. 1.16), то через нее пойдет ток, определяемый выражением (1.23), и в ней будет выделяться мощность

P=I2⋅R=Uab хх2R+Rвн2⋅R.

Рис. 1.16. Нагрузка актив-ного двухполюсника

Выясним, каким должно быть соотношение между сопротивлением нагрузки  R  и входным сопротивлением двухполюсника  Rвх, чтобы в нагрузке выделялась максимальная мощность, чему она будет равна и каков при этом КПД передачи. С этой целью найдем первую производную мощности по сопротивлению и приравняем ее нулю.

∂P∂R=∂∂RUab хх2⋅R⋅R+Rвн−2=Uab хх2⋅R+Rвн−2−R⋅2⋅R+Rвн−3=Uab хх2R+Rвн−3⋅R+Rвн−2⋅R=Uab хх2R+Rвн−3⋅Rвн−R.             (1.25)

Отсюда  R = Rвх.

Если найти вторую производную, то можно убедиться, что она меньше нуля, что говорит о максимуме функции P = f(R) в данной точке.

Максимальная мощность, которая может быть выделена в нагрузке

Pmax=Uab хх24⋅Rвх.					   (1.26)

Мощность, развиваемая эквивалентным генератором

Pген=Uab хх⋅I=Uab хх2R+Rвх.				  (1.27)

Коэффициент полезного действия

η=PPген=RR+Rвх.				     (1.28)

Если R = Rвх, то   = 0.5.

Если мощность P значительна, то работать с таким КПД недопустимо. Но если мощность P мала и составляет доли ватта (такой мощностью, например, обладают различные датчики автоматики), то с низким КПД можно не считаться, поскольку датчик при этом отдает в измерительный орган максимально возможную мощность. Режим, когда R = Rвх, называется согласованным.

1.18. Передача энергии по линии электропередачи

На рис. 1.17 условно изображены идеальный источник, подключенный к началу линии, сопротивления линии и нагрузки. При этом приняты следующие обозначения:

U1 – напряжение в начале линии;

U2 – напряжение на нагрузке;

R  – сопротивление проводов линии;

Rн – сопротивление нагрузки.

При передаче больших мощностей (десятки мегаватт) по реальным линиям КПД составляет 94 – 97 %, а U2 лишь на несколько процентов меньше напряжения в начале линии, что является важным с точки зрения повышения экономичности передачи мощности.

R

Рис. 1.17. Подключение нагрузки к источнику

Общая картина передачи мощности (рис. 1.18) может быть построена по следующим выражениям:

P1=U1⋅I; P2=U1⋅I−I2⋅R;η=P2P1=1−R⋅IU1; U2=U1−R⋅I.



I

Рис. 1.18. Зависимости 
 при передаче энергии

Самостоятельная работа

Методы расчета электрических цепей постоянного тока

[Л 9.1.3, с. 24–58]