Руководство QGIS

Привязка координат

1. Выбрать фрагмент карты.

Например, https://www.google.ru/maps/@55.5554405,48.9638398,967m/data=!3m1!1e3

Увеличить изображение до появления масштабной линейки – 100 м 200 м

2. Редактировать изображение карты, например, в “Paint”.

Копировать фрагмент с масштабной линейкой, вставить и разместить в левом верхнем углу карты. Еще раз вставить фрагмент с масштабной линейкой, и повернуть на 90 градусов. Совместить концы линеек. Создать папку «Проект А». Сохранить в эту папку изображение с именем «Карта_А.jpg»

3. Запуск QGIS

Проект → Свойства →Система координат

Выбрать систему координат WGS 84/UTM zone 39N

Проект → Свойства →Общие

Применить → OK

4. Привязка растров

Модули→Управление и установка модулей

Выбрать «Привязка растров (GDAL)»  и «Закрыть»

Растр →Привязка растров

В новом окне «Привязка растров» загрузить файл с картой

Ввести координаты 1-й точки

х=0  у=0

(ID=0 – идентификатор

1-й точки, по умолчанию)

Ввести координаты 2-й точки

х=100  у=0

(ID=1 – идентификатор

2-й точки, по умолчанию)

Ввести координаты 3-й точки

х=0  у=-100

(ID=2 – идентификатор

3-й точки, по умолчанию)

Все координаты указаны в таблице:

Установить параметры трансформации

Начать привязку растра

После привязки растра (сообщение об успешной привязке) закрыть окно привязки. Появится карта в основном окне.

Проверить правильность выполнения привязки по изображениям масштабных линеек. Должно получиться по 100 м (с небольшой погрешностью из-за установки курсора мыши)

Пример

Сохранить проект! (.qgs)

5. Создание векторных слоев

Установить настройки оцифровки

Установки→Параметры→ Оцифровка

Рекомендуется установить непрозрачность при выборе цвета линии около 50%

Создание векторного слоя «Дороги».

Слой→Создать слой→Создать слой shape-файл…

Выбрать тип «Линия».

Имя файла «roads.shp».

Ввести имя нового поля: «Дорога», тип «текст»; добавить поле в список.

«id», тип «целое число».

Сохранить новый векторный слой:

…\Проект A\"roads.shp"

Выбрать для слоя roads режим редактирования «Добавить дугу»

или→

Создаем с помощью этого инструмента дорогу 1.

Начальная точка – ЛКМ, конечная точка – ПКМ. Атрибуты пока можно заполнять. ОК.

Рекомендуемый стиль: цвет- желтый, непрозрачность – 30%, толщина 2 мм

Создаем дорогу 2 и т.д.

Новый слой создавать не следует, все формируется в уже созданном слое «roads»!

Сохраняем измененный проект.

Заполнение таблицы атрибутов

Устанавливаем для слоя с дорогами Режим редактирования.

Для этого слоя открываем таблицу атрибутов.

Вносим свои номера дорог и, например, тип покрытия (или другие признаки).

Сохраняем изменения в атрибутах.

Закрываем режим редактирования.

Сохраняем измененный проект.

Создаем новый векторный слой «Поля»

Режим редактирования «Добавить дугу». Новый слой для каждого поля создавать не следует, все формируется в уже созданном слое «поля»!

Стиль.

Заполняем таблицу атрибутов в режиме редактирования слоя «поля».

Закрываем режим редактирования.

Сохраняем измененный проект.

Создать векторный слой «лес»

Режим редактирования «Добавить дугу»

Выбрать стиль для слоя «лес»

Заполнить таблицу атрибутов

Закрываем режим редактирования.

Сохраняем измененный проект.

Прислать на контроль до 1 июля включительно

ВСЕ файлы проекта в одном архивном файле

(ПРОЕКТ Фамилия ИО.zip) или 7z, rar