Лекция 2. Общие технические требования при разработке РЭА

2.1. Эксплуатационные требования.

2.2. Конструкторско-технологические требования.

2.3  Организация процесса конструирования РЭС

2.1. Эксплуатационные требования

При проектировании каждого радиоэлектронного изделия, которым будет управлять оператор, необходимо учитывать комплекс требований, отражающих особенности оператоpa. Этот комплекс включает в себя: а) антропометрические показатели (определяют соответствие изделия форме и размерам тела человека); б) физиологические показатели   (определяют   соответствие изделия силовым,   скоростным, зрительным и другим возможностям человека); в) психологические  показатели  (определяют  возможности человека по восприятию и переработке   информации); г) гигиенические показатели  (определяют  внешние условия,   в   которых   работает   оператор — освещенность рабочего   места,   температура,   шумы,   вибрация и др.).

Аппарат должен быть сконструирован так, чтобы мог управляться малоквалифицированным персоналом. Случайное неправильное обращение с органами управления не должно выводить аппарат из строя. Субъективные особенности обслуживающего персонала не должны сказываться на результатах операций, выполняемых изделием.

В конструкции аппарата должны быть предусмотрены специальные меры по технике безопасности, исключающие возможность несчастных случаев. Так, в приборах с высоким напряжением делают блокировку. В необходимых случаях аппаратуру снабжают предупредительными надписями.

Не должно быть «тупиковых» состояний управления и функционирования аппарата. Это означает, что активное воздействие на работающий аппарат со стороны персонала, особенно в критической аварийной ситуации,  должно непременно и эффективно привести к удовлетворительному его функционированию.

Каждый аппарат должен быть сконструирован так, чтобы затраты на его эксплуатацию (стоимость электроэнергии, заработной платы обслуживающего персонала, стоимость запасных деталей, узлов и приборов, необходимых для проведения ремонтных работ) были приемлемыми. В то же время, характеристики аппарата не должны страдать от чрезмерной экономии. Разрабатываемый аппарат должен быть конкурентоспособен. Мерой экономичности является стоимость одного часа работы аппарата, которая определяется отношением суммы перечисленных затрат за длительный период эксплуатации к числу часов работы за указанный период.

Существенные резервы улучшения экономических характеристик изделия заложены в повышении его надежности. Уменьшение потребления электроэнергии в аппаратуре с батарейным питанием может снизить массу аппаратуры за счет уменьшения габаритов источников питания или при заданной массе продлить срок службы.

2.2.Конструкторско-технологические требования.

1. В конструкции необходимо максимально использовать стандартизованные и нормализованные изделия. Выполнение этого требования дает большой экономический эффект, так как позволяет ликвидировать затраты на разработку изделий, технологического процесса, специального инструмента и оборудования.

2. Следует стремиться к сокращению номенклатуры деталей в каждом изделии.

3. Приступая к разработке какого-либо   узла   или прибора, конструктор обязан тщательно проанализировать требования, предъявляемые к схемам,   конструкциям и характеристикам уже выпускаемых изделий, сравнить их с требованиями к изделию, подлежащему разработке. Такой анализ позволяет конструктору установить пригодность освоенного изделия для нового аппарата или выявить минимальные переделки.

4. При конструировании следует  стремиться к максимальной простоте изделия. Конструкция аппарата может быть признана технологичной, если  для его изготовления требуется: а) минимальное количество рабочей силы возможно невысокой  квалификации; б) минимальное количество материалов, особенно дефицитных; минимальное количество рабочих площадей. Конструкция   технологична,   если    обеспечиваются сборка без подгонок  и  доделок,  взаимозаменяемость деталей;  в) Технология изготовления изделий, предназначенных для единичного производства, должна допускать применение универсального оборудования.

2.3  Организация процесса конструирования РЭС

Конструирование является одной из основных частей процесса проектирования РЭС, а его цель — физическое воплощение компромиссного решения, выработанного в результате работы всех участников. В создании РЭС участвуют различные организации, подразделения, исполнители. В течение длительного периода функционирования государственной экономики определились три основных стороны участников процесса конструирования аппаратуры:  заказчик, исполнитель, субподрядчик. В условиях формируемой в  России рыночной экономики название и функции сторон несколько меняются, совершенствуются, а отношения между ними иногда могут оказаться проще прежних.

Заказчик формулирует технические требования к РЭС и осуществляет приемку разработанного изделия. Технические требования (ТТ) на разработку РЭС определяют показатели назначения (мощность, чувствительность, разрешающую способность и т. д.), а также содержат требования к конструкции: наименование, число и назначение основных частей; габаритные, установочные и присоединительные размеры; требования по взаимозаменяемости частей, унификации, типизации, стандартизации и преемственности. Кроме того, в ТТ входят требования по охране окружающей среды, помехозащищенности, составу запасного имущества, безопасности работы, эргономике и эстетике, условиям эксплуатации (виду объекта установки, уровням климатических, механических, радиационных и биологических воздействий, порядку обслуживания, квалификации обслуживающего персонала и т. д.).

Исполнитель на основании ТТ разрабатывает техническое задание (ТЗ), в котором содержатся экономические, производственные и другие требования, определяется порядок разработки и приемки изделия.

Субподрядчик (частично – менеджер) решает для исполнителя частные вопросы: разработку и поставку новых материалов, элементов, узлов, технологических процессов, методов измерений или проводит испытания, отработку на соответствие требованиям эргономики и т. д.

При проектировании сложной конструкции РЭС в работе могут принимать участие другие подразделения предприятия: системотехнические (определение структуры РЭС, разбивка на наземную и бортовую части); схемотехнические (разработка схемы, разбивка ее на узлы); конструкторские ( общая компоновка, выпуск конструкторской документации, сопровождение производства); технологические.

Техническое задание (ТЗ) составляется исполнителем на основании технических требований заказчика. На основе общего ТЗ могут быть составлены частные ТЗ для субподрядчиков. Объем экономических и производственных требований в этих ТЗ меньше, а технические требования более подробные, чем в основном ТЗ.

Техническое предложение—этап разработки, на котором исполнителем обосновывается принципиальная возможность создания РЭС с заданными по ТЗ характеристиками и намечаются основные технические и организационные решения по выполнению ТЗ. На этом этапе составляют частные ТЗ для различных подразделений предприятия, оформляется технический отчет, иногда выполняются конструкторские документы.

Эскизный проект—совокупность конструкторских документов, содержащих проработанные конструкторско-технологические решения, дающие общее представление об изделии, а также данные, определяющие возможность использования по назначению и основные параметры разрабатываемого изделия. На основании эскизного проекта разрабатывается технический проект.

Технический проект—это совокупность конструкторских документов, содержащих окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и технические данные для разработки рабочей документации. На этом этапе проводятся различные расчеты и обоснования.

Рабочая документация—это совокупность конструкторской документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца, установочной серии, серийного образца. После заводских испытании опытного образца конструкторской документации присваивается литера «О»; после государственных, межведомственных, приемочных и других видов испытаний—литера «O1»; на последующих стадиях (после повторных испытаний изготовленных изделий)—литеры «О2», «О3» и т. д. Конструкторская документация на изделие для установочной серии имеет литеру «У»; после испытаний установочной серии — литеру «А». После корректировки документации испытательной (головной) серии конструкторской документации присваивается литера «Б», что дает право наладить серийное или массовое производство изделия. Документации на изделие для разового изготовления или нескольких изделий присваивают литеру «И».

Вопросы к лекции:

- В чем заключается необходимость конструкторской документации?

- Каковы требования к конструкторской документации?

- Как организован процесс конструирования ?

- В чем отличие конструирования и проектирования?

- Существует ли разница в организации конструирования на больших и малых современных предприятиях?