Лекция 6. Электрорадиоэлементы и средства электроники

6.1. Монтажные провода и кабели

6.2 Резисторы

6.3. Конденсаторы

6.4. Индуктивности

6.1. Монтажные провода и кабели

Монтажные провода и кабели служат для соединения между собой различных компонентов РЭА.

Провод — это один неизолированный или несколько изолированных проводников (жил), имеющих обмотку или оплетку из волокнистых материалов, поверх которых накладывается изоляционная оболочка.

Кабель — это одна или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой может быть тот или иной защитный покров с броней или без нее

Рис. 6.1.  Монтажные провода:

а — гибкий многопроволочный с резиновой изоляцией (МГР), б—гибкий многопроволочный с двойной обмоткой из полиамидного шелка, лакированный (МГШДЛ),  в — с резиновой изоляцией в оплетке, покрытой лаком, одножильный (ПРЛ), г — монтажный провод с поливинилхлоридной изоляцией (БПВЛ),  д — гибкий многопроволочный в обмотке и оплетке из стекловолокна, лакированный (МГСЛ).

Помимо проводов и кабелей при монтаже РЭА используют шнуры, т. е. две или более изолированных гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых могут быть защитные покровы.

По конструкции токоведущей жилы монтажные провода подразделяются на однопроволочные, негибкие или многопроволочные, гибкие, эластичные. У гибких проводов центральные токоведущие жилы скручены из тонких медных проволочек и связаны между собой нитками.

Сечение монтажных проводов выбирают для длительного режима работы в зависимости от значения проходящего тока и допустимого нагрева. При большом токе сечение токоведущей жилы выбирают исходя из его плотности (~ 4А/мм2).

6.2 Резисторы

Резисторы используют для ограничения токов и создания необходимых потенциалов.

По назначению резисторы могут быть общего назначения, прецизионные, высокочастотные, высокомегаомные, высоковольтные и специальные, а по эксплуатационным характеристикам — термо- и влагостойкими, вибро- и ударопрочными, высоконадежными. .

В соответствии с этой системой обозначение резистора начинается с буквы или сочетания букв:

Ρ — для постоянных резисторов;

РП — для переменных резисторов;

РН — для наборов резисторов.

Второй  элемент обозначения — цифра:

1     — для непроволочных резисторов;

2     — для проволочных резисторов.

Третий элемент обозначения — цифра, обозначающая регистрационный номер конкретного типа резисторов. Например, Р2-15 означает: резистор постоянный проволочный, разновидность конструкции № 15.

По характеру изменения сопротивления резисторы подразделяют на постоянные и переменные, в том числе подстроечные. Постоянные резисторы не изменяют сопротивление при сборке, настройке и эксплуатации аппаратуры, а переменные и подстроечные,  имеют для этой цели специальное устройство (контактный ползун, укрепляемый на поворотной или червячной оси).

В зависимости от материалов проводящих элементов непроволочные резисторы подразделяют на группы: углеродистые, проводящим элементом которых является пленка пиролитического углерода; металлопленочные и металлооксидные, проводящим элементом которых является пленка сплава или оксида металла; композиционные, проводящий элемент которых представляет собой систему из нескольких компонентов; полупроводниковые, проводящий элемент которых выполнен из полупроводникового материала.

Популярны постоянные металлопленочные резисторы типа МЛТ (металлизированные, лакированные, теплостойкие) в зависимости от размера и мощности выпускают четырех видов: МЛТ-0,25; МЛТ-0,5; МЛТ-1 и МЛТ-2 (цифры обозначают номинальную мощность рассеяния).

Рис. 6.2. Условные графические обозначения резисторов на принципиальных электрических схемах:  а — постоянных, б — переменных (регулируемых), в — подстроечных, г — совмещенных с выключателями.

Существуют две схемы включения переменных резисторов в электрическую цепь: регулирование тока в цепи (в этом случае регулирующий резистор называют реостатом) и регулирование напряжения (в этом случае его называют потенциометром). Разновидностью переменных резисторов являются подстроечные резисторы, в которых щеточный контакт перемещают отверткой.

В радиоэлектронной аппаратуре находят применение варисторы — резисторы, изменяющие сопротивление в зависимости от приложенного напряжения (обозначение— СИ), термисторы, изменяющие сопротивление при изменении температуры (СТ), и фоторезисторы, изменяющие сопротивление при изменении освещенности (ФР).

Все резисторы характеризуются следующими основными параметрами: номинальным сопротивлением, классом точности, максимальной рассеиваемой мощностью, температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), уровнем собственных шумов и др.

Номинальное сопротивление (и емкости конденсаторов) выбирают из ряда чисел, который установлен соответствующим государственным стандартом.

Дискретные коэффициенты (*10n,  n=0, 1, 2, …), для номинальных значений сопротивления резисторов (Ом, кОм, МОм), ёмкости конденсаторов (пФ, нФ, мкФ).

| Дискретные коэффициенты (*10n, n=0, 1, 2, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  | 1,5 | 1,6 |  | 1,8 |  |
| 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  |  | 2,7 |  |  |
| 3,0 |  |  | 3,3 |  |  | 3,6 |  |  | 3,9 |
|  |  |  | 4,3 |  |  |  | 4,7 |  |  |
|  | 5,1 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
|  |  | 6,2 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
|  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Номинальное сопротивление и допуск маркируют на теле резистора. При этом  букву ставят на месте запятой в наборе цифр, указывающих значение сопротивления. Буква указывает, в каких единицах выражено сопротивление: Ε — в омах; К — в килоомах; Μ — в мегаомах;      Г — в гигаомах (109 Ом); Т —  тераомах (1012 Ом). При этом ноль, стоящий до или после запятой - не ставят. Например, маркировка 47Е означает 47 Ом; маркировка 4К7—4,7 кОм; маркировка М47— 0,47 МОм.

Непроволочные резисторы по сравнению с проволочными менее стабильны, имеют значительно большие шумы, не обладают идеальной (линейной) вольт-амперной характеристикой

6.3 Конденсаторы

Широкое использование конденсаторов в РЭА определяется его  способностью пропускать переменный ток и не пропускать постоянный ток.

Материалы для изготовления конденсаторов помимо значительной относительной диэлектрической проницаемости должны обладать большой электрической прочностью.

Емкость конденсатора измеряется в фарадах (Ф). По определению конденсатор имеет емкость 1 Ф, если при заряде в 1 Кл между пластинами возникает напряжение 1 В: 1 Ф = 1 Кл/1 В. На практике используют другие более мелкие единицы емкости, например микрофарада (мкФ), пикофарада (пФ): 1 мкФ= 106Ф;      1пФ = 1012Ф.

Рис. 6.3. Условные графические обозначения конденсаторов в принципиальных схемах: α — постоянной     емкости,      б —переменной емкости, в — оксидных, г — подстроечных

По назначению конденсаторы делят на контурные, блокировочные, разделительные, фильтровые, термокомпенсирующие и подстроечные, а по, характеру изменения емкости — на постоянные, переменные и полупеременные.

Конденсаторы постоянной емкости. У конденсаторов постоянной емкости в конструкции возможность изменения емкости не предусмотрена. Наиболее широко используют конденсаторы следующих типов:  КБГ — бумажные герметизированные, выпускаемые номинальной емкостью от 470 пФ до 2 мкФ и рабочим напряжением 200, 400, 600, 1000 и 1500 В; БМ — бумажные малогабаритные, предназначенные для малогабаритной РЭА.  Металлобумажные конденсаторы являются разновидностью бумажных.

В зависимости от материала диэлектрика их подразделяют на группы, присваивая сокращенные обозначения: керамические на номинальное рабочее напряжение до 1600 В (К 10) и выше 1600 В (К 15); бумажные с фольговыми обкладками на напряжение до 2 кВ (К40) и выше 2 кВ (К41) и др.

Условное графическое обозначение конденсатора на принципиальных электрических схемах — две параллельные линии — символизирует его основные части: две обкладки и диэлектрик между ними.

Номинальную емкость от 0 до 9999 пФ указывают без обозначения единицы измерения, от 10000 пФ до 9999 мкФ — с обозначением единицы измерения (мкФ). На корпусе конденсатора обозначают его тип, номинальную емкость и ее допустимые отклонения (%), а также предельное напряжение.

Для малогабаритных конденсаторов применяют буквенно-цифровую маркировку. При такой маркировке   буква указывает, в каких единицах обозначена цифрой номинальная емкость: Μ — в микрофарадах; Η — нанофарадах;  Π — в пикофарадах ставят в том месте, где между цифрами должна стоять запятая. При этом цифру ноль опускают. Например, маркировка 15В означает: конденсатор емкостью 0,15мкФ±20%; маркировка   1Н5С   означает:   конденсатор   емкостью 1500 пФ±10%    (1500пФ = 1,5нФ).

Рис. 6.4. Конденсаторы постоянной емкости:      а-в - типа   КМ;     г—ж — К10-17;   з—K2I-5;   и—л — К31-3Е;    м,   н— К40П-2;   о-К50-б;    п -К52;      р -  К53-1

Потери в конденсаторах. При пропускании через конденсатор переменного тока часть энергии теряется на смещение зарядов при поляризации диэлектрика и на преодоление омических сопротивлений в обкладках и выводах конденсатора. С учетом этого эквивалентная схема конденсатора принимает вид, показанный на рис. 21, а. Сдвиг фазы между напряжением U, приложенным к конденсатору, и током  I, проходящим через него, отличается от 90° на угол δ (рис. 6.5, б). Этот угол зависит от отношения мощности потерь к полной реактивной мощности, запасаемой в конденсаторе. В технических условиях на конденсаторы приводят значение тангенса этого угла  tg δ.   Например, воздушный конденсатор на керамическом основании имеет tg δ = 0,00034-0,0001. Конденсатор со слюдяным диэлектриком  имеет в нормальных условиях tg δ =0,001;   с бумажным -        tg δ =0,01-- 0,02;  с оксидным —  tg δ=0,1  -1.

Рис 6.5. Потери в конденсаторе: а — эквивалентная  схема;  б — векторная диаграмма

6.4. Индуктивности

Индуктивные катушки по конструкции подразделяют на ряд групп: каркасные и бескаркасные, с сердечниками и без сердечников, экранированные и неэкранированные.

Свойства каждой катушки характеризуют следующие параметры :

1. Номинальная индуктивность и ее допустимые отклонения. Применяемые в радиоаппаратуре высокочастотные катушки имеют индуктивность от долей микрогенри до десятков и сотен миллигенри. При серийном производстве можно обеспечить изготовление катушек с отклонением   индуктивности от номинального значения порядка 1—2 %.

2.  Добротность катушки. Применяемые в радиоаппаратуре катушки имеют добротность порядка 30—200.

3. Собственная емкость катушки. Она реализуется между отдельными витками катушки, а также между витками и сердечником намотки.

Рис. 6.6. Эквивалентная схема индуктивной катушки, где

L — индуктивность; Со — емкость, rf — сопротивление потерь в проводе намотки, rд — сопротивление потерь в диэлектрике собственной ёмкости.

Температурная  стабильность индуктивности. При изменении температуры окружающего воздуха происходит изменение   размера каркаса, провода катушки, а значит, и изменение расстояния между витками, в результате которых изменяется индуктивность катушки. Обратимое изменение характеризуется температурным коэффициентом индуктивности

L — изменение индуктивности при изменении температуры на Δt °С;    L — значение индуктивности катушки при нормальной температуре окружающего воздуха

Трансформаторы и дроссели. Низкочастотные трансформаторы и дроссели представляют собой катушки индуктивности, намотанные на замкнутые магнитопроводы.

Трансформаторы, в зависимости от назначения, делят на силовые, согласующие и импульсные.  В зависимости от типа магнитопровода конструктивно и технологически трансформаторы бывают броневыми, стержневыми, тороидальными и шпулечными.

Основными параметрами трансформаторов являются: индуктивность первичной обмотки L1, определяющая коэффициент, передачи в области низших частот; индуктивность рассеивания LS, определяющая коэффициент передачи в области высших частот; собственная емкость обмоток С0, оказывающая влияние на частотные искажения в области высших частот, особенно на фронты импульса напряжения; активное сопротивление обмоток r;  кпд; коэффициент трансформации n = w2 / w1, определяющий коэффициент передачи - уровни напряжений, где w1 и w2 — соответственно число витков первичной и вторичной обмоток.

Низкочастотные дроссели. Часто они предназначены для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения в устройствах, входят в состав сглаживающих и низкочастотных LC-фильтров. Сопротивление дросселя постоянному току весьма мало и равно омическому сопротивлению провода обмотки. Сопротивление дросселя переменному току

где f — частота питающей сети 50 или 400 Гц или пульсаций 100 или 800 Гц;   L — индуктивность дросселя, Гн, составляет несколько единиц — десятков килоом и зависит от требуемого уровня допустимых пульсаций.

Другие важные электрорадиоэлементы (ЭРЭ):  а) электронные приборы (вакуумные электронные лампы),

Рис. 6.7. Условные графические обозначения электронных ламп: α — диод, б — триод, в — тетрод, г — пентод

б)  Полупроводниковые элементы   (диоды, транзисторы, микросхемы)

Рис. 6.8.  Условные графические обозначения в электрических схемах:    а — обычный диод, б — варикап, в — туннельный диод, г — стабилитрон

Рис. 6.9.  Условные графические       обозначения транзисторов:       а — n-p-n- типа;     б -    p-n-p- типа.

Вопросы:

- Определите назначение монтажных проводов и кабелей.

- Назовите известные Вам электрорадиоэлементы.

- Для чего в схемотехнических решениях используют резисторы?

- Какие типы резисторов Вам известны?

- Для чего применяют подстроечные резисторы?

- Как в схемах обозначают резисторы?

- Какие параметры резисторов можете назвать?

- Для чего в конструкциях использованы конденсаторы?

- Чем отличаются постоянные конденсаторы от переменных?

- Как маркируются конденсаторы?

- Каково назначение индуктивностей в электрических схемах?

- Чем отличается трансформатор от дросселя?

- В каких единицах измеряют сопротивление, емкость и индуктивность?

- Назовите единицы измерения электрических величин кратных основным, каково соотношение между ними?

- Какие электрорадиоэлементы еще Вам известны из литературы и практики?