Лекция 14.  Обеспечение регулировки, отладки и ремонта с учётом техники безопасности

- Техника безопасности на этапах разработки, регулировки  и ремонта аппаратуры.  Простота, удобство и безопасность в обслуживании электронной аппаратуры

- Особенности монтажа и сборки микроэлектронных цифровых приборов. Измерения  электрических и магнитных величин, осуществляемые на этапе конструирования

14.1. Техника безопасности на этапах разработки, регулировки  и ремонта аппаратуры. Простота, удобство и безопасность в обслуживании электронной аппаратуры

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования правил техники безопасности распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок, например на аппараты, заменяемые по условиям короткого замыкания (КЗ). ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения и проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).

Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные. Закрытыми  или внутренними электроустановками называются электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала, в которых расположены электроустановки.  Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, они называются нормальными. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха составляет от 60% до 75%.  Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%. Жаркими помещениями называются те, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически более 1 суток +35 0С. Примерами являются, например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и т. п.

Помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные нары, газы, жидкости; образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность .

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного ими следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

в) высокой температуры

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, — с другой.

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости

б) химически активной или органической среды

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности

4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

14.2. Особенности монтажа и сборки микроэлектронных цифровых приборов. Измерения  электрических и магнитных величин, осуществляемые на этапе конструирования

Номинальным значением параметра (номинальным параметром) называется указанное изготовителем электротехнического устройства значение параметра, являющееся исходным для отсчета отклонений от этого значения при эксплуатации и испытаниях устройства. Квалифицированным обслуживающим персоналом называются специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Принятые ПУЭ нормируемые значения величин с указанием “не менее” являются наименьшими, а с указанием “не более” — наибольшими. При выборе рациональных размеров и норм необходимо учитывать опыт эксплуатации и монтажа, требования электробезопасности и пожарной безопасности.

Применяемые в электроустановках электрооборудование, кабели и провода по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия.

Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих директивных документов о запрещении загрязнения окружающей среды, вредного или мешающего влияния шума, вибрации и электрических полей.

В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т. п.

Проектирование, выбор схем, компоновок и конструкции электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений, применения простых и надежных схем, внедрения новейшей техники, с учетом опыта эксплуатации, наименьшего расхода цветных и других дефицитных материалов, оборудования и т. п.

При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны предусматриваться соответствующие мероприятия по защите сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях — повышенной; применения двойной изоляции; соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия. Используют ограждения токоведущих частей; применяют блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям. Правила ТБ требуют надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения; заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции и т.д.

Вопросы к лекции:

- Насколько важно соблюдение правил техники безопасности?

- Возможна ли и почему работа на электроустановках без контроля и предъявления знаний по технике безопасности?

- Каковы этапы формального допуска персонала к работе с электроустановками?

- Почему необходимо корректно измерять параметры работы электроаппаратуры?

- Каковы особенности работы с аппаратурой в режимах отладки и ремонта с учетом требований ТБ?