РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ С  АСИНХРОННЫМИ И

СИНХРОННЫМИ МАШИНАМИ

ЛЕКЦИЯ № 9 ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО

ЭЛЕКТРОПРИВОДА

9.1. Основы устройства и принцип действия асинхронной машины. Принцип получения движущегося магнитного поля

Принцип действия асинхронной машины в самом общем виде состоит в следующем: один из элементов машины - статор используется для создания движущегося с определенной скоростью магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента - ротора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем. Все эти явления имеют место при несинхронном - асинхронном движении ротора относительно поля, что и дало машинам такого типа название - асинхронные.

Статор обычно выполнен в виде нескольких расположенных в пазах катушек, а ротор - в виде “беличьей клетки” (короткозамкнутый ротор) или в виде нескольких катушек (фазный ротор), которые соединены между собой, выведены на кольца, расположенные на валу, и с помощью скользящих по ним щеток могут быть замкнуты на внешние резисторы.

Несмотря на простоту физических явлений и материализующих их конструктивов полное математическое описание процессов в асинхронной машине весьма сложно:

во-первых, все напряжения, токи, потокосцепления - переменные, т.е. характеризуются частотой, амплитудой, фазой или соответствующими векторными величинами;

во-вторых, взаимодействуют движущиеся контуры, взаимное расположение которых изменяется в пространстве;

в-третьих, магнитный поток нелинейно связан с намагничивающим током (проявляется насыщение магнитной цепи), активные сопротивления роторной цепи зависят от частоты (эффект вытеснения тока), сопротивления всех цепей зависят от температуры и т.п.

Рассмотрим самую простую модель асинхронной машины, пригодную для объяснения основных явлений в асинхронном электроприводе.

Принцип получения движущегося магнитного поля

Пусть на статоре расположен виток (катушка) А-Х (рис. 4.1,а,б), по которому протекает переменный ток  iA = Imsint;  = 2f1. МДС FА, созданная этим током, будет пульсировать по оси витка

FА = Fmsint

| а) б) в) | г) |
| --- | --- |

Рис. 4.1. К образованию вращающегося магнитного поля в машине

(горизонтальные штриховые стрелки на рис. 4.1,в). Если добавить виток (катушку) В-Y, расположенный под углом 900 к А-Х, и пропускать по нему ток iB = Imcost, то МДС FВ будет пульсировать по оси этого витка (вертикальные стрелки):

FВ = Fmcost.

Вектор результирующей МДС имеет модуль

F=FA2+FB2=Fm=const.

Его фаза  определится из условия

tgα=FAFB=tgwt.

Таким образом, вектор результирующей МДС при принятых условиях, т.е. при сдвиге двух витков в пространстве в p2 и при сдвиге токов во времени на p2, вращается с угловой скоростью w=2pf1, где f1 - частота токов в витках.

В общем случае для машины, имеющей р пар полюсов (р=1,2,3...), синхронная угловая скорость w0, рад/с, т.е. скорость поля, определится как

w0=2pf1p; 					(4.1)

для частоты вращения n0, об/мин, будем иметь:

n0=60f1p,						 (4.2)

т.е. при питании от сети f1=50Гц синхронная частота вращения может быть 3000, 1500, 1000, 750, 600... об/мин в зависимости от конструкции машины.

Выражения (4.1) и (4.2) имеют принципиальный характер: они показывают, что для данной машины имеется лишь одна возможность изменять скорость поля - изменять частоту источника питания f1.

9.2. Процессы при  = 0. Процессы под нагрузкой

Пусть ротор вращается со скоростью 0, т.е. его обмотки не пересекают силовых линий магнитного поля и он не оказывает существенного влияния на процессы.

В весьма грубом, но иногда полезном приближении можно представить обмотку фазы статора как некоторую идеальную катушку, к которой приложено переменное напряжение u1=Um1sinwt. Мы будем дальше либо обозначать его и другие синусоидально изменяющиеся переменные соответствующими заглавными буквами, если интерес представляют лишь их действующие значения, либо будем добавлять точку вверху, показывая тем самым, что речь идет о временнóм векторе, имеющем амплитуду Um=2U и фазу .

Очевидно, что приложенное напряжение U1 уравновесится ЭДС самоиндукции 1 (рис. 4.2,а,б)

E1=4,44Ff1w1k ,				 (4.3)

где w - число витков обмотки; kоб - коэффициент, зависящий от конкретного выполнения обмотки.

а)                           б)                                            в)

Рис. 4.2. Идеализированная модель асинхронной машины при  = 0 (а), векторная диаграмма (б) и кривая намагничивания (в)

Можно приближённо считать, что магнитный поток определяется приложенным напряжением, частотой и параметрами обмотки:

F»U14,44f1w1kºU1f1.				 (4.4)

Ток в обмотке (фазе) статора - ток намагничивания определится при этом лишь магнитным потоком и  характеристикой намагничивания машины (рис. 4.2,в):

I1=I10=Im

В серийных машинах при U1=U1н и f1=f1н, т.е. при номинальном магнитном потоке ток холостого хода I10 составляет обычно 30% - 40% от номинального тока статора I1н.

Процессы под нагрузкой

При нагружении вала w¹w0; отличие скоростей  и 0 принято характеризовать скольжением

s=w0−ww0.					(4.5)

Теперь в роторной цепи появится ЭДС2', наведенная по закону электромагнитной индукции и равная

2'=E1s; 						(4.6)

штрихом здесь и далее отмечены приведенные величины, учитывающие неодинаковость обмоток статора и ротора. Частота наведенной ЭДС составляет

f2=f1s 						(4.7)

Ток I2 в роторной цепи, обладающей сопротивлением R2 и индуктивностью L2, определится как

I2'=E2'(R2')2+(2pf2L2')2

или после простых преобразований

I2'=U1(R2's)2+(X2')2, 			(4.8)

где Х2 - индуктивное сопротивление рассеяния вторичной цепи при частоте f1.

Мы получили уравнение, соответствующее традиционной схеме замещения фазы асинхронного двигателя - рис. 4.3, в которой учтены и параметры статора R1 и Х1. Эта простая модель пригодна для анализа установившихся режимов при симметричном двигателе с симметричным питанием.

Рис. 4.3. Схема замещения фазы асинхронного двигателя