РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ С  АСИНХРОННЫМИ И

СИНХРОННЫМИ МАШИНАМИ

ЛЕКЦИЯ № 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  РЕЖИМЫ АСИНХРОННОГО

ДВИГАТЕЛЯ

10.1. Механические характеристики асинхронного двигателя

Для получения механической характеристики ещё более упростим модель - вынесем контур намагничивания на зажимы - рис. 4.4,а, как это часто делается в курсе электрических машин.

а)                                                               б)

Рис. 4.4. Упрощенная схема замещения (а) и характеристики асинхронной машины (б)

Поскольку

M=kFI2a=kFI2cosy2,

где I2а - активная составляющая тока ротора,

2 - угол между E2 и I2,

качественное представление о механической характеристике М(s) можно получить, проследив зависимость каждого из трех сомножителей от s.

Магнитный поток Ф в первом приближении в соответствии с (4.4) не зависит от s - рис. 4.4,б. Ток ротора (4.8) равен нулю при s = 0 и асимптотически стремится к U1X2' при s   - рис. 4.4,б. Последний сомножитель легко определить по схеме замещения:

cosy2=R2's(R2's)2+(X2')2;

cos2 близок  к   1  при малых s и асимптотически стремится к нулю при   s  . Момент, как произведение трех сомножителей, равен нулю при s = 0 ( = 0 - идеальный холостой ход), достигает положительного Мк+ и отрицательного Мк-   максимумов - критических значений при некоторых критических значениях скольжения ±s, а затем при s   стремится к нулю за счет третьего сомножителя.

Уравнение механической характеристики получим, приравняв потери в роторной цепи, выраженные через механические и через электрические величины. Мощность, потребляемая из сети, если пренебречь потерями в R1, примерно равна электромагнитной мощности:

P1»Pý=Mw0,

а мощность на валу определяется как

P2=Mw.

Потери в роторной цепи составят

DP2=P1−P2»Mw0−Mw=Mw0s=P1s	(4.9)

или при выражении их через электрические величины

DP2=3(I2')2R2',

откуда

M=3(I2')2R2'w0s.

Подставив в последнее выражение I2 из (4.8) и найдя экстремум функции М=f(s) и соответствующие ему Мк и sк, будем иметь:

M=2M(1+as)ss+ss+2as, 			(4.10)

где а=R1/R2:

M=3U22w0R1±R12+(X1+X2')2;	(4.11)

s=R2'R12+(X1+X2')2. 			(4.12)

На практике иногда полагают, что а = 0, т.е. пренебрегают активным сопротивлением обмоток статора. Это обычно не приводит к существенным погрешностям при Рн > 5 кВт, однако может неоправданно ухудшить модель при малых мощностях. При а = 0 выражения (4.10) - (4.12) имеют вид:

M=2Mss+ss;					(4.10,a)

M=3U12(2w0X);				(4.11,a)

s=R2'X,					(4.12,а)

где Хк = Х1+Х2’ - индуктивное сопротивление рассеяния машины.

В уравнении (4.10,а) при  s << sк  можно пренебречь первым членом в знаменателе и получить механическую характеристику на рабочем участке в виде

M»2Mss.					(4.13)

Как следует из рис. 4.4,б и выражений (4.10) и (4.10,а), жесткость механической характеристики асинхронных двигателей переменна, на рабочем участке β<0, а при ssкр - положительна.

10.2. Энергетические режимы асинхронного электропривода

Асинхронный электропривод как и электропривод постоянного тока, может работать в двигательном и трех тормозных режимах с таким же, как в электроприводе постоянного тока распределением потоков энергии - рис. 4.5.

Рис. 4.5. Энергетические режимы асинхронного электропривода

Рекуперативное торможение (р.т.) осуществляется при вращении двигателя активным моментом со скоростью 0. Этот же режим будет иметь место, если при вращении ротора со скоростью  уменьшить скорость вращения поля 0.  Роль активного момента здесь будет выполнять момент инерционных масс вращающегося ротора.

Для осуществления торможения противовключением (т. п-в) необходимо поменять местами две любые фазы статора - рис. 4.6.  При этом меняется направление вращения поля, машина тормозится в режиме противовключения, а затем реверсируется.

Рис. 4.6. Реверс асинхронного двигателя

Специфическим является режим динамического торможения, которое представляет собою генераторный режим отключенного от сети переменного тока асинхронного двигателя, к статору которого подведен постоянный ток Iп. Этот режим применяется в ряде случаев, когда после отключения двигателя от сети требуется его быстрая остановка без реверса.

Постоянный ток, подводимый к обмотке статора, образует неподвижное в пространстве поле. При вращении ротора в его обмотке наводится переменная ЭДС, под действием которой протекает переменный ток. Этот ток создает также неподвижное поле.

Складываясь, поля статора и ротора образуют результирующее поле, в результате взаимодействия с которым тока ротора возникает тормозной момент. Энергия, поступающая с вала двигателя, рассеивается при этом в сопротивлениях роторной цепи.

В режиме динамического торможения поле статора неподвижно скольжение записывается как

s=ww0

и справедливы соотношения для механической характеристики аналогичные (4.10,а) - (4.12,а):

M=2M.ss.+s.s,				(4.14)

M.=3Iý2Xm22w0(Xm+X2'),			(4.15)

где Iý=23I  при соединении обмоток статора в звезду

и Iý=23I при соединении обмоток статора в треугольник;

s.=R2'Xm+X2'.					(4.16)

Так как при ненасыщенной машине Xm>> {X2', критическое  скольжение в режиме динамического торможения sк.т существенно меньше sк.

10.3. Номинальные данные асинхронного двигателя

На шильдике или в паспорте асинхронного двигателя обычно указаны номинальные линейные напряжения при соединении обмоток в звезду и треугольник U1λUD, токи I1λI1D, частота f1н, мощность на валу Рн, частота вращения nн. КПД h , cosj.

Для двигателей с короткозамкнутым ротором в каталоге приводятся кратности пускового тока kI=I1I1, пускового момента k=MM, критического момента λ=MM, иногда - типовые естественные характеристики.

Для двигателей с фазным ротором указывается ЭДС на разомкнутых кольцах заторможенного ротора Е2н при U1н и номинальный ток ротора I2н.

Приводимых в каталоге данных недостаточно, чтобы определить по ним параметры схемы замещения и пользоваться ей при всех расчетах, однако по каталожным данным можно построить естественную электромеханическую и механическую характеристики, воспользовавшись несколькими опорными точками - рис. 4.7.

а)                                                                 б)

Рис. 4.7. К построению естественных характеристик асинхронного

двигателя с к.з. ротором

Точка 1 (w=w0,M=0,I1=I»0,35I1) получится из ряда n0=3000,  1500, 1000, 750, 600 об/мин как ближайшая большая к nн; w0=pn030.

Точка 2 - номинальная.

Для определения точки 3 (w=w,M=M) нужно рассчитать M=Pw, определить M=λM и вычислить sк по (4.10) или (4.10,а), подставив в эти уравнения Mн и s=w0−ww0.

Точка 4 ( = 0, М = Мп, I1 = I1п) рассчитывается непосредственно по каталожным данным.

Современные двигатели с короткозамкнутым ротором проектируют так, чтобы иметь повышенный пусковой момент Мп, и в некоторых каталогах указывают так называемый “седловой” момент Мсед - рис. 4.7,а.

Некоторое представление о характеристиках современных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором можно получить из следующих данных:

sн=0,01-0,05 (меньшие значения у двигателей большей мощности - сотни кВт);

kI = 5-7;

kМ = 1,3-1,6;

λ=1,8−3,0.

Как следует из этих данных, естественные свойства асинхронных двигателей весьма неблагоприятны: малый пусковой момент, большой пусковой ток и самое главное - ограниченные возможности управления координатами.

10.4. Двигатели с короткозамкнутым ротором - регулирование

координат

Двигатели с короткозамкнутым ротором - самые распрастраненные электрические машины - до недавнего времени использовались лишь в нерегулируемом электроприводе поскольку практически единственная возможность эффективно регулировать скорость - изменять частоту напряжения, приложенного к старторным обмоткам, была технически трудно реализуема. Сейчас, благодаря успехам электроники, ситуация кардинально изменилась, и частотно-регулируемый электропривод - рис. 4.8,а стал основным типом регулируемого электропривода.

а)                                          б)                                         в)

Рис. 4.8. Схема частотно-регулируемого электропривода (а), механические характеристики (б), зависимость напряжения от частоты (в)

Частотное регулирование.

Как следует из (4.1) w0 пропорциональна частоте f1 и не зависит для данной машины от каких-либо других величин. Вместе с тем, изменяя f1, следует заботиться об амплитуде напряжения: при уменьшении f1 для сохранения магнитного потока на некотором, например, номинальном уровне в соответствии с (4.4) следует изменять E1»U1 так, чтобы

U1f1=U1f1=const.

При увеличении частоты от номинальной при U1=U1н поток в соответствии с (4.4) будет уменьшаться.

Как следует из (4.11,а), в пренебрежении R1, т.е. в предположении, что E1U1, критический момент также пропорционален U1f1, тогда как критическое скольжение sк обратно пропорционально f1.

Механические характеристики при частотном регулировании в предположении, что E1=U1, показаны на рис. 4.8,б.

Сопротивление цепи статора, которым мы пренебрегаем, оказывает влияние на характеристики особенно малых машин (киловатты) - пунктир на рис. 4.8,б, поскольку при снижении частоты E1<U1. Для компенсации этого влияния обычно несколько увеличивают напряжение при низких частотах - пунктир на рис. 4.8,в.

Проведем оценку частотного регулирования скорости по введенным ранее показателям

1. Регулирование двухзонное - вниз (U1f1»const) и вверх (U1=U1н, f1>f1н) от основной скорости.

2. Диапазон регулирования в разомкнутой структуре (8-10):1. Стабильность скорости - высокая.

3. Регулирование плавное.

4. Допустимая нагрузка - М=Мн  при регулировании вниз от основной скорости (Ф   const),  Р = Рн  при регулировании вверх (Ф < Фн).

5. Способ экономичен в эксплуатации - нет дополнительных элементов, рассеивающих энергию; как будет показано далее, малы потери в переходных процессах. Несомненное достоинство - гибкость управления координатами в замкнутых структурах. Современные методы так называемого векторного управления обеспечивают частотно-регулируемому электроприводу практически те же свойства по управляемости, которые имеет самый совершенный электропривод постоянного тока.

6. Способ требует использования преобразователя частоты (ПЧ) - устройства, управляющего частотой и амплитудой выходного напряжения. Такие устройства - совершенные и доступные - появились в последнее десятилетие, однако они ещё сравнительно дороги - около 100 USD/кВт в 1999 г. Принцип построения современных ПЧ рассмотрен далее.

Параметрическое регулирование

Отсутствие до недавнего времени доступного и качественного преобразователя частоты приводило к поиску других решений, одно из которых - изменение U1 при f1 = f1н = const - рис. 4.9,а.

а)                                                           б)

Рис. 4.9. Схема (а) и механические характеристики (б) асинхронного электропривода с параметрическим регулированием

Как следует из (4.11,а), критический момент при таком регулировании будет снижаться пропорционально U12, критическое скольжение в соответствии с (4.12,а) останется неизменным - сплошные линии на рис. 4.9,б. В замкнутой по скорости структуре - пунктир на рис. 4.9,а - можно получить характеристики, показанные на рис. 4.9,б пунктиром, т.е. способ внешне выглядит весьма привлекательно.

Проведём его оценку.

1. Регулирование однозонное - вниз от основной скорости

2. Диапазон регулирования в замкнутой структуре (3-4):1; стабильность скорости удовлетворительная.

3. Плавность высокая.

4. Допустимая нагрузка резко снижается с уменьшением скорости, поскольку магнитный поток Ф  U1 при f1 = const. Рассмотрим это важное обстоятельство подробнее, воспользовавшись выражением для потерь в роторной цепи (4.9). Допустимыми в продолжительном режиме потерями можно считать номинальные DP2=Mw0s, допустимые потери при регулировании определятся как Рдоп = Мдоп0s. Приравняв выражения для потерь, получим

M=Mss,					 (4.17)

т.е. даже для специального двигателя с повышенным скольжением (очевидно невыгодного) sн = 0,06 вместо стандартного sн = 0,03 снижение скорости всего на 20% (s = 0,2) потребует снижения момента в 3 раза - рис. 4.9,б.

5. Таким образом, рассмотренный способ регулирования очевидно неэффективен для использования в продолжительном режиме. Даже для самой благоприятной нагрузке - вентиляторной (Mºw2) необходимо двух-трехкратное завышение установленной мощности двигателя с повышенным скольжением, интенсивный внешний обдув.

Важно отметить, что выражение (4.17) универсально для двигателей с короткозамкнутым ротором при w0=const, и все попытки обойти это ограничение каким - либо “хитрым” способом, кстати, все еще предпринимаемые, - бесперспективны.

Способ регулирования скорости изменением напряжения может в ряде случаев использоваться для кратковременного снижения скорости, а система ПН-АД очень полезна и эффективна для снижения пусковых токов, для экономии энергии при недогрузках.

6. Преобразователь напряжения ПН - простое устройство в 3-4 более дешевое, чем преобразователь частоты, и именно эта особенность системы ПН-АД приводила в ряде случаев к её неоправданному применению.

Кроме изложенных способов регулирования координат двигателей с короткозамкнутым ротором для этой цели используются иногда специальные двигатели с переключением обмоток статора, изменяющим число пар полюсов, т.е. в соответствии с (4.1) ступенчато регулирующие w0. Эти двигатели тяжелы, дороги, привод требует дополнительной переключающей аппаратуры и в связи с этим проигрывает современному частотно-регулируемому электроприводу.