|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫЕ: ПАЙКОЙ, СКЛЕИВАНИЕМ Учебно-методическое пособие Казань 2020 |
| --- | --- |

УДК 744

ББК 30.11

Р84

| Р84 | Соединения неразъемные: пайкой, склеиванием: учебно-методическое пособие / сост.: В.А. Рукавишников, Д.В. Хамитова. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2020. – … с. Содержит теоретические сведения по теме «Паяные и клеёные соединения», контрольные вопросы и задания. На конкретном примере рассмотрены технология создания цифровых 3D-моделей паяных и клеёных соединений, методика создания по ним 2D-моделей (электронных чертежей) в системе автоматизированного проектирования Autodesk Inventor. Предназначено для студентов всех форм обучения по образовательным программам всех технических направлений подготовки бакалавров. УДК 744 ББК 30.11 |
| --- | --- |

© Казанский государственный энергетический университет, 2020

ВВЕДЕНИЕ

1. Актуальность. Проектно-конструкторская документация является важнейшей компонентой современных производств. Её уровень и качество во многом определяют эффективность и конкурентоспособность современных высокотехнологичных производств в условиях перехода к цифровой экономике.

2. Целью учебно-методического пособия является формирование способности студентов создавать и использовать в своей профессиональной деятельности конструкторские документы, содержащие неразъемные соединения пайкой, склеиванием.

3. Учебно-методическое пособие используется в учебном процессе дисциплины «Инженерное геометрическое моделирование».

4. В данном учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы оформления цифровой проектно-конструкторской документации паяных и клеёных соединений, 3D-технология создания и обозначения паяных и клееных швов как при создании 3D-моделей соединения, так и ассоциативных электронных чертежей.

5. Учебно-методическое пособие направлено на формирование у сту-дентов:

– способности применять средства информационных, компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации;

– способности демонстрировать знание требований к оформлению документации (ЕСКД) и умение выполнять чертежи простых объектов.

- СОЕДИНЕНИЯ ПАЙКОЙ

Пайкой называют процесс получения неразъемного соединения деталей за счет образования межатомных связей по всей поверхности контакта. Между частицами припоя и основного металла образуется физический контакт. Чем быстрее и надежнее протекает этот процесс, тем лучше припой смачивает поверхность металла и растекается на ней. Смачиваемость определяет такое важное свойство, как капиллярное проникновение в узкие зазоры между соединяемыми деталями. Наличие на поверхности окисных, жировых и вторых посторонних пленок резко ухудшает смачиваемость. Поэтому металлы перед пайкой обязательно проходят механическую или химическую очистку, а пайку производят либо с применением флюсов, либо в камерах с защитной нейтральной или активной атмосферой.

Контакт происходит за счет диффузии расплавленного припоя, проникающего в нагретые поверхностные слои заготовок. Припоем служат оловянно-свинцовые сплавы с различным процентом содержания олова. Во время пайки соединяемые детали нагревают. От нагрева в соединяемых местах образуются окиси металлов, которые препятствуют получению прочного шва. Поэтому при пайке употребляют флюсы – вещества, способствующие удалению образовавшихся окисей. В качестве флюсов применяют хлористый цинк (травленая соляная кислота), нашатырь, канифоль, соляную кислоту и паяльные пасты.

Нашатырь – это кристаллическая соль белого цвета – применяется для очистки от жиров рабочего ребра паяльника при его залуживании. Соляная кислота применяется для пайки оцинкованной стали.

Хлористый цинк – один из распространенных флюсов. Он приготовляется путем растворения металлического цинка в соляной кислоте. Часто кровельщики называют хлористый цинк травленой кислотой, которая приготовляется следующим образом: берут соляную кислоту и выливают в стеклянную бутылку, наполняя ее наполовину, а затем засыпают туда мелкие кусочки цинка из расчета одна весовая часть цинка на пять весовых частей кислоты. В результате химической реакции получается хлористый цинк. Во избежание бурной реакции рекомендуется кусочки цинка опускать постепенно. После того как реакция совершенно прекратится (пузырьки не будут выделяться), хлористый цинк сливают в стеклянную бутылку с широким горлышком. Сливать нужно только светлую часть, без осадков. Желательно, чтобы рабочая бутылка имела притертую пробку и хранилась в шкафчике отдельно от рабочего инструмента и материалов.

Пайка характеризуется широкими возможностями в отношении соединения разнородных материалов: металлов с керамикой, стеклом, графитом и т. п. Качество паяных соединений (прочность, плотность, коррозионная стойкость и др.) зависит от многих побочных процессов, протекающих в зоне пайки.

Непременными условиями для получения высококачественного соединения деталей пайкой являются: механическая подгонка (выравнивание кромок, удаление заусенцев); очистка кромок от ржавчины, грязи и жиров; предварительное облуживание соединяемых кромок; промывка или протирка шва содовым раствором или водой с последующей обтиркой его сухой тряпкой.

Кромки деталей для пайки укладывают на ровном деревянном бруске, а во время пайки прижимают деревянным прижимом. Применение металлических оправок и прижимов не допускается, так как они сильно охлаждают паяльник и место спая. После рихтовки кромок в их зазор вводятся хлористый цинк кисточкой или остроганной палочкой с рабочим концом шириной 3 – 4 мм. Если шов длинный, его предварительно прихватывают припоем в нескольких точках, после чего пропаивают весь шов.

Паяют детали обычно паяльником (рис. 1). В простейшем виде паяльник представляет собой массивный медный стержень, рабочее ребро которого запилено наискось, а к верхней его части прикреплена рукоятка. Паяльник сначала хорошо нагревают паяльной лампой или в горне для того, чтобы получить некоторый запас тепла, который используется для расплавления припоя и подогревания места спайки. Такой паяльник неудобен тем, что его необходимо периодически подогревать. Более удобны паяльники, подогреваемые непрерывно: газовые, термитные и электрические. Из них наиболее распространен электрический паяльник. Он состоит из круглого или овального медного стержня, вокруг которого расположена подогревательная спираль, закрытая снаружи кожухом. К кожуху присоединяется рукоятка, к которой подведен токоподводящий шнур с вилкой для подключения к розетке.

Рис. 1. Паяние деталей с помощью паяльника

Паяльник с припоем на рабочем ребре устанавливают в начале шва. Затем по мере затекания припоя в зазор шва это место прижимают, а паяльник медленно передвигают дальше на себя. В таком положении паяльник снова задерживают до затекания припоя в зазор, после чего прижим переносят в это место, а паяльник передвигают дальше и т. д.

Запасы припоя на рабочем ребре паяльника при пайке пополняют, периодически расплавляя кусочки припоя или погружая рабочее ребро в расплавленный припой. Изделие во время пайки рекомендуется держать с легким наклоном в сторону движения паяльника. Сжатые кромки соединяемого изделия освобождают только после полного затвердения припоя. Верный признак затвердения припоя – превращение цвета полоски спая у шва из серебристо-белого в матово-серый.

В зависимости от физического или химического процесса, используемого для получения качественного соединения пайкой, различают следующие виды пайки: капиллярную, металлокерамическую, контактно-реактивную, диффузионную и пайку самофлюсующими припоями.

Пайка металлов, в зависимости от температуры плавления припоя, подразделяется на пайку мягким и твердым припоями.

Пайка мягкими припоями производится оловянно-свинцовыми припоями марок ПОС-90, ПОС-40 и ПОС-30, содержащими соответственно 90, 40 и 30 % олова (остальное – свинец и примеси). Температура их плавления составляет 180 – 260 С. Мягкие припои обеспечивают прочность соединения до 50 – 70 Мпа.

Для получения качественных соединений поверхность изделий в месте спая необходимо тщательно очистить механическим или химическим способом; зазор не должен превышать 0,1 мм. Для защиты от окисления металла и припоя, а также для растворения образующихся оксидов и растекания жидкого припоя по поверхности места спая применяют флюсы: канифоль, хлористый цинк или смесь хлористого цинка с хлористым аммонием и др.

Пайка твердыми припоями производится медно-цинковыми припоями марок ПМЦ-42, ПМЦ-47 и ПМЦ-52. Они имеют соответственно 42, 47 и 52 % меди и температуру плавления 840, 860 и 885 0С. Для пайки ответственного назначения используют также медно-серебряные припои (ПС-25 и ПСр-45) с температурой плавления 780 – 830 0С и содержащие от 10 до 70 % серебра (остальное – медь и цинк).

Предел прочности соединений при пайке твердыми припоями достигает 400 – 500 Мпа. В качестве флюсов используется бурая, борная кислота или их смесь, хлористый цинк и пр. Изделия нагреваются сварочными горелками, ТВЧ и др. Зазор в соединении не должен превышать 0,05 – 0,08 мм.

Пайке твердым припоем хорошо поддаются все углеродистые и легированные стали, твердые сплавы, чугуны, большинство цветных металлов и их сплавов.

В большинстве случаев сварка позволяет получить более высокую прочность и пластичность соединений, чем пайка. Поэтому пайку применяют обычно в следующих случаях: при отсутствии требования равнопрочности соединения с основным металлом, нежелательности или недопустимости высокого нагрева металла, необходимости получить детали сразу после их соединения с высокой точностью.

В судостроении и судоремонте пайку применяют при выполнении разного рода жестяницких работ, изготовлении неответственных мелких деталей. Широко используется пайка в судовом приборостроении при изготовлении деталей электро- и радиоаппаратуры (электровакуумные приборы, соединения металлов со стеклом, керамикой, графитом, электро- и радиомонтаж). С помощью пайки изготавливают лопатки паровых и газовых турбин, радиаторов, теплообменников и т. п.

Основными элементами технологии пайки любым из рассмотренных способов являются:

– очистка поверхностей, подлежащих пайке, от окисных пленок;

– флюсование, укладка припоя, сборка и фиксация деталей;

– нагрев до температуры пайки, выдержка и охлаждение, т. е. собственно пайка;

– удаление остатков флюса с паяных деталей.

Материалы, трудно соединяющиеся при пайке, перед сборкой подвергают лужению – нанесению тонкого слоя припоя в условиях, аналогичных пайке.

  - Условные изображения и обозначения соединений пайкой

Условные изображения и обозначения соединений, получаемых пайкой, выполняют в соответствии с ГОСТ 2.313-82 [1]. Швы этих соединений показывают на чертежах сплошной линией толщиной 2S (S – толщина основной сплошной линии). Для обозначения мест соединения применяют условный знак, который наносят на линии-выноске и выполняют сплошной толстой линией. Знак для обозначения пайки представляет собой дугу окружности диаметром 5 мм (рис. 2). Шов, выполняемый по замкнутому контуру, обозначают окружностью диаметром от 3 до 5 мм, выполняемой тонкой линией (рис. 3). На стадии эскизного и технического проектов условное обозначение типа паяного соединения проставляют над полкой линии-выноски (рис. 3).

а                                б                                                          в

Рис. 2. Изображение и обозначение швов соединения паянного (а и в) 
и выполненного по замкнутому контуру (б)

Основные типы паяных соединений, условные обозначения которых указаны в соответствии с ГОСТ 19249-73 [2], приведены на рис. 3.

ПН-1                                ПН-2                                         ПН-3

а

ПН-4                                ПН-5                                         ПН-6

б

ПВ-1                                                                     ПВ-2

в

ПТ-1                                    ПТ-2                               ПТ-3

г

Рис. 3. Типы паяных соединений: а – нахлёсточные; б – телескопические; 
в – стыковые; г – тавровые

Обозначение припоя записывается в технических требованиях к чертежу. При необходимости в том же пункте технических требований следует приводить требования к качеству шва.

При выполнении швов припоями различных марок всем швам, выполняемым одним и тем же материалом, присваивают порядковый номер, который наносят на линии-выноске. При этом в технических требованиях материал следует указывать записью по типу: припой ПОС 40 
(№ 1) ГОСТ 21930-76 [3], припой ПМЦ-36 (№ 2) ГОСТ 23137-78 [4]. Типы припоев указаны в табл. 1.

Припои с температурой плавления до 400 °С называют легкоплавкими. Наиболее широкое применение имеют оловянные, свинцовые, оловянно-свинцовые, сурьмянистые припои (ПОС 90, ПОС 61). Припои с температурой плавления свыше 400 С называют тугоплавкими (серебряные или на медной основе). Припой на медной основе (ВПр-1, ВПр-2) применяют для соединения деталей, нагруженных статической нагрузкой. Серебряные припои (ПСр 40, ПСр 45) применяют для ответственных соединений.

Таблица 1

Типы припоев

| Марка припоя | Примерное назначение |
| --- | --- |
| Припои серебряные |  |
| ПСр 72; ПСр 71; ПСр 62; ПСр 50Кд; ПСр 50; ПСр 45; ПСр 40; ПСр 37,5; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 10; ПСр 2,5 | Лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, нейзильбера, латуней и бронз |
| ПСр 72; ПСр 62; ПСр 40; ПСр 25;ПСр 12М | Пайка стали с медью, никелем |
| ПСр 72; ПСр 62 | Пайка меди с никелированным вольфрамом |
| ПСр МО 68-27-5; ПСр 70; ПСр 50 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью |
| Припои оловянно-свинцовые ГОСТ 21930-76 |  |
| ПОС 61 | Для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами |
| ПОС 40 | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами |
| ПОС 10 | Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов, реле |
| Припои медно-цинковые ГОСТ 23137-78 |  |
| ПМЦ 36 | Для пайки латуни |
| ПМЦ 48 | Для пайки медных сплавов |
| ПМЦ 54 | Для пайки меди, бронзы, стали |

Примеры выполненных чертежей соединений пайкой в Autodesk Inventor представлены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Пример таврового соединения пайкой ПТ-1 и ПТ-2 с серебряным припоем

Рис. 5. Пример телескопического соединения пайкой ПН-6
с оловянно-свинцовым припоем

- СОЕДИНЕНИЯ СКЛЕИВАНИЕМ

Склеиванием называют процесс получения неразъемного соединения деталей тонким слоем быстро затвердевающего состава – клея.

Склеивание материалов по сравнению с другими способами имеет ряд преимуществ: возможность соединения различных материалов (металлов 
и сплавов, пластмасс, стекол, керамики и др.) как между собой, так и в различных сочетаниях; атмосферостойкость и стойкость к коррозии клеевого шва; возможность соединения тонких материалов, значительное упрощение технологии изготовления изделий и др. К недостаткам относятся низкая длительная теплостойкость (до 350 С), склонность к старению и др.

Клей представляет собой вязкое вещество, обладающее склеивающей способностью. В машино- и приборостроении в основном применяются клеи на основе органических и полимерных смол, например, фенольные, полиуретановые, эпоксидные и полиэфирные. В радио-, электротехнике и приборостроении применяют следующие виды клеев:

–  резиновый – для склеивания резины, кожи и ткани;

–  № 88 – для склеивания металлов с неметаллическими материалами;

– БФ-2 и БФ-4 – для склеивания пластмасс с древесиной, металлом 
и кожей;

– бакелитовый – для склеивания тонкостенных деталей, бумаги, ткани, пластмасс и древесины;

– эпоксидный ЭД-5, ЭД-6, ВК-32-ЭЛ – для склеивания и герметизации соединений из стали, алюминия, керамики, стекла и других материалов;

– казеиновый – для склеивания деталей из древесины;

– карбинольный – для склеивания в различных сочетаниях стали, чугуна, стекла, пластмасс, мрамора, текстолита.

Технологический процесс склеивания деталей состоит из подготовки их поверхностей (пригонки, очистки) к склеиванию и непосредственного склеивания: нанесения клея, выдержки для удаления растворителя, сборки деталей и выдержки под прессом без нагрева или с нагревом, в зависимости от применяемых клеев (рис. 6).

Склеивание пластмасс определяется химической структурой, физико-механическими характеристиками, а также свойствами применяемых клеев.

Детали из термопластов склеивают преимущественно растворителями. Например, оргстекло и винипласт – дихлорэтаном, полистирол – бензолом или раствором этих материалов в соответствующих растворителях (рис. 7).

Рис. 6. Технология создания соединения склеиванием

Рис. 7. Муфто-клееное соединение

Прочность склейки можно повысить путем механического сцепления пленки клея с шероховатой поверхностью материала; для этого перед склейкой поверхности обрабатывают наждачной бумагой или другим способом (рис. 8).

Рис. 8. Пример склеивания деревянных изделий

В клееных конструкциях наиболее часто применяют соединения внахлестку и встык.

Клеи условно разделяют на две группы: клеи общего назначения, способные длительно работать при нагреве до 60 – 800 °С, и теплостойкие клеи, способные работать при нагреве до 3500 °С.

  - Правила изображения клееных соединений

Правила изображения клееных соединений принимают по ГОСТ 2.313-82 [1]. Они совпадают с изложенными выше для паяных соединений, с тем лишь отличием, что знак пайки заменяют знаком склейки, похожим на букву «К» (рис. 9). Основная линия знака склеивания проводится перпендикулярно 
линии-выноске, а наклонные линии – под углом 45°.

Рис. 9. Пример обозначения соединений, полученных склеиванием

Обозначение клея записывается в технических требованиях к чертежу, с указанием его вида: клей БФ-10Т ГОСТ 22345-77 [5] (рис. 10). При необходимости в том же пункте технических требований следует приводить требования к качеству шва.

Рис. 10. Пример соединения склеиванием в Autodesk Inventor

- ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЯНО-КЛЕЁНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Рассмотрим выполнение чертежа и создание 3D-модели «Тройника»
в Autodesk Inventor по двум заданным основным видам (рис. 11), соединение деталей  – паяно-клеёное.

Рис. 11. Карточка задания

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо проанализировать чертеж сборочной единицы: определить, из каких деталей она 
состоит и как они соединены между собой, из какого материала изготовлены и т. д.

Так как размеры деталей не указаны, их снимают непосредственно 
с чертежа.

Итак, из рис. 11 видно, что элемент 1 (корпус) представляет собой прямоугольную призму, элемент 2 – цилиндр с боковым отверстием (патрубок цилиндрический), элемент 3 – полая шестигранная призма (патрубок призматический). Исходя из графического обозначения материалов в сечении, элементы 1 и 2 выполнены из металла, а элемент 3 – 
из пластмассы.

Разработка конструкторской документации (КД) включает в себя ряд этапов ГОСТ 2.109-73 [6], ГОСТ 2.102-2013 [7]:

– создание в среде «Деталь» 3D-моделей элементов 1 – 3;

– создание модели сборочной единицы.

– создание паяных и клееных швов.

3.1. Создание конструкторской документации корпуса (элемент 1)

1. Постройте эскиз основания корпуса в виде квадрата 6060 мм и выдавите на расстояние 40 мм (рис. 12).

а 					б

Рис. 12. Корпус: а – эскиз; б – 3D-модель

2. Создайте сквозное цилиндрическое отверстие корпуса диаметром 31 мм. Для этого на одной из граней 6060 мм вычертите эскиз окружности соответствующего диаметра и нажмите кнопку «Принять эскиз», а затем, используя эскиз окружности и команду «Выдавить» в режиме вычитания, создайте сквозное отверстие (рис. 13).

а 					            б

Рис. 13. Эскиз окружности (а) и сквозное цилиндрическое отверстие корпуса (б)

3. На боковой грани корпуса постройте эскиз шестиугольника так, 
чтобы центры грани и шестиугольника совпали. Далее, используя эскиз шестиугольника и команду «Выдавить» в режиме вычитания «до следую-щего», создайте шестигранное отверстие, как показано на рис. 14.

а				      б

Рис. 14. Эскиз шестиугольника на боковой грани (а) 
и шестигранное отверстие корпуса (б)

4. Сохраните файл под именем «Корпус».

  - Создание конструкторской документации патрубка призматического из пластика

Создайте эскиз шестиугольника с размером «под ключ» 18 мм и окружности диаметром 14 мм, а затем с помощью команды «Выдавить» создайте, используя эскиз, призматическое тело длиной 30 мм (рис. 15).

а 				      			           б

Рис. 15. Создание модели патрубка призматического: а – эскиз;  б – 3D-модель

Сохраните файл с именем «Патрубок призматический».

3.3. Создание конструкторской документации цилиндрического патрубка из металла (элемент 2)

1. Постройте эскиз в виде двух концентричных окружностей с диаметрами 20 и 30 мм соответственно и затем, используя команду «Выдавить», создайте цилиндр длиной 60 мм (рис. 16).

а 				       б

Рис. 16. Цилиндрический патрубок: а – эскиз;  б – 3D-модель

2. Создайте поперечное отверстие диаметром 14 мм. Для этого на высоте 20 мм от основания цилиндра выполните эскиз окружности соответствующего диаметра и, используя команду «Выдавить» в режиме вычитания, получите отверстие, как показано на рис. 17.

а 				       б

Рис. 17. Моделирование отверстия, перпендикулярного оси цилиндра:

а – эскиз;  б – 3D-модель

- Сохраните файл под именем «Патрубок цилиндрический».

  - Создание конструкторской документации сборочной единицы

1. Для создания модели сборочной единицы откройте среду «Сборка»
и в качестве базового элемента выберите модель корпуса (рис. 18).

Рис. 18. Базовый элемент модели сборки

2. Выведите патрубок призматический, совместите его основание с боковой гранью корпуса, как показано на рис. 19, и нажмите «ОK», оставив «Смещение» в диалоговом окне  равным нулю.

Рис. 19. Совмещение основания патрубка и грани корпуса

3. Совместите последовательно боковые грани патрубка и призматического отверстия корпуса со смещением 0,5 мм (рис. 20).

Рис. 20. Совмещение боковой грани патрубка и призматического отверстия корпуса 
со смещением 0,5 мм

4. В браузере измените величину смещения в первой операции с 0.000 мм на – 10,000 мм, в результате призма переместится внутрь корпуса на 10 мм (рис. 21).

Рис. 21. Смещение призматического патрубка внутрь корпуса на 10 мм

5. Для создания паяных и клееных швов воспользуемся средой «Сварка». Для этого перейдите на закладку «Среда» и нажмите кнопку «Преобразовать в сварную конструкцию» – . Там же выберите команду «Сварные швы» – , а затем вариант «Стыковой» – .

Последовательно заполните пространство между корпусом и патрубками клеем и припоем. Задайте последним цвет, как показано на рис. 22. Сохраните файл под именем  «Распределитель».

Рис. 22. Заливка припоя и клея

6. Создайте чертеж (рис. 23).

Рис. 23. Сборочный чертеж соединения пайкой и клейкой

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие виды неразъёмных соединений Вы знаете?

- Расскажите, как на чертежах обозначают швы, выполненные пайкой или склеиванием.

- Укажите место расположения номера пункта технических требований к качеству паяных и клееных изделий.

- Каковы преимущества и недостатки пайки перед сварными и клееными соединениями?

- Каково назначение флюсов при пайке деталей?

- Как расшифровать марку припоя ПОС-40?

- С какой целью выполняется зачистка и обезжиривание поверхностей, подлежащих склеиванию?

- Для чего применяется пайка деталей?

- Для чего применяются флюсы при пайке деталей?

- Каким требованиям должны отвечать флюсы?

- Какие клеи применяют при выполнении электромонтажных работ?

- Как условно изображаются паяные и клеевые соединения?

- Где помещают сведения о материалах электродов, припоев и клеев?

- Как условно изображают и обозначают соединения деталей пайкой?

- Как условно изображают и обозначают соединения деталей склеиванием?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В Autodesk Inventor выполните чертеж и создайте 3D-модель детали с паяными и клеевыми швами. Карточки заданий приведены ниже. Номер 
в левом верхнем углу карточки соответствует порядковому номеру в журнале группы или совпадает с последней цифрой зачетной книжки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 2.313-82. Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1982 г. № 520 : взамен ГОСТ 2.313-68 : дата введения 1984-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 6 с.

2. ГОСТ 19249-73. Соединения паяные. Основные типы и параметры: государственный стандарт Союза ССР : введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 декабря 1973 г. № 2641 : дата введения 1975-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 12 с.

3. ГОСТ 21930-76. Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 июня 1976 г. № 1448 : дата введения 1978-01-01 / разработан и внесен Министерством цветной металлургии СССР. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 10 с.

4. ГОСТ 23137-78. Припои медно-цинковые. Марки : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 мая 1978 г. № 1385 : дата введения 1980-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 2000. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009247 (дата обращения: 15.03.2019). – Текст : электронный.

5. ГОСТ 22345-77. Клей ВС-10Т теплостойкий. Технические условия : государственный стандарт СССР : утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 февраля 1977 г. № 280 : взамен ГОСТ 5.581-70 : дата введения 1978-01-01 / разработан и внесен Министерством химической промышленности СССР. – Москва: Издательство стандартов, 1993. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200020696 (дата обращения: 15.03.2019). – Текст : электронный.

6. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 июля 1973 г. № 1843 : взамен ГОСТ 2.107-68, ГОСТ 2.109-68, ГОСТ 5292-60 в части разд. VIII: дата введения 1974-07-01 / разработан и внесен Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР. – М.: Стандартинформ, 2011.  – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200001992 (дата обращения: 15.03.2019). – Текст : электронный.

7. ГОСТ 2.102-2013. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1627-ст : взамен ГОСТ 2.102-68: дата введения 2014-06-01 / разработан ВНИИНМАШ, АНО «НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика». – Москва : Стандартинформ, 2014. – 16 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ 1. СОЕДИНЕНИЯ ПАЙКОЙ - Условные изображения и обозначения соединений пайкой 2. СОЕДИНЕНИЯ СКЛЕИВАНИЕМ 2.1. Правила изображения клееных соединений - ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЯНО-КЛЕЁНОГО СОЕДИНЕНИЯ - Создание конструкторской документации корпуса - Создание конструкторской документации патрубка призматического из пластика - Создание конструкторской документации цилиндрического патрубка из металла - Создание конструкторской документации сборочной единицы КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК |  |
| --- | --- |

Учебное издание

СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫЕ: 
ПАЙКОЙ, СКЛЕИВАНИЕМ

Учебно-методическое пособие

Составители: Рукавишников Виктор Алексеевич,

Хамитова Динара Вилевна

Кафедра инженерной графики КГЭУ

Редактор С.Н. Чемоданова
Компьютерная верстка …

Подписано в печать …

Формат 6084 1/16. Усл. печ. л. ... Уч.-изд. л. … Заказ № …

##### Редакционно-издательский отдел КГЭУ

420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51