## Лекция 2

## Проектирование как форма инженерной деятельности

Сокращение времени инвестиционного цикла, создание постиндустриального общества требуют улучшения качества проектирования – выпуска документации для капитального строительства, реконструкции, модернизации, расширения и технического перевооружения предприятий, Электротехнических устройств, агрегатов, сооружений и других объектов. Но что такое проектирование как форма инженерной деятельности, чем она отличается от проектно-конструкторских работ, работ по технологической подготовке производства? Проектные организации разрабатывают документацию, которая обеспечивает создание и развитие предприятий (городов). Конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические организации разрабатывают документацию на изделие, материал, технологию как на вид. В этом принципиальная разница между проектированием и конструированием.

Отделение проектирования от конструирования – процесс исторически длинный. В 1869-1872 гг. в России было разработано положение об условных обозначениях для чертежей промышленных предприятий, очень похожих на рисунки. Это было еще не проектирование, но уже и не конструирование. Курс на индустриализацию страны привел к строительству заводов металлопромышленности (первоочередная задача – по определению XIV конференции РКП (б), 1925 г.), к созданию системы крупных проектных организаций (Гипромез (1926 г.), Гипроцветмет, Гипромаш, Гипрошахт и т. д.), дополненной впоследствии системой специализированных проектных организаций - ГПИ (Тяжпромэлектропроект, Сантехпроект и др.). В 1990 г. в СССР было около 1800 проектных институтов (и еще примерно 30000 мелких подразделений) и затраты на проектирование различных объектов превысили 7,8 млрд. руб.

Система электроснабжения создается из готовых силовых трансформаторов, готовых выключателей, готовой кабельной продукции. Конструкция электротехнического устройства нужна для правильного ее выбора и правильной последующей эксплуатации изделия. От проектировщика-электрика требуется не конструирование нового электротехнического устройства, а умение дать замечания по существующему оборудованию и сформулировать требования к новому, которое улучшит функционирование действующего предприятия (организации, учреждения).

Электрическое хозяйство количественно характеризуется изделиями, которые его образуют, их число составляет 1010 (общее количество изделий, узлов, деталей, которые образуют крупное предприятие, оценивается 1011).

Нарастание числа элементов электротехнических устройств и усложнение их связей дают качественные скачки. Приняв за критерий классификации степень сложности, можно классифицировать электротехнические объекты в порядке возрастания сложности: детали, узлы, простые изделия (предохранитель, редуктор); агрегаты и изделия средней сложности (электродвигатель); сложные изделия (автомобиль, цветной телевизор, система автоматизированного электропривода агрегата); системы, состоящие из практически счетного количества слабо связанных и слабо взаимодействующих изделий.

Для любой детерминированной системы, т.е. причинно обусловленной, с жесткими функциональными зависимостями (например, при заданном напряжении и сопротивлении ток I = U/R) могут быть предложены вычислительные процедуры и разрешимые математические отношения: разработан алгоритм, составлена программа, проведены вычисления. Поэтому реализованы САПР (системы автоматизированного проектирования) редуктора, электродвигателя и таких систем, как самолет, генераторный блок, процессор ЭВМ. Каждый раз речь идет о проектировании изделия как технической системы, каким бы сложным изделие ни было (корабль, экспериментальная установка, металлорежущий станок). Автоматизация проектирования стала необходимой, потому что разработка, например, самолетов принципиально новых типов растянулась на 8-10 лет и приблизилась к времени морального старения новой машины. Самолет, не успев взлететь, оказывается неэффективным. САПР таких сложных технических систем в проектно-конструкторских институтах требовала 6-9 лет и затрат на создание 10-11 млн. долл.

Простые и сложные вероятностные системы подлежат решению с учетом различных экономико-математических методов, методов системного анализа. При этом подразумевается, что проектируемая техническая система обладает набором конечного числа параметров, что они сами и зависимости между ними имеют хотя и случайный характер, но предсказуемы, обсчитываемы, каждый раз есть математическое ожидание и конечная дисперсия. Описав тот или иной уровень системы электроснабжения системой показателей, мы осуществили свертку практически счетного множества и можем оптимизировать результат.

Электротехническое устройство определено жесткими причинными законами, опирающимися на механику, электротехнику. Допускаются вероятностные отклонения параметров, разные технические решения, но трансформатор на 6 кВ не подходит на 10 кВ. При проектировании выбор каждого электротехнического устройства жестко не определен, во многом случаен. Замена на другое изделие по габаритам, энергетическим характеристикам возможна в широком пределе. Во время поставки, строительства, последующей эксплуатации все изделия заменяются на различающиеся.

Важны различия при отказах. Для электротехнических устройств, включая сложные, отказ отдельной детали может привести к отказу системы в целом. Дублирование и другие меры по обеспечению надежности не отменяют особенности, заключающейся в жестких связях. В крупных системах отказ любого изделия не отражается на ее функционировании. Ее жизненная устойчивость неизмеримо выше. Проектная документация на электротехническое устройство конечна и перечислима.

Принципиальное материальное отличие (различие технической реальности) влечет за собой принципиальную разницу в конструкторской деятельности при создании электротехнических устройств, в проектной деятельности – при создании энергосистемы. Покажем это на схеме эволюции техники и технологии (Рис. 1.1), являющейся кибернетической интерпретацией закона информационного отбора. Цикл техноэволюции замкнут, и его рассмотрение можно начинать с любого места. По традиции началом считается какое-либо открытие, завершающееся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) по созданию новых электротехнических устройств, технологий, материала, или инженерная деятельность. В результате рождается документ на электротехническое устройство (множество разрешений, согласований, технических условий, рабочей документации и др.).

САПР любого электротехнического устройства должен обеспечивать выпуск указанных конструкторских чертежей, текстовых и табличных материалов, имеющих особенности, которые связаны с выпуском экспериментальных и опытных образцов, единичных изделий и мелких серий, массовых изделий.

По разработанной конструкторской документации осуществляется изготовление изделия, что выполняется на основе системы документации по технической (технологической) подготовке производства и другой, в том числе проектной, обеспечивающей выпуск продукции.

Приняв, что документ есть материальный объект, содержащий закрепленную информацию и предназначенный для ее передачи и использования, определим проектирование деятельностью, обеспечивающей закрепление информации в виде документа, на основе которого осуществляется строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение крупных и сложных предприятий и сооружений, отдельных цехов, отделений и других объектов.

Группа электротехнических устройств одного вида, размещенных проектировщиком в конкретном цехе, может отражать хорошее техническое решение, и тогда оно получает все большее распространение (и наоборот). Так, тиристорные преобразователи не только вытеснили в поставках другие виды преобразователей, но и привели к созданию новой пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вызвали определенные изменения в системе электроснабжения.

Происходит своеобразная борьба за существование: масляные, сухие и с негорючим заполнением трансформаторы; элегазовые, масляные, вакуумные и воздушные выключатели; короткозамыкатели с отделителями, выключатели; предохранители, тепловые расцепители.

Рис.1.1. Схема эволюции техники и технологии [2]

Предполагается, что проектировщик оценивает тенденцию. Подчеркнем необходимость во всех случаях организации обратных связей проект – его осуществление (строительство и монтаж) – эксплуатация – анализ результатов для использования в проекте. Обратная связь должна основываться на системе показателей, иерархически характеризующей электрическое хозяйство предприятия в целом. Показатели должны быть обязательной частью проекта, анализироваться после окончания строительства и в процессе эксплуатации. С появлением ЭВМ такая возможность появилась в массовом масштабе.

В результате функционирования предприятия происходит оценка электротехнического устройства как вида, оценка проектных решений. Действует своеобразный контроль, на основании которого происходит информационный отбор, создается мнение о работоспособности данного изделия, о необходимости снятия его с производства и т. д. Это мнение материализуется (закрепляется) в документе. Документ или сохраняется (тогда изделия продолжают выпускаться, и прежние технические решения сохраняются), или в него вносятся изменения (индексация документации), или аннулируется (выпуск изделия прекращается), или выносится решение о проведении новых исследований и создании нового документа (НИОКР). Время течет, даже если за один цикл не произошло изменений в выпуске изделия. Поэтому каждый выпуск квазистационарен.

Множество всех циклов, включающих все устанавливаемые изделия, должно увязываться между собой. Во всем мире возрастает значение предварительных оценок, оценок сверху, консалтинговой деятельности. В стране намечено укрепить взаимосвязи прогнозирования, перспективного и текущего планирования. Возрастает значение электрики административно-хозяйственных единиц (республик, областей, регионов и др.), САПР электрической части схемы развития и размещения предприятий данной отрасли и технико-экономическое обоснование (ТЭО) каждого предприятия. Сбалансированность требующихся ресурсов (электрических мощностей, объемов электропотребления, количества электрооборудования и проводниковой продукции, объемов капитальных вложений) по всей генеральной совокупности цехов (производств) и предприятий находит отражение в количественных ограничениях, накладываемых Н-распределением.

Будем называть прогнозным проектированием комплекс вопросов, решаемых по электрической части предприятия на 5, 10, 15 лет и более на стадиях схемы развития и ТЭО (тендерных предложений).

Таким образом, проектирование (и создание САПР), понимаемое максимально широко, подразделяется на конструирование, которое выпускает проектно-конструкторскую и технологическую документацию, обеспечивающую выпуск изделия (технологии, материала); на проектирование, обеспечивающее проектно-сметную документацию для объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения; на прогнозное проектирование, решающее перспективные вопросы развития региона и (или) отрасли (предприятия) и сбалансировано определяющего необходимые ресурсы и объем продукции.

Для обеспечения каждой деятельности (конструирования, проектирования, прогнозного проектирования) создается своя САПР, имеющая свою специфику и опирающаяся на свои законы и закономерности.

Создание и развитие САПР и конструирования и САПР проектирования распадается на ряд стадий, которые связаны с этапами проектирования, с назначением организации, где создается САПР, с проектируемыми объектами. Оказалось необходимым и выделение обеспечивающих (САПР-информ, методология, лингвистика и др.) подсистем и подсистем управления проектированием (различные АСУ, действующее внутри проектной организации).

Мы показали особенности электрического хозяйства современных промышленных предприятий как систем нового типа, возникших в последние десятилетия, и оформление проектирования как нового вида инженерной деятельности. Практическая счетность элементов, негауссов характер многих показателей и параметров (действие Н-распределения) при бесконечной дисперсии, неформализуемость принятия проектных решений затрудняют создание САПР, а возможность системного описания электрического хозяйства, устойчивость его развития и структуры облегчают задачу.

### Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта

Состав и стадии проектирования менялись вместе с развитием народного хозяйства. Усложнение технологических процессов и состава оборудования, устанавливаемого на промышленных предприятиях, рост связей и ограничений, необходимость сбалансированности планов привели к необходимости организации выпуска документа – проекта развития – не по одному предприятию, а по отрасли (ведомственный подход) и по регионам (территориальный подход). При сохранении отраслевых решений, развитие в России федеральных начал увеличивает значение территориальных решений.

Известное постановление об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы установило в 1979 г. порядок составления перспективных планов на 5, 10, 20 лет. Тем самым официально замкнулся цикл техноэволюции (Рис. 1.1): с 1982 г. стала предусматриваться разработка на 15-летнюю перспективу отраслевых и региональных схем. Общеприняты основные критерии оценки деятельности проектных организаций: обеспечение высокого технико-экономического уровня проектируемых объектов, повышение производительности труда и сокращение расхода материальных ресурсов при их строительстве и эксплуатации, снижение доли строительно-монтажных работ в стоимости объекта. В целом проектирование увязывается в единую иерархическую систему (Рис. 1.2) .

ТЭО (тендер) определяет порядок разработки проектно-сметной документации: в две стадии – проект и рабочая документация – или в одну – рабочий проект (технорабочий проект).

Технико-экономическое обоснование разрабатывается как единый документ для строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения крупных и сложных предприятий и сооружений и других объектов. ТЭО является предплановым и предпроектным документом. Предусматриваемые в ТЭО технический уровень и основные показатели после осуществления строительства должны соответствовать показателям лучших отечественных и зарубежных предприятий или быть выше них.

Рис.1.2. Стадии проектирования и состав документации электрической части

Электрическая часть схемы развития и размещения предприятий отрасли выполняется в виде пояснительной записки и расчетных таблиц. В пояснительной записке формулируются основные направления и принципы проектирования, отражающие изменения технологии и ожидаемое углубление электрификации по разделам:

- электроснабжение;

- силовое электрооборудование, электропривод и автоматизация, электроосвещение;

- электроремонт.

Излагаются важнейшие научно-исследовательские работы, которые должны приводиться для эффективности построения и функционирования электрического хозяйства, НИОКР, направленные на создание новых изделий, а также требования к новому и существующему оборудованию.

В таблицах по каждому предприятию приводятся основные электрические показатели, удельные и общие расходы электроэнергии по основным видам продукции, количество трансформаторов IV габарита и выше и высоковольтных выключателей, объем цветного металла (кабельной продукции), капитальные вложения и штаты. По существу в схеме предприятие рассматривается на шестом уровне и лишь в отдельных случаях – на пятом. В сводных таблицах данные укрупняются по подотраслям, по регионам или другим административно-хозяйственным единицам (например, по энергосистемам), по отраслям в целом.

Электрическая часть ТЭО, сохраняя в пояснительной записке описание по разделам, углубляет его до 5УР и 4УР. При наличии исходных данных и полном объеме ТЭО выполняются проработки по каждому цеху (Табл. 1.1), району электроснабжения (Табл. 1.2), ГПП (Табл. 1.3), РП и др. Определяются технико-экономические показатели цеха сетей и подстанций, электроремонтного цеха, его кустов, оперативного ремонта, состава электрооборудования, центральной электротехнической лаборатории. ТЭО состоит из следующих разделов (применительно к электрической части) :

а) исходные данные и положения; данные о техническом состоянии предприятия, анализ и оценка его деятельности, основные технико-экономические показатели электрического хозяйства за последние 3 года, предшествующие году разработки ТЭО;

Таблица 1.1. Показатели электрооборудования цеха (производства) [2]

| 1 | Получасовой максимум нагрузки, МВт |
| --- | --- |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии, МВтч |
| 3 | Максимальная реактивная нагрузка, Мвар |
| 4 | Количество установленных электродвигателей, шт. |
| 5 | Суммарная мощность электродвигателей, МВт |
| 6 | Количество высоковольтных электродвигателей, шт. |
| 7 | Суммарная мощность высоковольтных ЭД, МВт |
| 8 | Суммарная мощность технологической нагрузки, кВт |
| 9 | Суммарная мощность осветительной нагрузки, кВт |
| 10 | Количество установленных трансформаторов, шт. |
| 11 | Суммарная мощность трансформаторов I-III габаритов, MBA |
| 12 | Количество шкафов, щитов, пультов, шт. |
| 13 | Общая длина силового кабеля, км |
| 14 | Общая длина контрольного кабеля, км |
| 15 | Площадь объекта в плане, м2 |
| 16 | Площадь освещаемых помещений, м2 |
| 17 | Среднесписочная численность электротехнического персонала, чел. |
| 18 | В том числе ИТР, чел. |
| 19 | Стоимость электротехнического хозяйства, тыс. руб. |
| 20 | В том числе стоимость оборудования, тыс. руб. |
| 21 | Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования, тыс. руб. |

Таблица 1.2. Технико-экономические показатели района

электроснабжения

| 1 | Получасовой максимум нагрузки, МВт |
| --- | --- |
| 2 | Суммарная установленная мощность электроприемников |
| 3 | (технологическая, двигательная, светотехническая), МВт |
| 4 | Длина воздушных ЛЭП (по напряжениям), км |
| 5 | Длина силовых кабелей (по напряжениям), км |
| 6 | Общая протяженность траншей, км |
| 7 | Общая протяженность кабельных туннелей, км |
| 8 | Общая протяженность кабельных эстакад (галерей), км |
| 9 | Общая протяженность кабельных блоков, км |
| 10 | Площадь района по генплану, м |
| 11 | Стоимость электроснабжения района (без ГПП и РП), тыс. руб. |
| 12 | В том числе строительно-монтажных работ, тыс. руб. |

Таблица 1.3. Показатели главной понизительной подстанции

| 1 | Максимальная нагрузка ГПП |
| --- | --- |
| 2 | Годовое количество переданной электроэнергии |
| 3 | Перечень главных трансформаторов (тип, мощность, напряжение) |
| 4 | Количество ячеек и шкафов КРУ (по напряжениям) |
| 5 | Общий вес оборудования |
| 6 | Площадь ГПП в ограде |
| 7 | Объем строительной части здания |
| 8 | Стоимость основных производственных фондов (всего). В том числе: |
| 9 | строительных работ |
| 10 | монтажных работ |
| 11 | оборудования |

б)	мощность (объем производства продукции), номенклатура продукции, сравнение с аналогами;

в)	обеспечение предприятий энергией и другими ресурсами, обоснование источников электроэнергии с учетом топливно-энергетического баланса района, расчет численности работающих (электроснабжение согласовывается с энергосистемой);

г)	основные технологические решения и требования к оборудованию, состав обслуживающего и энергетического хозяйства, структура управления;

д)	выбор площадки (трассы ЛЭП) строительства;

е)	основные строительные решения, ситуационный план с указанием внеплощадочных сооружений электроснабжения, схема генерального транспорта с объектами энергетического хозяйства, объемы основных строительно-монтажных работ;

ж)	охрана окружающей среды (электромагнитные излучения, мойка трансформаторов и электродвигателей, ликвидация светильников, утилизация отходов и др.);

з)	расчетная стоимость строительства;

и)	основные технико-экономические показатели, удельные расходы энергетических ресурсов, уровень производительности труда, сравнение с показателями действующих передовых отечественных и зарубежных предприятий, а также с перспективными показателями проектируемых организаций;

к)	выводы и предложения, оценка эффективности строительства, составление задания на проектирование, перечень научно-исследовательских, конструкторских, экспериментальных и изыскательских работ, которые необходимо выполнить для проектирования и строительства предприятия, изготовления оборудования;

л)	приложения (схемы планов ситуационного и генерального, габаритные схемы по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям, сводный расчет стоимости строительства).

Разработка ТЭО начинается, как правило, за 2-3 года до начала строительства, для предприятий с длительным сроком проектирования и строительства – за 4-5 лет, в исключительных случаях (атомные электрические станции и особо крупные комплексы) – за 6-7 лет.

Объектные и локальные расчеты стоимости составляются на основе укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС), укрупненных сметных нормативов и стоимостных показателей прогрессивных проектов-аналогов.

Проект выполняется на основе утвержденного ТЭО. Основным отличием проекта от ТЭО является проработка всех частей проекта, определение всех цехов, а в цехах – состав основных отделений и участков обслуживающих и вспомогательных объектов. Для каждого определяется место на плане и обсчитываются требующиеся ресурсы. Пример расшифровки входящих в проект крупных объектов для каждого из которых должны быть решены вопросы электроснабжения, иллюстрируется, например, Рис. 2.8 [1].

Применительно к проектированию электроснабжения на генплане размещаются все ГПП и РП, выделяются районы электроснабжения и кабельные (траншеи, блоки, туннели) и воздушные трассы, наружные токопроводы, даются планы и разрезы подстанций (или ссылка на типовые проекты), помещается схема электроснабжения, решающая электроснабжение ТП и высоковольтных двигателей. Функциональная схема проектирования электроснабжения на этой стадии определяется для получения показателей, аналогичных приведенным в Табл. 1.1-1.3. Близкие схемы составляются для отдельной ПС и электрических сетей.

При разработке ТЭО ограничиваются схемой электроснабжения, интересующей энергосистему, т.е. решающей вопросы присоединения. План размещения электрических объектов не выпускается. В отдельных случаях выполняется ситуационный план с указанием источников питания (ТЭЦ, районная ПС), ГПП и распределительных пунктов высокого напряжения (распределительных подстанций РП), присоединенных к энергосистеме, и основных трасс. Еще более укрупнено решаются вопросы электрооборудования. Фактически, не выполняя чертежей, достаточно по каждому из объектов определить технико-экономические показатели по электрическому предприятию в целом.

Важна теоретическая сторона. Технолог задает множество параметров {M}, которым электрик должен поставить в соответствие электрические показатели W0, осуществив выбор их из множества возможных {Wn}  W0 и оценив результаты на основе информационного банка проектной организации:

Wn=W1ц1U...UWikkUW1э1U...UWiэlUW1п1U...UW1nm×

UW1p1U...UWipn,

где Wцi, i =1, ...,21 (Табл. 1.1) - значение электрического показателя каждого из k технологических цехов; Wэi, i = 1, ..., 11 (Табл. 1.2) -показатель каждого из l районов электроснабжения; Wпi – показатели ГПП и РП (Табл. 1.3); Wpi – показатели электроремонта.

Больший объем проекта требует больших исходных данных. При выполнении электроснабжения на стадии проекта необходимы:

- генеральный план завода с размещением основных и вспомогательных производственных зданий, сооружений, основных подземных и надземных коммуникаций;

- данные по составу и характеру электрических нагрузок и электроприемников технологического и другого назначения;

- данные по пожаро- и взрывоопасных производствах;

- данные по требованиям к бесперебойности электроснабжения отдельных производств, цехов, агрегатов и отдельных механизмов с выделением электроприемников I и особой группы I категории по ПУЭ;

- геологические и климатические данные и метеорологические условия; основные планы и разрезы цехов и сооружений;

- данные по силовому электрооборудованию, электроприводу и освещению.

В проекте подтверждаются согласованные в ТЭО технические решения и определяются технические условия, включающие нагрузки сторонних потребителей, данные по токам и мощности КЗ на шинах источников питания, требования по компенсации реактивной мощности и качеству электроэнергии, требования к устройствам релейной защиты, автоматики, связи и телемеханизации, оговариваются границы раздела и учета, трассы питающих ЛЭП и их параметры.

В состав рабочей документации должны входить:

- рабочие чертежи, разрабатываемые в соответствии с требованиями государственных стандартов (функциональная схема проектирования силового оборудования на стадии рабочей документации – Рис. 1.3);

- сметная документация;

- ведомости объемов строительных и монтажных работ;

- ведомости потребности в материалах по видам работ;

- сборники спецификации оборудования;

- опросные листы и габаритные чертежи на соответствующие виды оборудования и изделий;

- проектно-сметная документация на строительство зданий и сооружений пускового комплекса;

- исходные требования на разработку конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления.

Особенность рабочего проекта и рабочей документации заключается в том, что каждый приемник электроэнергии, включая светоточку (светильник), должен указываться на чертеже с привязкой в пространстве, к нему должно подводиться питание, выполняться управление и защита, должны быть сделаны все монтажные чертежи и чертежи на присоединение, на раскладку кабельных потоков (с разрезами, сечениями). В РД разрабатывают компоновочные чертежи, задания заводам-изготовителям, установочные и др.

Оценим количественно документацию по стадиям проектирования. Электрическая часть схемы развития и размещения предприятий отрасли состоит из пояснительной записки и таблиц общим объемов 100-150 страниц. Основные направления проектирования на перспективу имеют приблизительно такой же объем. Схема охватывает всю отрасль.

Электрическая часть ТЭО, как правило, отдельно не выполняемая, имеет пояснительную записку объемом 30-50 страниц и несколько чертежей. ТЭО охватывает одно предприятие.

Проект выполняется по разделам. Обычно выделяют:

- электроснабжение (том пояснительной записки 100-200 страниц, том чертежей до 100 номеров);

- электрооборудование на завод в целом с выделением отдельных томов по наиболее крупным цехам (производствам), по сложному электроприводу и специальным вопросам;

- отдельным разделом выделяется электроремонт.

Каждый том имеет объем (при приведении к 11-му формату) 200-300 страниц, количество томов 2-10.

Примерное содержание пояснительной записки тома электроснабжения на стадии проект:

- исходные данные;

- характеристика существующей схемы завода;

- потребители электроэнергии и электрические нагрузки;

- источники электроснабжения завода и баланс электроэнергии и мощности;

- выбор напряжения питающей и распределительной сетей;

- выбор схемы электроснабжения завода;

- характеристика схемы электроснабжения завода;

- конструктивное выполнение подстанций ПО и 220 кВ;

- конструктивное выполнение распределительных устройств и подстанций 10 и 6 кВ; электроприемники с резкопеременной и ударной нагрузкой;

- мероприятия по обеспечению качества электроэнергии; компенсация реактивной мощности;

- токи короткого замыкания, компенсация емкостного тока на землю;

- релейная защита и автоматика;

- телемеханизация систем электроснабжения;

- учет расхода электроэнергии; мероприятия по регулированию электрической мощности;

- рабочее и защитное заземление;

- молниезащита;

- линии электропередачи 110 и 220 кВ;

- внецеховые кабельные сети и токопроводы;

- наружное электроосвещение; технико-экономические показатели;

- технические условия, заключения и приложения.

Рабочая документация выполняется по объектам, входящим в тот или иной пусковой комплекс, а каждый объект разбивается по частям проекта. Количество номеров чертежей электрической части по комплексу 10-100 тыс. шт.