МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.Р. ФАХРУТДИНОВ

Методические

указания к практической работе №4

(Продолжительность практического занятия 2 часа)

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Казань

2010

УДК

Фахрутдинов М.Р. Методические указания к практической работе №4.- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010.

Практическая работа знакомит студентов с методикой расчета загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух при сжигании твердого топлива.

Работа предназначена для студентов специальности 280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» изучающих курс «Введение в специальность: Инженерная защита окружающей среды».

© Казанский государственный энергетический университет, 2010

## Тема занятия:

«Расчёт количества выбросов загрязняющих веществ при сжигании разных видов твердого топлива»

Цель практического занятия: определить наиболее выгодный вариант обеспечения предприятия топливом; закрепить знания, полученные на лекционных занятиях.

Теоретическая часть

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Методика выполнения работы

В данной работе наиболее «экологичный» вид топлива будет определяться с помощью сравнительного анализа выбрасываемых загрязняющих веществ при их использовании.

При сгорании топлива выделяются различные вредные вещества:

количество твердых частиц определяется по формуле:

nв=0,01*В*Аr*f,  (т)

где В- расход топлива,  Аr-зольность в  %, f- к-т характеризующий долю частиц в выносе;

количество оксидов серы определяется по формуле:

nSO2=0,02*B*Sr*(1-NSO1), (т)

где  Sr – сернистость в %, NSO1 – кол-во оксида серы увязываемого с золой: для кузнецких и печерских, NSO1=0,1; для подмосковных и ачинских NSO1=0,2;

количество оксидов углерода определяется по формуле:

nCO=0,001*B*Q*KCO*(1-0,001q4), (т)

KCO- коэффициент характеризующий сколько оксидов углерода выделяется на 1 тепла, q4-неполнота сгорания в %;

количество оксидов азота определяется по формуле:

NNOx=0,0002*B*V0*α*(1-0,01q4), (т)

V0-хар-т сколько оксидов азота образуется при сгорании при α=1, α -коэффициент избытка воздуха

Исходные данные:

Установленные предприятию лимиты выбросов и фактические выбросы за отчётный год, руб./т

|  | Твердые вещ-ва | Оксид серы | Оксид углерода | Оксид азота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В пределах лимита, руб./т | 0,05 | 30 | 0,3 | 25 |
| Сверх лимита, руб./т | 0,12 | 140 | 1,5 | 120 |

Характеристика топки:

| Номер топки | Тип топки | α | f | KCO, кг/ГДж | q4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Слоевая | 1,4 | 0,0011 | 16 | 3,2 |

Характеристика топки:

| Расчетная потребность котельной в топливе, ГДж/год | Тип топки | Возможные марки углей |
| --- | --- | --- |
| 6000 | 6 | 21-25 |

Контрольное задание

Характеристика топлив:

| № | Угольный бассейн, объединение, шахта | Ar, % | Sr, % | V0 при α=1 | Q1, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Подмосконый, Скопинское, ш. №57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,80 |
| 22 | Подмосконый, Новомосковскуголь, ш. Зубовская | 41,6 | 3,7 | 2,57 | 9,29 |
| 23 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,40 |
| 24 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 25 | Печерский, Интауголь | 31 | 3,2 | 5,62 | 14,54 |

Результаты расчетов и выводы заносятся в таблицу:

| Рассматриваемые сорта углей | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на топливо, руб. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Годовая потребность в натуральном исчислении В,т. | 55,55 | 45,85 | 45,9 | 31,93 | 42,07 |
| Выброс вредных веществ, т/год - твердые частицы Птв - оксиды серы Пso - оксид углерода Псо - оксиды азота Пno |  |  |  |  |  |
| Выброс вредных веществ в пределах лимитов, т/год. - твердые частицы - оксиды серы - оксид углерода - оксиды азота |  |  |  |  |  |
| Выброс вредных веществ сверх лимитов, т/год. - твердые частицы - оксиды серы - оксид углерода - оксиды азота |  |  |  |  |  |
| Плата за выброс вредных веществ в пределах лимитов, т/год. - твердые частицы - оксиды серы - оксид углерода - оксиды азота |  |  |  |  |  |
| Плата за выброс вредных веществ сверх лимитов, т/год. - твердые частицы - оксиды серы - оксид углерода - оксиды азота |  |  |  |  |  |
| Общий размер платы предприятия за выбросы в атмосферу, руб. |  |  |  |  |  |
| Полные расходы предприятия по вариантам, руб. |  |  |  |  |  |
| Сорт наиболее выгодного для предприятия угля |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расходов предприятия при переходе на наиболее выгодный вариант, руб. |  |  |  |  |  |
| Сорт наиболее невыгодного(дорого- го) варианта(№ по табл. хар-к углей). |  |  |  |  |  |
| Разница в расходах предприятия по наиболее выгодному и наиболее дорогому вариантам, руб. |  |  |  |  |  |

Фахрутдинов М.Р.

Методические указания к практической работе №4

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Кафедра ИЭР  КГЭУ

Подписано в печать

Формат 6084/16. Бумага «Business». Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л.    Уч.-изд. л.      Тираж     экз. Заказ №

Издательство КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51