МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.Р. ФАХРУТДИНОВ

Методические

указания к практической работе №9

(Продолжительность практического занятия 2 часа)

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Казань

2010

УДК

Фахрутдинов М.Р. Методические указания к практической работе №9.- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010.

Практическая работа знакомит студентов с методикой расчета выбросов тяжелых металлов в атмосферу от  ТЭЦ и мусоросжигательных заводов и ее применением в профессиональной деятельности инженера-эколога.

Работа предназначена для студентов специальности 280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» изучающих курс «Введение в специальность: Инженерная защита окружающей среды».

© Казанский государственный энергетический университет, 2010

Тема: «Расчеты выбросов тяжелых металлов в атмосферу и максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из одного источника».

Цель практического занятия: освоение метода расчета выбросов тяжелых металлов в атмосферу от  ТЭЦ и мусоросжигательных заводов; знакомство с методикой расчета максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из одного источника; закрепить знания, полученные на лекционных занятиях.

Теоретическая часть

Один из распространенных видов загрязнения окружающий среды является поступление в различные среды тяжелых металлов (ТМ) - большой группы химических элементов с атомным весом более 50 (Hg, Pb, W, Sn, Cd, Mo, Cu, Co, Mn, Cr и др.). Тяжелые металлы, загрязняющие почву, могут поглощаться растениями и по пищевой цепи попадать в организмы животных и человека. Следует отметить, что ТМ  могут являться причиной заболеваний человека. Среди них сердечно-сосудистые расстройства, тяжелые формы аллергии. Они являются генетическими ядами, поскольку аккумулируются в организме с отдаленным эффектом действия. К основным источникам эмиссии ТМ в окружающую среду относят: ТЭЦ, автомобильный транспорт,  производство удобрений, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стали и т.д.

Методика выполнения работы

Количество токсикантов при сжигании угля на ТЭЦ рассчитывается по формуле:

М1i=30q1im1t             (1.1)

где  q1i – удельный выброс i-го металла, мг/кг топлива;

m1  - расход угля на ТЭЦ, т/сут;

t  - расчетный период, мес.

Количество токсикантов при работе мусоросжигательного завода рассчитывается по формуле:

М2i=30q2im2t             (1.2)

где  q2i – удельный выброс i-го металла, мг/кг топлива;

m2  - масса сжигаемого мусора, т/сут;

t  - расчетный период, мес.

Максимальная приземная концентрация вредных веществ См для выброса нагретой газо-воздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем при неблагоприятных метеорологических условиях рассчитывается по формуле:

Смi=AMFmnG             (1.3)

А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферный воздух С2/3 *мг*град1/3;

M – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;

F – безразмерный коэффициент учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса. Коэффициент n принимается равным - 1; коэффициент m принимается равным  - 0,071

G=1H23V1ΔT             (1.4)

H – высота источника выброса над уровнем земли, м;

∆T – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха;

V1 – объем газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по формуле:

Vi1=πD24ω0

ω0- средняя скорость выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса, м/с;

D - диаметр устья источника выброса, м.

Наибольшая концентрация вредного вещества не должна превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации данного вредного вещества в атмосферном воздухе:

См≤ПДКм.р.             (1.5)

Сравнивая значения приземной концентрации отдельных тяжелых металлов с ПДКм.р. сделайте вывод о соблюдении данного санитарно-гигиенического норматива.

# Контрольное задание.

1. Используя исходные данные, оцените суммарную эмиссию токсикантов по трем классам опасности  за расчетный период. (при этом необходимо учитывать единицы измерений) образующихся при  сжигании угля на ТЭЦ и мусора на мусоросжигательном заводе.

Таблица 1. Классы опасности различных химических веществ, попадающих в почву из выбросов, сбросов и отходов

| Класс опасности | Химическое вещество |
| --- | --- |
| I | Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен |
| II | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром |
| III | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофен |

2. Используя исходные данные, рассчитайте максимальную приземную концентрацию вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из одной трубы мусоросжигательного завода.

Таблица 2. Исходные данные.

| № вар. | Расчетный период, t мес. |  |  |  | Расход угля на ТЭЦ, m1 тыс. т/сут. | Масса сжигаемого мусора, m2, т/сут. | Безразмерный коэффициент, F | Диаметр устья источника выброса, D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 |  |  |  | 8 | 1.6 | 2 | 0,45 |
| 2 | 8 |  |  |  | 7.5 | 1.7 | 2,5 | 0,5 |
| 3 | 7 |  |  |  | 6 | 1.8 | 3 | 0,55 |
| 4 | 6 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 2 | 0,6 |
| 5 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 2,5 | 0,65 |
| 6 | 6 |  |  |  | 5.5 | 2.1 | 3 | 0,7 |
| 7 | 7 |  |  |  | 6 | 2.2 | 2 | 0,75 |
| 8 | 8 |  |  |  | 7 | 2.3 | 2,5 | 0,8 |
| 9 | 9 |  |  |  | 8 | 2.4 | 3 | 0,85 |
| 10 | 6 |  |  |  | 9 | 2.5 | 2 | 0,9 |
| №. | Количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с |  |  |  | Средняя скорость выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса, ω0, м/с | Температура выбрасываемой газо-воздушной смеси, Т1 град. | Температура окружающего атмосферного воздуха, Т2, град. | Высота источника выброса над уровнем земли, H, м |
|  | Кадмий | свинец | ртуть | медь |  |  |  |  |
| 1 | 0,0065 | 0,015 | 0,001 | 0,0067 | 1,5 | 120 | 24 | 20 |
| 2 | 0,009 | 0,021 | 0,002 | 0,0087 | 2,1 | 110 | 22 | 21 |
| 3 | 0,008 | 0,03 | 0,0012 | 0,0084 | 2,2 | 105 | 21 | 22 |
| 4 | 0,0075 | 0,027 | 0,0011 | 0,0083 | 2,3 | 102 | 18 | 23 |
| 5 | 0,0082 | 0,02 | 0,0013 | 0,0082 | 2,4 | 100 | 17 | 24 |
| 6 | 0,0083 | 0,04 | 0,0014 | 0,0079 | 2,5 | 97 | 16 | 25 |
| 7 | 0,0091 | 0,22 | 0,0009 | 0,0064 | 2,6 | 96 | 14 | 26 |
| 8 | 0,01 | 0,018 | 0,0007 | 0,0035 | 2,9 | 94 | 12 | 27 |
| 9 | 0,12 | 0,016 | 0,0018 | 0,0049 | 3 | 90 | 10 | 28 |
| 10 | 0,073 | 0,019 | 0,0019 | 0,0054 | 3,2 | 86 | 9 | 29 |

Таблица 3. Значение коэффициента А (С2/3 *мг*град1/3)

| Регион | Значение коэффициента | Вариант |
| --- | --- | --- |
| Субтропические зоны Средней Азии | 240 | 1,2 |
| Нижнее Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток | 200 | 3,4 |
| Север и Северо-Запад европейской территории России, Среднее Поволжье, Урал | 160 | 5,6,7,8 |
| Центральная часть европейской территории РФ | 120 | 9,10 |

Таблица 4. Удельный выброс тяжелых металлов с золой при сжигании угля на ТЭЦ и мусора на мусоросжигательном заводе, мг/кг топлива

| № вар. | Мышьяк | Барий | Бериллий | Кадмий | Хром | Кобальт | Источник выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 2100 | 4 | 500 | 650 | 140 | ТЭЦ |
| 2 | 490 | 1900 | 30 | 30 | 370 | 40 | Мусоросжигательный завод |
| 3 | 160 | 1700 | 3 | 350 | 450 | 100 | ТЭЦ |
| 4 | 390 | 1600 | 25 | 20 | 270 | 30 | Мусоросжигательный завод |
| 5 | 200 | 2300 | 8 | 600 | 750 | 200 | ТЭЦ |
| 6 | 520 | 2000 | 42 | 40 | 425 | 60 | Мусоросжигательный завод |
| 7 | 170 | 2000 | 3 | 490 | 640 | 120 | ТЭЦ |
| 8 | 480 | 1800 | 29 | 20 | 360 | 30 | Мусоросжигательный завод |
| 9 | 150 | 2000 | 6 | 700 | 480 | 125 | ТЭЦ |
| 10 | 350 | 1600 | 36 | 20 | 350 | 36 | Мусоросжигательный завод |
| № вар. | Свинец | Ртуть | Стронций | Ванадий | Цинк | Медь | Источник выбросов |
| 1 | 20000 | 130 | 290 | 160 | 48000 | 1450 | ТЭЦ |
| 2 | 2100 | 5 | 1800 | 850 | 2800 | 300 | Мусоросжигательный завод |
| 3 | 18000 | 100 | 190 | 140 | 38000 | 1200 | ТЭЦ |
| 4 | 2000 | 3 | 1200 | 650 | 1950 | 200 | Мусоросжигательный завод |
| 5 | 22020 | 141 | 300 | 180 | 49000 | 1505 | ТЭЦ |
| 6 | 2350 | 8 | 2000 | 890 | 3000 | 400 | Мусоросжигательный завод |
| 7 | 19000 | 120 | 280 | 140 | 47500 | 1260 | ТЭЦ |
| 8 | 2000 | 4 | 1700 | 830 | 2650 | 280 | Мусоросжигательный завод |
| 9 | 20500 | 120 | 260 | 200 | 46000 | 1500 | ТЭЦ |
| 10 | 2050 | 6 | 1700 | 1000 | 2500 | 240 | Мусоросжигательный завод |

Оформление отчета

- Привести расчетные формулы.

- Рассчитать количество выбросов тяжелых металлов ТЭЦ и мусоросжигательного завода, а также максимальную приземную концентрацию вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из трубы мусоросжигательного завода.

- Сделать вывод о соответствии максимальной приземной концентрации ПДКм.р..

- Дать определение следующим понятиям:

  - загрязнение атмосферы;

  - максимально разовая предельно допустимая концентрация;

  - предельно допустимый выброс;

  - индекс загрязнения;

  - поллютант;

  - токсическая концентрация;

  - фоновая концентрация;

  - экологический мониторинг.

Фахрутдинов М.Р.

Методические указания к практической работе №9

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Кафедра ИЭР  КГЭУ

Подписано в печать

Формат 60´84/16. Бумага «Business». Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л.    Уч.-изд. л.      Тираж     экз. Заказ №

Издательство КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51