МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.Р. ФАХРУТДИНОВ

Методические

указания к практической работе №11

(Продолжительность практического занятия 2 часа)

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Казань

2010

УДК

Фахрутдинов М.Р. Методические указания к практической работе №11.- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010.

Практическая работа знакомит студентов с методикой проведения экспертных оценок в природоохранной деятельности и ее применением в профессиональной деятельности инженера-эколога.

Работа предназначена для студентов специальности 280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» изучающих курс «Введение в специальность: Инженерная защита окружающей среды».

© Казанский государственный энергетический университет, 2010

## Тема занятия:

«Экспертная оценка планирования природоохранных мероприятий»

Цель работы: освоение метода экспертных оценок в природоохранной деятельности; установление очередности реализации заданного набора природоохранных мероприятий; закрепить знания, полученные на лекционных занятиях.

Теоретическая часть

Природоохранные мероприятия призваны обеспечить комплексную защиту всех компонентов окружающей среды (атмосферы, литосферы, гидросферы, растительного и животного мира) от отрицательного антропогенного воздействия.

В условиях ограниченного финансирования программ реализации природоохранных мероприятий, зачастую возникает необходимость выбора наиболее важных, приоритетных задач в области охраны окружающей среды, наиболее актуальных на данный момент времени для данного региона.  Решения о приоритетности природоохранных мероприятий принимается либо на основе объективных данных (в том числе с помощью оптимизационных методов и вероятностно-статистических моделей), либо на основе мнений специалистов (экспертов). В задачах управления природопользованием и охраны окружающей природной среды широкое применение в отечественной и зарубежной практике нашел метод экспертной оценки.   Этот метод позволяет получить исходные данные для программно-целевого комплексного планирования и планового управления региональными системами.

Методы экспертных оценок - выработка управленческих решений в различных отраслях на основе мнения квалифицированных экспертов. Задача эксперта состоит в том, чтобы, используя специальные знания в той или иной области, прошлый опыт и интуицию, применить общие законы и частные закономерности для разработки конкретных управленческих решений. В роли экспертов, как правило, выступают опытные руководители и специалисты, имеющие опыт и специализированные знания, а также владеющие методами исследования.

Для установления очередности реализации мероприятий требуется:

- составить перечень необходимых природоохранных мероприятий и рабочую анкету;

- выбрать достаточно представительную группу экспертов, компетентных в решении поставленных задач;

- распространить рабочую анкету среди экспертов, обработать полученные результаты;

- обобщить полученные оценки, определить степень согласованности мнений экспертов;

- произвести ранжирование мероприятий по доле вклада в решение проблемы.

Методика выполнения работы

Одним из наиболее распространенных методов экспертных оценок является метод ранговой корреляции. Эксперт, получив рабочую анкету, распределяет мероприятия по местам в соответствии со степенью возможности. Эксперт ставит на первое место то мероприятие, которое, по его мнению, является наиболее важным и которое должно быть осуществлено в первую очередь, присвоив ему самый высокий ранг – 1. Другим присваиваются ранги 2, 3, 4 и т.д. – по степени важности. Ранг, равный n, где n – число мероприятий в анкете, присваивается мероприятию, обладающему наименьшей природоохранной эффективностью. Природоохранные мероприятия, предлагаемые экспертам для рассмотрения, приведены в таблицах №1.

Таблица №1 Перечень природоохранных мероприятий для первой группы экспертов.

| № | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Рекультивация нарушенного землепользования |
| 2 | Оснащение двигателей устройствами для предотвращения вредных выбросов |
| 3 | Внедрение оборудования по очистке отходящих газов промышленных предприятий |
| 4 | Восстановление продуктивности засоленных и загрязненных земель |
| 5 | Проведение исследований состояния ресурсов подземных вод и разработка предложений по защите их от загрязнений |
| 6 | Восстановление благоприятного экологического состояния рек и водохранилищ |
| 7 | Воспроизводство плодородия почвы |
| 8 | Реконструкция средств очистки и обеззараживания сточных вод |
| 9 | Реализация предложений по рациональному использованию и охране лесов, растительного и животного мира |
| 10 | Внедрение водосберегающих технологий на промышленных предприятиях, в сельском и коммунальном хозяйстве |
| 11 | Меры по сохранению земли в зоне промышленных и жилых зданий |

Необходимым условием экспертного анализа является определение согласованности мнений экспертов. Точной оценкой согласованности служит коэффициент конкордации (согласованности). Коэффициент конкордации W может изменяться от 0 до 1. W = 1 означает стопроцентную согласованность мнений экспертов. W = 0 означает, что согласованности мнений не существует.

Расчет в практической работе сводится в таблицу по типу таблицы №2.

Таблица 2. Индивидуальная таблица планирования природоохранных мероприятий

| Экс-перты | Номер мероприятия и присвоенный ему ранг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦di¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Студенты  разделяются на две экспертные группы по 9 – 14 человек, каждой группе выдается перечень природоохранных мероприятий, после чего студенты проводят ранжирование приоритетности предложенных мероприятий и заполняют таблицу №2. На основе таблицы заполненной соответствующей группы экспертов учащиеся производят расчет коэффициента конкордации и строят диаграмму рангов.

Коэффициент конкордации вычисляют следующим образом. Сначала вычисляются суммы рангов по столбцам матрицы:

SRij = Ri1 + Ri2 + … + Rij + … + Rim,                              (1.1)

где     Ri1 – ранг, присвоенный первым экспертом i-му мероприятию;

Rim – ранг, присвоенный последним m-м экспертом этому же мероприятию.

Средняя по всем мероприятиям сумма рангов вычисляется по формуле

,                                                 (1.2)

где     m – число экспертов;

n – число мероприятий.

Отклонение суммы рангов каждого столбца от средней суммы:

.                                            (1.3)

Далее определяется сумма квадратов отклонений:

.                             (1.4)

Коэффициент конкордации определяется по формуле

.                                                   (1.5)

Затем находится статистический критерий c2 с n – 1 степенями свободы:

c2 = m×(n – 1)×W.                                                (1.6)

Согласованность мнений экспертов считается достаточной в том случае, если c2 > c20,05, где c20,05 – статистический критерий при пятипроцентном уровне значимости; напр. при 11 – 1 = 10 степенях свободы для пятипроцентного уровня значимости c20,05 = 18,31.

По данным значений SRij строится диаграмма рангов (рис. 1), которая показывает очередность реализации мероприятий.

Если c2 < c20,05, то коэффициент конкордации W несущественно отличается от нуля. Это означает, что согласованности мнений экспертов нет и результатами итогового ранжирования пользоваться нельзя. В этом случае делается вывод о необходимости дополнительной экспертизы с привлечением большего числа экспертов и расширения их специализации.

0

100

номер мероприятия

SRij min

SRij max

Рис.1. Диаграмма рангов.

Оформление отчета

В пояснительной записке необходимо:

1. Привести расчетные формулы, используемые при планировании природоохранных мероприятий.

2. На основе заданной преподавателем рабочей анкеты подсчитать суммы рангов по столбцам матрицы, коэффициент конкордации и статистический критерий.

3. Сделать вывод о согласованности мнений экспертов.

4. Построить диаграмму рангов, сделать вывод об очередности реализации различных природоохранных мероприятий.

5. Дать определение следующим понятиям:

-рациональное природопользование;

-природоохранное мероприятие;

-экологическое прогнозирование;

-деградация среды

-воспроизводство среды окружающей человека;

-управление охраной окружающей среды;

-оценка экспертная;

-оценка экологическая;

-план по охране природы.

Фахрутдинов М.Р.

Методические указания к практической работе №11

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Кафедра ИЭР  КГЭУ

Подписано в печать

Формат 60´84/16. Бумага «Business». Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л.    Уч.-изд. л.      Тираж     экз. Заказ №

Издательство КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51