МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.Р. ФАХРУТДИНОВ

Методические

указания к практической работе №10

(Продолжительность практического занятия 2 часа)

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Казань

2010

УДК

Фахрутдинов М.Р. Методические указания к практической работе №10.- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010.

Практическая работа знакомит студентов с методикой расчета величины зоны санитарной охраны для водозабора подземных вод и методикой исчисления ущерба от загрязнения подземных вод.

Работа предназначена для студентов специальности 280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» изучающих курс «Введение в специальность: Инженерная защита окружающей среды».

© Казанский государственный энергетический университет, 2010

## Тема занятия:

«Гидрогеологическое обоснование границ зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод».

Цель практического занятия: сформировать представление о зонах санитарной охраны водозаборов подземных вод, научиться определять их границы; освоить методы исчисления ущерба от загрязнения подземных вод.

Теоретическая часть

В России 85% сельского населения и почти 60% городского, удовлетворяют потребности в питьевой воде за счет подземных водных источников (в странах Европы доля подземных вод в водоснабжении - в среднем 60%, в США – 75%). Это обуславливает актуальность проблемы обеспечения качества подземных водных источников и необходимость реализации мер по недопущению попадания в них, загрязняющих веществ. Одним из наиболее эффективных методов защиты подземных вод от загрязнений является создание зон санитарной охраны.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения - территория и (или)  акватория, в пределах которых устанавливается особый режим  хозяйственной и иной деятельности в целях защиты источника питьевого водоснабжения водопроводных сооружений и  питьевой воды от загрязнения. Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. На территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих  подземные источники питьевого водоснабжения, устанавливаются ограничения на любой вид  хозяйственной и иной деятельности.

Методика выполнения работы

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабора. В границы первого пояса зоны санитарной охраны  инфильтрационного водозабора, использующего подземные источники водоснабжения, должна  включаться прибрежная территория между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними составляет менее 150 м.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов, использующих  подземные источники питьевого водоснабжения, вводятся ограничения на осуществление градостроительной деятельности, включая размещение лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, складирования отходов и потенциально опасных веществ, обустройство кладбищ, могильников и т.д..

2 и 3 зоны санитарной охраны находят расчетным путем.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, устанавливаются на основании расчетов, которые  производятся с учетом времени продвижения микробного загрязнения от источника загрязнения до водозабора от 100 до 400 суток в зависимости от природно-климатических условий (табл. 1), степени защищенности подземных вод, геологических и гидрологических условий территории.

Принимая условие, что загрязнение продуктивного горизонта может происходить с поверхности путем свободной вертикальной инфильтрации вместе с атмосферными осадками, необходимо предварительно при расчете границ ЗСО - 2 произвести расчет времени поступления загрязнения через зону аэрации на свободный уровень подземных вод по формуле:

T0=m0n0k;                             (1.1)

где m0 - мощность зоны аэрации, которая определяется глубиной положения уровня подземных вод, м;

k - коэффициент вертикальной фильтрации, м /сут.;

n0 - активная пористость пород зоны аэрации.

Если рассчитанное Т0 значительно больше Т=400 сут, то границу второго пояса ЗСО скважин водозабора можно совместить с границей первого пояса в связи с высокой степенью защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности. Если меньше, то расчетное Т0=T. Если данное условие не выполняется, то радиус границы ЗСО-2 рассчитывается по формуле:

R2=QT0πmn;                         (1.2)

где Q- производительность водозабора, м3/сут.;

m  -   мощность   наиболее   проницаемой   части   продуктивного водоносного горизонта (принимается равной длине рабочей части фильтра);

n- активная пористость наиболее проницаемого интервала.

Таблица 1 Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

|  | Гидрогеологические условия в пределах I и II климатических районов | Тм (в сутках) В пределах III климатического района* |
| --- | --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, устанавливаются на основании расчетов, которые производятся с учетом  времени продвижения химического загрязнения от источника загрязнения до водозабора.  Время продвижения химического загрязнения от источника загрязнения до водозабора должно быть больше предполагаемой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет (10000 сут).

R3=QkTπmn                     (1.3)

где, Т - время движения загрязнения, суток;

k – коэффициент фильтрации, равен 1 м/сут.

Контрольное задание

Задание №1.

Используя значения представленные в таблице 2 и приведенные выше формулы по вариантам рассчитать 2 и 3 зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения для 1 и 2 скважины.

Таблица 2.

Скважина №1

| № варианта | m0 | n0 | k | Q | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0.4 | 0.01 | 246,7 | 9,51 | 0,04 |
| 2 | 12 | 0.45 | 0.15 | 211 | 11 | 0,05 |
| 3 | 14 | 0.3 | 0.02 | 301 | 10,2 | 0,06 |
| 4 | 16 | 0.35 | 0.05 | 268,9 | 9,1 | 0,04 |
| 5 | 18 | 0.15 | 0.01 | 176,8 | 8,99 | 0,05 |
| 6 | 20 | 0.35 | 0.09 | 237,5 | 11,4 | 0,08 |
| 7 | 22 | 0.5 | 0.01 | 321,4 | 10,2 | 0,07 |
| 8 | 23 | 0.35 | 0.09 | 210 | 9 | 0,06 |
| 9 | 25 | 0.25 | 0.04 | 190,7 | 8,79 | 0,04 |
| 10 | 27 | 0.3 | 0.05 | 258,4 | 9,64 | 0,05 |

Скважина №2

| № варианта | m0 | n0 | K | Q | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.2 | 0.001 | 356,7 | 8 | 0,05 |
| 2 | 11 | 0.2 | 0.015 | 255 | 10.4 | 0,07 |
| 3 | 12 | 0.35 | 0.002 | 454 | 9.2 | 0,04 |
| 4 | 13 | 0.4 | 0.005 | 124 | 8,2 | 0,05 |
| 5 | 14 | 0.4 | 0.002 | 118,44 | 7.4 | 0,06 |
| 6 | 16 | 0.3 | 0.009 | 337,5 | 10.4 | 0,07 |
| 7 | 18 | 0.3 | 0.004 | 221,4 | 10.8 | 0,06 |
| 8 | 20 | 0.5 | 0.007 | 270 | 9.5 | 0,04 |
| 9 | 24 | 0.45 | 0.006 | 210,7 | 8,39 | 0,05 |
| 10 | 25 | 0.2 | 0.005 | 170,5 | 9,14 | 0,03 |

Задание №2.

Предположим, что, на расстоянии около 10 км от  скважины водозабора №1 и  около 7,5 км от скважины водозабора №2 был   построен   химический   завод.  Через 3 - 4 года  после  начала  производства  на  заводе, по данным  проводимых наблюдений за режимом подземных вод,   образовался очаг нитритно-нитратного загрязнения с  многократным   превышением ПДК.  Еще через 3 года повышение содержания нитратов в  подземных  водах   было   обнаружено   на   участке   действующих  водозаборов. Это содержание было ниже ПДК, но существенно превышало  фоновое значение.  В  связи  с  указанными  обстоятельствами  были   проведены   детальные   разведочные   работы   по  изучению  очагов   загрязнения и прогноза их возможного влияния на качество подземных   вод   действующих   водозаборов.   Общая стоимость  проведенных  гидрогеологических  исследований  дана в таблицы 3 по варианту.  По результатам проведенных работ были сделаны следующие выводы:

а) при   непринятии  эффективных  мер  содержание  нитратов  в   подземных водах в районе водозаборов в ближайшие два года  превысит  ПДК, и  будет  возрастать  в дальнейшем до 10 - 15 ПДК через 5 лет, что сделает   невозможным   использование   подземных   вод    без   соответствующей их очистки;

б) во   избежание   дальнейшего   развития  очагов  загрязнения необходимо провести  ряд  мероприятий,  сокращающих  проникновение вредных веществ  в  почву  и подземные воды:  устранение протечек,   асфальтирование территории,  улучшение канализации,  строительство   станции очистки сточных вод, ремонт коллектора для сброса "условно  чистых" сточных вод в реку.

Используя значения данные в приложении 1 и по приведенным ниже формулам, необходимо вычислить суммарное выражение ущерба от загрязнения подземных водоисточников скважин №1 и №2.

В  общем  случае  ущерб  (Вр)  как   суммарное   стоимостное выражение  всей  совокупности затрат,  ущерба подземным водам и   убытков,   вызванных экологическим правонарушением, определяется по формуле:

Вр=Згр+Ущ1+Уб1;                  (1.4)

где: Згр - затраты на изучение объекта загрязнения подземных вод, прогноз  дальнейшего  развития  этого  процесса и выработку решения по ликвидации загрязнения или компенсации его последствий, значения приведены в прил. 1;

Ущ1 -   ущерб   подземным   водам   как   полезному  ископаемому, использование которого в связи с загрязнением должно  быть  ограничено или невозможно;

Уб1 - убытки,  которые несут  недропользователи,  эксплуатирующие подземные воды, в связи с их загрязнением, включая упущенную выгоду, которые находятся по формуле:

Уб1=К+Сн−СсЕ×Q;                    (1.5)

где: К  -  капиталовложения в создание новой или реконструкцию существующей системы  эксплуатации  подземных  вод,  включающие  в общем случае:

Сн - Сс  - дополнительные эксплуатационные затраты, тыс. руб.;

Q  - плановая производительность  системы  водоснабжения,  подлежащей ликвидации или реконструкции,  м3/год, значения даны в таблице 2;

Е - минимальный норматив эффективности капиталовложений, принимаемый равным 0,08 - 0,12, в нашем случае Е = 0,12.

Величина ущерба Ущ1 определяется по формуле:

Ущ1=Ущ(рес)+Зс;                     (1.6)

где:  Ущ(рес)  - ущерб  собственника ресурса;

Зс  - затраты  на  санацию очага загрязнения

Зс=К+t=1tCt−Пt(1+Е)t                (1.7)

где: К  -  капиталовложения  в  сооружение  и оборудование для ликвидации очага   загрязнения , руб.;

Сt   -  текущие   издержки  (без  амортизации)  на  проведение мероприятий   по   ликвидации   очага   загрязнения  в t-м   году, (руб./год);

Пt   - сумма,   полученная  от  реализации  попутной  товарной продукции  в  t-м году (в случае ее возникновения),  (руб/год.);

t -   плановый срок работ по ликвидации очага загрязнения, в нашем случае 1 год.

Величину  среднегодового  ущерба  собственника   ресурса Ущ(рес) определяют по формуле:

Ущ(рес)=365×Ц(Q1⋅n1100−Q2n2100),        (1.8)

т.к. Q2=0, то

Ущ(рес)=365×Ц(Q1⋅n1100),                  (1.9)

где: Ц - средняя для данного региона отпускная цена на тот или иной тип подземных вод (без  налога  на  добавленную  стоимость  и платы за пользование водным объектом), руб/м3, условно примем равной 100 руб/м3;

Q1 и  Q2  -   эксплуатационные   запасы   подземных   вод   на рассматриваемом участке  соответственно  до  и  после  загрязнения подземных вод, м3/сут;

n1  и n2  - ставки  регулярных платежей за пользование недрами  для  добычи подземных вод,  дифференцированные в зависимости от их качества   и  условий  эксплуатации,   соответственно  до  и после загрязнения, % от цены.

Оформление отчета

В пояснительной записке необходимо:

1. Привести расчетные формулы, используемые для обоснования границ зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, а также необходимые для расчета ущерба от загрязнения подземных водоисточников.

2. На основе заданного преподавателем варианта: рассчитать 2 и 3 зоны санитарной охраны водозаборных скважин; найти суммарный ущерб от загрязнения подземных вод.

3. Дать определение следующим понятиям:

-подземные воды;

-эксплуатационные запасы подземных вод;

-инженерно-экологические изыскания;

-загрязнение подземных вод;

-условия загрязнения подземных вод;

-опосредованное загрязнение подземных вод;

-санитарная охрана водоёмов;

-природно-ресурсный потенциал территории;

-использование водных объектов.

Фахрутдинов М.Р.

Методические указания к практической работе №10

по курсу

Введение в специальность

«Инженерная защита окружающей среды»

Кафедра ИЭР  КГЭУ

Подписано в печать

Формат 60´84/16. Бумага «Business». Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л.    Уч.-изд. л.      Тираж     экз. Заказ №

Издательство КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51