Занятие 1.  Единая система конструкторской документации – ЕСКД

ЕСКД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями Р.Ф.

Основное назначение ЕСКД – установление единых правил выполнения, оформления и обращения конструкторской документации.

В системе 10 классификационных групп – от 0 до 9.

| Шифр группы | Содержание стандартов в группе |
| --- | --- |
| 0 | Общие положения. ГОСТ 2. 001 – 70 и далее |
| 1 | Основные положения. ГОСТ 2. 101 – 68 и далее. |
| 2 | Классификация и обозначения изделий в конструкторских документах. ГОСТ 2. 201 – 80 и далее. |
| 3 | Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2. 301 – 68 и далее. |
| 4 | Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения. ГОСТ 2. 401 – 68 и далее. |
| 5 | Правила обращения конструкторских документов «учет, хранение, дублирование, внесение изменений». ГОСТ 2. 501 – 68 и далее. |
| 6 | Правила выполнения эксплутационной и ремонтной документации. ГОСТ 2. 601 – 68 и далее. |
| 7 | Правила выполнения схем. ГОСТ 2. 701 – 84 и далее. |
| 8 | Макетный метод проектирования. ГОСТ 2. 801 – 74 и далее. Горная графическая документация. ГОСТ 2. 850 – 75 и далее. |
| 9 | Прочие стандарты. |

ЕСКД ГОСТ 2. 001 – 70.

Обозначения стандартов ЕСКД строится на классификационном принципе.

ЕСКД

Общие правила выполнения чертежей.

Перечень изучаемых в этом разделе стандартов:

Форматы   - ГОСТ – 2. 301 – 68*.

Масштабы - ГОСТ – 2. 302 – 68*.

Линии        - ГОСТ – 2. 303 – 68*.

Шрифты чертежные - ГОСТ – 2. 304 – 81.

Размеры сторон основных форматов 
ГОСТ 2. 301 – 68

| Обозначения | Размеры сторон, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841 × 1189 |
| АI | 594 × 841 |
| А2 | 420 × 594 |
| А3 | 297 × 420 |
| А4 | 210 × 297 |

Форматы листов определяются размерами внешней рамки

Масштабы ГОСТ 2. 302 – 68

Масштаб – отношения линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

Ряды масштабов.

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 и т.д.

Масштабы увеличения:  2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и т.д.

Натуральная величина: 1:1.

Обозначение масштаба.

В графе основной надписи – по типу 1:1; 2:1 и т.д.

В остальных случаях – по типу А – А (2:1); Б –Б (5:1) и т.д.

Линии чертежа ГОСТ 2.303-68

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая – основная |  | S=0,5…1,4 | Линии видимого контура. Линии перехода видимые. Линии контура сечения |
| Сплошная – тонкая |  | S/3…S/2 | Линии размерные, выносные, штриховки, линии-выноски и др. |
| Сплошная – волнистая |  |  | Линии обрыва |
| Штриховая |  |  | Линии невидимого контура |
| Штрихпунктирная тонкая |  |  | Линии осевые и центровые. Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| Штрихпунктирная утолщенная |  | S/2…2S/3 | Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») |
| Штрихпунктирная с двумя точками |  | S/3…S/2 | Линия сгиба на развертках |
| Разомкнутая |  | S…S/2 | Линии сечений |
| Сплошная – тонкая с изломами |  | S/3…S/2 | Длинные линии обрыва |

| Рекомендации для выполняемого задания (в карандаше) |  |
| --- | --- |
| Толщина линии, мм | Начертание |
| 0,8…1(S) |  |
| 0,3 (S/3) |  |
| 0,3 (S/3) |  |
| 0,4…0,5 (S/2) |  |
| 0,3 (S/3) |  |
| 0,5 (S/2) |  |
| 1,5 (11/5 |  |