# Лекция № 3

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В УЗЛАХ СХЕМЫ

Напряжения в узлах схемы, наряду с токами в ее ветвях, являются параметрами режима схемы. Эти напряжения, называемые иногда узловыми напряжениями, зависят от токораспределения, поскольку они отличаются друг от друга на величины падений напряжения в ветвях.

При известной матрице токов в ветвях I матрица падений напряжения в ветвях определяется уравнением (5-6), отвечающим закону Ома. Для определения узловых напряжений, однако, недостаточно определения матрицы UB, так как при одних и тех же падениях напряжения в ветвях можно иметь разные напряжения в узлах схемы. Задача нахождения узловых напряжений приобретает единственное решение в том случае, если произвольно принимается значение напряжения в одном из узлов. Такой узел называтся базисным, так же как и принятое в нем напряжение. Это напряжение в дальнейшем обозначается как U0.

При известном базисном напряжении связь между матрицей узловых напряжений и матрицей падения напряжения в ветвях устанавливается с помощью транспонированной первой матрицы соединений Мt или аналогичной ей по структуре матрицей M't. Первая из этих матриц вводится в расчеты в том случае, когда базисный узел совмещается с балансирующим,, а вторая — при несовпадении этих узлов.

Обратимся к направленному графу сети и будем рассматривать случай совмещения базисного и балансирующего узлов с узлом графа а. В этом случае можно записать произведение матрицы Мt на матрицу падений напряжения от всех остальных узлов схемы до базисного узла.

## Для обозначений на рисунке получаем

В результате умножения получена матрица, элементами которой  являются падения напряжения в ветвях. Следовательно, при совмещении базисного и балансирующего узлов произведение

или, обозначая

При несовпадении базисного и балансирующего узлов для установления связи между матрицами UΔ и UВ должна быть предварительно составлена матрица M’. Эта матрица может быть получена из первой матрицы соединений, составленной с учетом всех узлов направленного графа схемы (включая балансирующий и базисный), путем вычеркивания строки, отвечающей базисному узлу. В рассмотренном примере направленного графа такая матрица при выборе в качестве базисного узла b

или

Умножая транспонированную матрицу М' на матрицу UΔ, находим

или, в обобщенной форме,

Последнее выражение (5-13) имеет общий характер, тогда как  отвечает частному случаю. Поэтому в дальнейшем уравнение, устанавливающее связь между матрицами UΔ и UВ, записывается в форме в последней форме (5-13). Из предыдущих выражений (5-6) и (5-13) следует, что

или, поскольку матрица сопротивлений ветвей ZВ квадратная и неособенная,

Умножая правую и левую части полученного выражения на матрицу М, получаем

или,

В правую часть этого матричного уравнения входят матрицы известных величин, являющихся исходными данными для расчета параметров режима схемы. В левой части этого уравнения имеется произведение трех матриц MZВ−1Mt', результатом которого является некоторая матрица, имеющая размерность проводимости. Принимая

имеем из (5-14)

Матрицу Yу называют матрицей узловых проводимостей, а уравнение —узловым уравнением, записанным с использованием матрицы узловых проводимостей.

Матрица узловых проводимостей имеет число строк и столбцов, равное числу узлов схемы без одного — базисного.

В этом можно убедиться, приняв во внимание следующие особенности операции умножения матриц. При умножении двух матриц матрица-произведение получает число строк, равное числу строк первой матрицы-сомножителя, а число столбцов, равное числу столбцов во второй матрице-сомножителе. В матрице М число строк равно числу узлов в схеме без балансирующего (п —1), а в матрице ZВ−1 число столбцов равно числу ветвей в схеме (m), следовательно, матрица MZВ−1 имеет (п—1) строк и m столбцов. Матрица Mt' имеет число столбцов, равное числу узлов в схеме без базисного, т.е. (п—1). Следовательно, произведение MZВ−1Mt' определяет матрицу Yу, которая имеет (п—1) строк и (п—1) столбцов.

Квадратная матрица Yу,  неособенная, поэтому можно получить из (5-14)

или, учитывая принятые обозначения (5-15),

Элементы матрицы Yy−1=MZВ−1Mt'−1 имеют размерность сопротивления, поэтому принимают обозначение

причем матрицу Z называют матрицей узловых сопротивлений.

С учетом этого уравнение (5-17) записывается

Это уравнение называют узловым уравнением, записанным с использованием матрицы узловых сопротивлений. Из него, принимая во внимание, что UΔ=Uy−U0, можно получить матрицу искомых узловых напряжений

Задание на дом: Используя лекционную схему электрической сети, составить матрицы Mt', Yу при условии узел с – базисный, узел d – балансирующий.