1

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий составлен на основе Государственного стандарта Российской Федерации «Электротехника. Термины и определения основных понятий», ГОСТ Р52002-2003, принятого и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 9 января 2003г.[11].

В Глоссарии приведены также определения, не вошедшие в ГОСТ Р52002-2003,но часто используемые в учебной литературе по электротехнике  [1-5,12].

1. Амплитуда синусоидального электрического тока комплексная

Комплексная величина, модуль и аргумент которой равны соответственно амплитуде и начальной фазе данного синусоидального электрического тока.

Примечание – аналогично определяют комплексные амплитуды синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.

2. Анализ схемы электрической цепи

Аналитическое или числовое описание процессов в электрической цепи и ее свойств при заданных ее топологии и параметрах элементов.

3. Величина входная (электрической цепи)

Электрический ток или электрическое напряжение, подводимое к выводам электрической цепи, рассматриваемым как ее вход.

4. Величина выходная (электрической цепи)

Электрический ток или электрическое напряжение на выводах электрической цепи, рассматриваемых как ее выход.

5. Ветвь (электрической цепи)

Участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же электрический ток.

6. Вывод(электрической цепи)

Точка электрической цепи, предназначенная для выполнения соединений с другой электрической цепью.

7. Двухполюсник

Часть электрической цепи с двумя выделенными выводами.

8. Диагностика (электрической) цепи

Определение неизвестных параметров электрической цепи при известных топологии цепи, части параметров цепи и ее реакции на различные воздействия.

9. Запаздывание по фазе (первой синусоидальной функции относительно второй)

2

Алгебраическая величина, определяемая вычитанием начальной фазы первой синусоидальной функции из начальной фазы второй синусоидальной функции, имеющей такой же период.

Примечание – Если начальные фазы синусоидального электрического напряжения и синусоидального электрического тока равны соответственно ѱu и ψi, то запаздывание по фазе синусоиды тока относительно синусоиды напряжения равно ѱu – ψi.

10. Значение периодического электрического тока действующее

Среднеквадратичное значение периодического электрического тока за период.

Примечание – Аналогично определяют действующие значении периодических электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

11. Значение синусоидального электрического тока и аргумент которой равен начальной фазе этого электрического тока.

Примечание – Аналогично определяют комплексные действующие значения синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.

12. Значение тока действующее

Среднеквадратичное значение периодического электрического тока за период.

Примечание – Аналогично определяют действующие значения периодических электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

13. Значение (электрического) тока мгновенное

Значение электрического тока в рассматриваемый момент времени.

Примечание – Аналогично определяют мгновенные значения электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

14. Индуктивность (собственная)

Скалярная величина, равная отношению потокосцепления самоиндукции элемента электрической цепи к электрическому току в нем.

15. Индуктивность взаимная

Скалярная величина, равная отношению потокосцепления взаимной индукции одного элемента электрической цепи к электрическому току в другом элементе, обусловливающему это потокосцепление.

16. Индукция взаимная

3

Электромагнитная индукция, вызванная изменением сцепляющегося с контуром магнитного потока, обусловленного электрическими токами в других контурах.

17. Индукция магнитная

Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся электрически заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Примечание – Магнитная индукция равна отношению силы, действующей на электрически заряженную частицу, к произведению заряда и скорости частицы, если направление скорости таково, что эта сила максимальна и имеет направление, перпендикулярное к векторам силы и скорости, совпадающее с поступательным перемещением правого винта при вращении его от направления силы к направлению скорости частицы с положительным зарядом.

18. Индукция электромагнитная

Явление возбуждения электродвижущей силы в контуре при изменении магнитного потока, сцепляющегося с ним.

19. Источник (электрического) напряжения идеальный

Источник электрической энергии, электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока в нем.

20. Источник (электрического) тока

Источник электрической энергии, характеризующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью.

21. Источник (электрического) тока идеальный

Источник электрической энергии, электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах.

22. Источник электрического напряжения

Источник электрической энергии, характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением.

23. Катушка (индуктивная)

Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его собственной индуктивности и/или его магнитного поля.

24. Ключ (идеальный электрический)

Элемент электрической цепи , электрическое сопротивление которого принимает нулевое либо бесконечно  большое значение, причем интервал времени перехода от одного состояния к другому бесконечно мал.

25. Конденсатор (электрический)

4

Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрической емкости.

26. Контур (электрической цепи)

Последовательность ветвей электрической цепи, образующая замкнутый путь, в которой один из узлов одновременно является началом и концом пути, а остальные встречаются только один раз.

27. Контур колебательный

Электрическая цепь, в которой может возникать колебательная составляющая преходящего ока.

28. Коэффициент мощности (двухполюсника)

Скалярная величина, равная отношению активной мощности двухполюсника к полной мощности

29. Многополюсник

Часть электрической цепи, имеющая более двух выделенных выводов.

30. Мощность (двухполюсника) активная

Величина, равная среднеарифметическому значению мгновенной мощности двухполюсника за период.

31. Мощность (двухполюсника) комплексная

Комплексная величина, равная произведению комплексного действующего значения синусоидального электрического напряжения и сопряженного комплексного действующего значения синусоидального электрического тока двухполюсника.

32. Мощность (двухполюсника) мгновенная

Скорость поступления в двухполюсник электромагнитной энергии в рассматриваемый момент времени, равная произведению мгновенных значений электрического напряжения и электрического тока на входе двухполюсника.

33. Мощность (двухполюсника) полная

Величина, равная произведению действующих значений электрического напряжения и электрического тока на входе двухполюсника.

34. Мощность (двухполюсника) реактивная

Величина, равная при синусоидальных электрическом токе и электрическом напряжении произведению действующего значения напряжения на действующее значение тока и на синус сдвига фаз между напряжением и током двухполюсника.

35. Напряжение (электрическое)

Скалярная величина, равная линейному интегралу напряженности электрического поля рассматриваемого пути.

5

Примечание – Электрическое напряжение U12 вдоль рассматриваемого пути от точки 1 к точке 2 определяют по формуле U12= , где E- напряженность электрического поля; dl- бесконечно малый элемент пути; r1 и r2- радиус-векторы точек 1 и 2.

36. Опережение по фазе (первой синусоидальной функции относительно второй)

Алгебраическая величина, определяемая вычитанием начальной фазы второй синусоидальной функции из начальной фазы первой синусоидальной функции, имеющей такой же период.

Примечание – Если начальные фазы синусоидального электрического напряжения и синусоидального электрического тока равны соответственно ѱu и ψi, то опережение по фазе синусоиды напряжения относительно синусоиды тока равно ѱu – ψi.

37. Параметр электрической цепи (элемента электрической цепи)

Величина, характеризующая какое-либо свойство электрической цепи (элемента электрической цепи) в качественном и количественном отношениях.

38 Период (электрического тока)

Наименьший интервал времени, по истечении которого мгновенные значения периодического электрического тока повторяются в неизменной последовательности.

Примечание – Аналогично определяют периоды электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

39. Потенциал (данной точки) (электрический)

Разность электрических потенциалов данной точки и другой определенной, произвольно выбранной точки.

40. Поток магнитный

Скалярная величина, равная потоку магнитной индукции.

41. Потокосцепление

Сумма магнитных потоков, сцепленных с элементами контура электрической цепи.

42. Потокосцепление взаимной индукции

Потокосцепление одного элемента электрической цепи, обусловленное электрическим током в другом элементе цепи.

43. Потокосцепление самоиндукции

Потокосцепление элемента электрической цепи, обусловленное электрическим током в этом элементе.

44. Проводимость (электрическая) активная

6

Параметр пассивного двухполюсника, равный отношению активной мощности, поглощаемой в этом двухполюснике, к квадрату действующего значения электрического напряжения на его выводах.

45. Проводимость (электрическая) взаимная

Величина, равная отношению выходного электрического тока к входному электрическому напряжению, выраженных в операторной или комплексной форме.

46. Проводимость (для постоянного тока) электрическая

Скалярная величина, равная отношению постоянного электрического тока через пассивный двухполюсник к постоянному электрическому напряжению между выводами этого двухполюсника.

47. Проводимость комплексная (электрическая)

Комплексная величина, равная отношению комплексного действующего значения синусоидального электрического тока в пассивной электрической цепи или в ее элементе к комплексному действующему значению синусоидального электрического напряжения на выводах этой цепи или на этом элементе.

48. Проводимость операторная (электрическая)

Величина, равная отношению операторного электрического тока на входе линейного пассивного двухполюсника к операторному электрическому напряжению на его выводах при нулевых начальных значениях электрических токов в индуктивных катушках и электрических напряжений на электрических конденсаторах.

49. Проводимость полная (электрическая)

Параметр пассивного двухполюсника, равный отношению действующего значения электрического тока через этот двухполюсник к действующему значению электрического напряжения между выводами двухполюсника при синусоидальных электрическом напряжении и электрическом токе.

50. Проводимость реактивная

Мнимая часть комплексной электрической проводимости.

Примечание – Реактивная проводимость конденсатора положительна, индуктивной катушки- отрицательна.

51. проводимость электрическая

Скалярная величина, равная отношению постоянного электрического тока через пассивный двухполюсник к постоянному электрическому напряжению между выводами этого двухполюсника.

52. Разность потенциалов (электрических)

Электрическое напряжение в безвихревом электрическом поле, характеризующееся независимостью от выбора пути интегрирования.

7

53. Режим (в электрической цепи) установившийся

Режим электрической цепи, при котором электродвижущие силы, электрические напряжения и электрические токи в электрической цепи являются постоянными или периодическими.

54. Резистор

Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.

55. Резонанс (в электрической цепи)

Явление в электрической цепи, содержащей участки, имеющие индуктивный и емкостной характер, при котором разность фаз синусоидального электрического напряжения и синусоидального электрического тока на входе цепи равна нулю.

56. Резонанс напряжений

Резонанс в участке электрической цепи, содержащей последовательно соединенные индуктивный и емкостной элементы.

57. Резонанс токов

Резонанс в участке электрической цепи, содержащей параллельно соединенные индуктивный и емкостной элементы.

58. Самоиндукция

Электромагнитная индукция, вызванная изменением сцепляющегося с контуром магнитного потока, обусловленного электрическим током в этом контуре.

59. Связь гальваническая

Связь электрических цепей посредством электрического поля в проводящей среде.

60. Связь индуктивная

Связь электрических цепей посредством магнитного поля.

61. Сдвиг фаз между напряжением и током

Алгебраическая величина, определяемая вычитанием начальной фазы синусоидального электрического тока из начальной фазы синусоидального электрического напряжения.

62. Сила электродвижущая; ЭДС

Скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать электрический ток.

Примечание – электродвижущая сила равна линейному интегралу напряженности стороннего поля и индуцированного электрического поля вдоль рассматриваемого пути между двумя точками или вдоль рассматриваемого замкнутого контура; в случае движения элементов

8

контура напряженность индуктированного электрического поля определяют с учетом силы Лоренца.

63. Синтез (электрической цепи)

Выбор топологии электрической цепи и определение параметров элементов ее схемы замещения, позволяющих получить заданные свойства цепи.

64. Система многофазная уравновешенная

Многофазная система электродвижущих сил и электрических токов, при которой мгновенная мощность в многофазной электрической цепи, обусловленная ими, не зависит от времени.

65. Система нулевой последовательности (токов) (симметричная)

Симметричная многофазная система электрических токов, в которой электрические токи совпадают по фазе.

Примечание – Аналогично определяют симметричные системы нулевой последовательности электрических напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

66. Система обратной последовательности (токов) (симметричная)

Симметричная многофазная система электрических токов, порядок следования фаз которых  обратен основному.

Примечания:

1. При обратном порядке следования фаз сдвиги по фазе каждой из фаз симметричной многофазной системы электрических токов относительно фазы, принятой за первую, уменьшаются или увеличиваются на одинаковую величину, равную 2р(1-k)/m, где m – число фаз; k=1, 2, …, m - номер фазы.

2. Аналогично определяют симметричные системы обратных последовательностей напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

67. Система прямой последовательности токов (симметричная)

Симметричная многофазная система электрических токов, порядок следования фаз  которых принят в качестве основного.

Примечания:

1. При основном порядке следования фаз сдвиги по фазе каждой из фаз симметричной многофазной системы электрических токов относительно фазы, принятой за первую, увеличиваются или уменьшаются на одинаковую величину, равную  2р(1-k)/m, где m – число фаз; k=1, 2, … ,m - номер фазы.

9

2. Аналогично определяют симметричные системы прямой  последовательности напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

68. Система электрических токов многофазная

Совокупность синусоидальных электрических токов одной частоты, сдвинутых друг относительно друга по фазе, действующих в многофазной системе электрических цепей.

Примечание - Аналогично определяют многофазные системы электрических  напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

69. Система электрических токов многофазная симметричная [несимметричная]

Многофазная система электрических токов, в которой электрические токи равны [не равны] по амплитуде и/или сдвинуты друг относительно друга по фазе на одинаковые [не одинаковые] углы.

Примечания:

1. У симметричной многофазной системы электрических токов сдвиг электрических токов друг относительно друга по фазе составляет угол, равный 2π/m, где  m – число фаз

2. Аналогично определяют симметричные [несимметричные] многофазные системы электрических напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

70. Система электрических токов трехфазная

Многофазная система электрических токов при числе фаз, равном трем.

Примечание - Аналогично определяют трехфазные системы электрических  напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

71. Система электрических токов многофазная

Совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные электродвижущие силы одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе, создаваемые общим источником электрической энергии.

72. Соединение (электрическое)

Соединение участков электрической цепи, с помощью которого образуется электрическая цепь.

73. Соединение (участков электрической цепи) параллельное

Электрическое соединение, при котором рассматриваемые участки электрической цепи присоединяются к одной паре узлов.

10

74. Соединение (участков электрической цепи) последовательное

Электрическое соединение, при котором через рассматриваемые участки электрической цепи возможен только один и тот же электрический ток.

75. Соединение (участков электрической цепи) смешанное

Сочетание последовательного и параллельного соединений участков электрической цепи.

76. Сопротивление (электрическое) активное

Параметр пассивного двухполюсника, равный отношению активной мощности, поглощаемой в этом двухполюснике, к квадрату действующего значения электрического тока через этот двухполюсник.

77. Сопротивление (электрическое) взаимное

Величина, равная отношению выходного электрического напряжения к входному электрическому току, выраженных в операторной или комплексной форме.

78. Сопротивление емкостное

Реактивное сопротивление, обусловленное емкостью элемента электрической цепи и равное абсолютному значению величины, обратной произведению значений этой емкости и угловой частоты.

79. Сопротивление индуктивное

Реактивное сопротивление, обусловленное собственной индуктивностью  элемента электрической цепи и равное произведению значений индуктивности  и угловой частоты.

80. Сопротивление (электрическое) комплексное

Комплексная величина, равная отношению комплексного действующего значения синусоидального электрического напряжения на выводах пассивной электрической цепи или ее элемента к комплексному действующему значению синусоидального электрического тока в этой цепи или в этом элементе.

81. Сопротивление (электрическое) операторное

Величина, равная отношению операторного электрического напряжения на выводах  линейного пассивного двухполюсника к операторному электрическому току в этом двухполюснике при нулевых начальных значениях электрических токов в индуктивных катушках и электрических напряжений на электрических конденсаторах.

82. Сопротивление (электрическое) полное

11

Параметр пассивного двухполюсника, равный отношению действующего значения электрического напряжения на выводах этого двухполюсника к действующему значению электрического тока через двухполюсник при синусоидальном электрическом напряжении и электрическом токе.

83. Сопротивление постоянному току электрическое

Скалярная величина, равная отношению постоянного электрического напряжения между выводами пассивного двухполюсника к постоянному электрическому току в нем.

84. Сопротивление реактивное

Параметр пассивного двухполюсника, равный квадратному корню из разности квадратов полного и активного электрических сопротивлений двухполюсника, взятому со знаком плюс, если электрический ток отстает по фазе от электрического напряжения, и со знаком минус, если электрический ток опережает по фазе напряжение.

85. Схема (электрической цепи)

Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов.

86.  Схема замещения (электрической цепи)

Схема электрической цепи, отображающая свойства цепи при определенных условиях.

87. Схема (электрической цепи) планарная.

Схема электрической цепи, которая на плоскости может быть изображена с непересекающимися ветвями.

88. Схема (электрической цепи) эквивалентная

Схема электрической цепи, в которой величины, подлежащие рассмотрению, имеют те же значения, что и в исходной схеме замещения.

89. Ток (полный)

Скалярная величина, равная сумме электрического тока проводимости, электрического тока переноса и электрического тока смещения сквозь рассматриваемую поверхность.

90. Ток (электрический) операторный

Величина, полученная преобразованием Лапласа из мгновенного значения электрического тока, рассматриваемого как функция времени

Примечание – Аналогично определяют операторное электрическое напряжение, магнитный поток, электродвижущую силу, электрический заряд и т.д.

91. Ток (электрический) переменный

12

Электрический ток, изменяющийся во времени.

Примечание – Аналогично определяют переменные электрическое напряжение, магнитный поток, электродвижущую силу и т.д.

92. Ток (электрический) периодический

Электрический ток, мгновенные значения которого повторяются через равные интервалы времени в неизменной последовательности.

Примечание – Аналогично определяют периодические электрическое напряжение, магнитный поток, электродвижущую силу и т.д.

93. Ток (электрический) постоянный

Электрический ток, не изменяющийся во времени.

Примечание – Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, магнитный поток, электродвижущую силу и т.д.

94. Ток (электрический) синусоидальный

Периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени.

Примечание – Аналогично определяют синусоидальные электрическое напряжение, магнитный поток, электродвижущую силу и т. д.

95. Ток электрический

Явление направленного движения носителей электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемые магнитным полем.

96. Узел (электрической цепи)

Место соединения ветвей электрической цепи

97. Участок (электрической) цепи

Часть электрической цепи, содержащая выделенную совокупность ее элементов.

98. Фаза (многофазной системы электрических цепей)

Часть многофазной системы электрических цепей, в которой может протекать один из электрических токов многофазной системы электрических токов.

99. Фаза (синусоидального электрического тока) начальная

Значение фазы синусоидального тока в начальный момент времени.

Примечание – Аналогично определяют начальные фазы синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электродвижущей силы и т. д.

13

100. Фаза (синусоидального электрического) тока

Аргумент синусоидального электрического тока, отсчитываемый от точки перехода значения тока через нуль к положительному значению.

Примечание – Аналогично определяют фазы синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электродвижущей силы и т. д.

101. Характеристика (источника электрической энергии) внешняя

Зависимость между электрическим напряжением на выводах источника электрической энергии и электрическим током в нем.

102. Характеристика вольт-амперная

Зависимость электрического напряжения на выводах элемента электрической цепи от электрического тока в нем.

103. Цепи электрические связанные

Электрические цепи, процессы в которых влияют друг на друга посредством общего магнитного поля или общего электрического поля.

104. Цепь (электрическая) активная

Электрическая цепь, содержащая источники электрической энергии.

Примечание – Аналогично определяют активный участок электрической цепи, двухполюсник.

105. Цепь (электрическая) пассивная

Электрическая цепь, не содержащая источников электрической энергии

Примечание – Аналогично определяют пассивный участок электрической цепи, двухполюсник.

106. Цепь с сосредоточенными параметрами электрическая

Электрическая цепь, в которой электрические сопротивления, индуктивности и электрические емкости считают сосредоточенными на отдельных участках этой цепи.

107. Цепь электрическая

Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.

108. Цепь электрическая линейная [нелинейная]

Электрическая цепь, у которой электрические напряжения и электрические токи или (и) электрические токи и магнитные

14

потокосцепления, или (и) электрические заряды и электрические напряжения связаны друг с другом линейными [нелинейными] зависимостями.

109. Цепь электрическая многофазная

Многофазная система электрических цепей, в которой отдельные фазы электрически соединены друг  другом.

110. Цепь электрическая многофазная симметричная

Многофазная электрическая цепь, в которой комплексные электрические сопротивления составляющих ее фаз одинаковы.

111. Частота (электрического тока)

Величина, обратная периоду электрического тока.

Примечание – Аналогично определяют частоты электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

112. Частота колебательного контура собственная

Частота колебательной составляющей преходящего тока.

113. Частота резонансная

Частота электрического тока и электрического напряжения при резонансе в электрической цепи.

114. Частота (синусоидального электрического тока) угловая

Скорость изменения фазы синусоидального электрического тока, равная частоте синусоидального электрического тока, умноженной на 2π.

Примечание - Аналогично определяют угловые частоты синусоидальных электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.

115. Четырехполюсник

Часть электрической цепи, имеющая две пары выводов, которые могут быть входными и выходными.

116. Элемент (электрической цепи) идеальный

Абстрактное представление элемента электрической цепи, характеризуемое одним параметром.

117. Элемент (электрической цепи) линейный [нелинейный]

Элемент электрической цепи, у которого электрические напряжения и электрические токи или (и) электрические токи и магнитные потокосцепления, или (и) электрические заряды и электрические напряжения связаны друг с другом линейными [нелинейными] зависимостями.

118. Элемент (электрической) цепи

Отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию.

15

Список литературы

Основная:

1. Теоретические основы электротехники: Учеб. для вузов/ К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин -4-е изд., доп. для  самост. изучения курса. –СПб.:Питер.-(Учебник для вузов). –Т.1.-2003.-463 с.:ил.

2. Теоретические основы электротехники: Учеб. для вузов/К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин -4-е изд., доп. для  самост. изучения курса. –СПб.:Питер.-(Учебник для вузов). –Т.2.-2003.-576 с.:ил.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник для вузов.-10-е изд., стереотип. –М.: Гардарики, 2003.-638 с.:ил.

4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учеб. пособие для вузов/ Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др.; Под ред. Л.А.Бессонова. -4-е изд., перераб.-М.: Высш. школа, 2003.-528 с.: ил.

5. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1990.-544 с.

6.Виноградова Л.Е., Лукманов В.С. Расчет электрических цепей. Учеб. пособие /УГАТУ, Уфа, 2000.-96с.

7.Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учеб. пос./Л.Е. Виноградова, А.В. Гусаров, В.И. Журавская и др.-Уфа: УГАТУ, 2002.-31с.

Дополнительная:

8.Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в электрических цепях: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2001.-407с.

9. Опорный конспект по теории электрических цепей: Метод. указания /Сост.: Виноградова Л.Е., Лукманов В.С., Медведева Л.С., Чечулина И.Е.; УГАТУ, Уфа 1997.-35с.

10. Лукманов В.С. Теоретические основы электротехники: Методические указания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения/ Сост.: В.С. Лукманов; Уфимский гос. авиационный техн. ун-т.- Уфа, УГАТУ, 2002-27с.

11. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52002-2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий- М.: Издательство стандартов,2003-28с.

12.Электротехника. Терминология: Справочное пособие.- Вып. 3. – М. Издательство стандартов, 1989.-343с.