Практическая работа №3

Расчет ущерба, наносимого окружающей среде в результате загрязнения поверхности Земли

Укрупненную оценку ущерба, наносимого окружающей среде в результате загрязнения поверхности Земли твердыми отходами, проводят в соответствии с выражением*

,

где У - ущерб, наносимый окружающей среде в результате загрязнения поверхности Земли твердыми отходами, руб./год;

m - масса твердых отходов, т/год;

Уп - удельный ущерб от поступления в окружающую среду 1 тонны твердых отходов, руб./т.

Удельный ущерб от поступления в окружающую среду твердых отходов производства и потребления (без учета вторичного загрязнения) может быть выражен через затраты на удаление, обезвреживание и захоронение твердых отходов, а также через стоимость отчуждаемой для этих целей земли и затраты на ее санитарно-гигиеническую рекультивацию:

,

где Ууд - затраты на удаление, обезвреживание и захоронение 1 т твердых отходов, руб./т;

Ут - ущерб, наносимый народному хозяйству изъятием территории под складирование, создание отвалов, захоронение 1 т твердых отходов с последующей их санитарно-гигиенической рекультивацией, руб./т.

Для расчета Ууд используют выражение

,

где Зт - текущие затраты на удаление 1 т твердых отходов (транспортировка отходов, погрузочно-разгрузочные работы), руб./т: (табл. 1)

Таблица 1

| Расстояние перевозки, км | Зт, руб./т |
| --- | --- |
| 24 | 7,00 |
| 30 | 7,24 |
| 40 | 7,58 |
| 50 | 7,88 |
| 60 | 8,18 |
| 70 | 8,48 |
| 80 | 8,78 |
| 90 | 9,08 |
| 100 | 9,38 |

Cc - эксплуатационные расходы, связанные с содержанием 1 т твердых отходов на свалках или в отвалах, а также с обезвреживанием или уничтожением твердых отходов в специальных установках, руб./т: (табл. 2)

Таблица 2

| Местность | Cc, руб./т |
| --- | --- |
| Республика Татарстан | 0,147 |
| г. Казань | 0,33 |

Кc - удельные капитальные затраты на сооружение систем удаления, обезвреживания, складирования или уничтожения твердых отходов, руб./т .

Примечание: в общие затраты на удаление твердых отходов включены затраты на погрузочно-разгрузочные работы, составляющие 5,68 руб./т отходов.

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности удельных капитальных затрат.

Величину Ут рассчитывают по формуле

где Зз - экономическая оценка 1 га земли по нормативам затрат на возмещение потерь сельскохозяйственного производства, руб./га: (табл. 3)

Таблица 3

| Экономический район | Средневзвешенная стоимость с/х угодий на 1990 г., тыс.руб./га |
| --- | --- |
| Северо-западный в т.ч. С.-Петербургская обл. | 1,0 20,1 |
| Центральный в т.ч. Московская обл. | 5,8 32,5 |
| Волго-Вятский | 4,1 |
| Центрально-черноземный | 11,2 |
| Поволжский | 4,3 |
| Северо-Кавказский в т.ч. Краснодарский край | 11,2 22,5 |
| Уральский | 3,0 |
| Западно-Сибирский | 0,7 |
| Восточно-Сибирский | 0,2 |

Зр - усредненные затраты на санитарно-гигиеническую рекультивацию 1 га земли (2618 руб./га в 1999 году);

S - площадь, используемая для складирования 1 т твердых отходов (принимается по отраслевым данным в интервале от 0,00002 до 0,0002 га/т).

Задание по вариантам                                                                                   Таблица 4

| №в Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса твердых отходов, т/год | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Расстояние перевозки, км | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 |
| Удельные капитальные затраты (Кс), руб/т | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
| Площадь, используемая для складирования отходов (S), га/т | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный коэффициент экономической эффективности, (Ен) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

1.Провести расчеты, связанные загрязнения поверхности Земли размещением отходов производства и потребления.

2. Сделать выводы.

Контрольные вопросы.

- Что такое природоохранные мероприятия и для чего они проводятся?

- Что такое экономический ущерб? Фактический ущерб? Возможный ущерб?

Предотвращенный ущерб?

- Что такое удельный ущерб?

- Какие компоненты включает в себя эколого-экономический ущерб?

- Назовите показатели эффективности  природоохранных мероприятий.

- Какие факторы важны при обосновании природоохранных мероприятий?