Лабораторная работа № 1

RISC-архитектурА микроконтроллеров семейства AVR фирмы AtMEL

Введение

Практически все оконченные устройства современных систем автоматизации и автоматики в электроэнергетических установках являются микропроцессорными.

В классической микропроцессорной системе используются: отдельная микросхема процессора, отдельные микросхемы памяти и отдельные порты ввода-вывода. Стремительное развитие микропроцессорной техники требует всё большей и большей степени интеграции микросхем, именно поэтому были разработаны микросхемы, которые объединяют в себе сразу все элементы микропроцессорной системы.

Для однокристальных микроконтроллеров понятие «центральный процессор» обычно не употребляется. Вычислительным ядром микроконтроллеров является арифметико-логическое устройство (АЛУ).

Кроме АЛУ, микроконтроллер содержит:

- тактовый генератор;

- память данных;

- память программ;

- порты ввода-вывода.

Все эти элементы соединены между собой внутренними шинами данных и адреса. С внешним миром микроконтроллер общается при помощи портов ввода-вывода. Любой микроконтроллер всегда имеет один или несколько портов. Кроме того, современные микроконтроллеры всегда имеют встроенную систему прерываний, а также встроенные программируемые таймеры, компараторы, цифроаналоговые преобразователи и многое другое.

Если речь идёт о портативном устройстве управления, то в нём применяются именно микроконтроллеры. Чистые микропроцессоры в настоящее время применяются только в персональных компьютерах.

Микроконтроллеры AVR имеют развитую систему команд, насчитывающую до 133 инструкций, производительность, приближающуюся к 1 MIPS/МГц, Flash ПЗУ программ с возможностью внутрисхемного перепрограммирования. Многие чипы имеют функцию самопрограммирования. AVR-архитектура оптимизирована под язык высокого уровня Си. Кроме того, все кристаллы семейства совместимы "снизу вверх".

Цель работы

Рассмотрение RISC-архитектуры микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel.

Задачи

Определение преимуществ и недостатков архитектуры микроконтроллеров AVR. Выявление принципиальных различий в характеристиках и возможностях различных моделей микроконтроллеров AVR, таких как Atmega  и Attiny.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Проведение лабораторной работы осуществляется на персональных компьютерах с предустановленным приложением «МК AVR.pdf».

Рис. 2.1. Вид рабочего стола с ярлыком для запуска приложения «МК AVR.pdf»

Таблица 2.1. Содержание приложения «МК AVR.pdf»

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предисловие | 9 |
| 2 | Глава 1. Знакомство с семейством Tiny | 12 |
| 3 | Глава 2. Архитектура микроконтроллеров семейства Tiny | 21 |
| 4 | Глава 3. Устройство управления микроконтроллеров семейства Tiny | 48 |
| 5 | Глава 4. Порты ввода/вывода | 76 |
| 6 | Глава 5. Таймеры в микроконтроллерах семейства Tiny | 86 |
| 7 | Глава 6. Аналоговый компаратор | 100 |
| 8 | Глава 7. Аналого_цифровой преобразователь | 104 |
| 9 | Глава 8. Знакомство с семейством Mega | 114 |
| 10 | Глава 9. Архитектура микроконтроллеров семейства Mega | 148 |
| 11 | Глава 10. Тактирование, режимы пониженного энергопотребления и сброс | 200 |
| 12 | Глава 11. Прерывания | 230 |
| 13 | Глава 12. Порты ввода/вывода | 248 |
| 14 | Глава 13. Таймеры | 255 |
| 15 | Глава 14. Аналоговый компаратор | 305 |
| 16 | Глава 15. Аналого_цифровой преобразователь | 310 |
| 17 | Глава 16. Универсальный асинхронный приемопередатчик | 324 |
| 18 | Глава 17. Последовательный периферийный интерфейс SPI | 347 |
| 19 | Глава 18. Последовательный двухпроводный интерфейс | 355 |
| 20 | Глава 19. Общие сведения о системе команд | 390 |
| 21 | Глава 20. Описание команд | 403 |
| 22 | Глава 21. Введение в программирование микроконтроллеров AVR | 472 |
| 23 | Глава 22. Последовательное программирование при высоком напряжении | 482 |
| 24 | Глава 23. Программирование по последовательному каналу | 489 |
| 25 | Глава 24. Параллельное программирование | 498 |
| 26 | Глава 25. Программирование по интерфейсу JTAG | 514 |
| 27 | Глава 26. Самопрограммирование микроконтроллеров семейства Mega | 528 |
| 28 | Приложение | 542 |

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AVR

Микроконтроллеры AVR являются разработкой и продуктом фирмы Atmel. Отличие данных микроконтроллеров от аналогичных - в довольно удачной RISC-архитектуре ядра процессора и широком наборе периферийных модулей, что облегчает процесс программирования устройства. Эти микросхемы производятся по технологии 0,35 мкм и работают с тактовой частотой от  16 МГц, обеспечивая производительность до 16 MIPS.

В основе микроконтроллеров семейства AVR лежит 8- битное центральное процессорное устройство, построенное по принципу RISK-архитектуры.

Базой данного блока является арифметико-логическое устройство АЛУ.

По тактовому сигналу из памяти программ в соответствии с содержимым счетчика команд выбирается нужная команда и выполняется вычисление.

При выборе команды из памяти программ происходит выполнение предыдущей выбранной команды, это позволяет получить быстродействие на уровне 1 MIPS на 1 МГц. АЛУ подключено к 32-м регистрам общего назначения. РОН находятся в начале адресного пространства оперативной памяти, но не являются ее частью физически. Поэтому к ним идёт обращение и как к регистрам, и как к памяти.

Архитектура ядра микроконтроллеров AVR семейства ATtiny представлена для примера на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Архитектура ядра микроконтроллеров AVR семейства Tiny

Фирма Atmel выпускает такие семейства 8-битных микроконтроллеров: Tiny и Mega. Микроконтроллеры Tiny имеют Флэш-ПЗУ по 1 и 2 кбайт в корпусе на 8 –20 выводов, а микроконтроллеры Mega соответственно Флэш-ПЗУ 8 –128 кбайт в корпусе на 28 –64 вывода.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

Описание микроконтроллеров AVR фирмы Atmel представлено в файле «МК AVR.pdf», для его запуска необходимо на Рабочем столе компьютера найти соответствующую иконку и запустить приложение, дважды щелкнув левой кнопкой мыши. Перед запуском файла «МК AVR.pdf» в компьютере пользователя должно быть предустановленно приложение Adobe Reader версии 8 и выше.

После запуска файла «МК AVR.pdf» появится окно просмотра приложения Adobe Reader, причем в левой колонке находится контекстное меню, где указаны основные разделы описания микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel. В основном поле приложения находится описание, а также полоса прокрутки для перехода к интересующим главам и разделам описания.

ЗАДАНИЕ

Описание микроконтроллеров AVR фирмы Atmel представлено в приложении «МК AVR.pdf». Модели микроконтроллеров, описание которых необходимо представить в отчете согласно варианту здания, представлены в табл. 2.2

Таблица 2.2.Варианты заданий

| № | Наименование модели микроконтроллера | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATtiny11 | 1 |
| 2 | ATtiny11L | 2 |
| 3 | ATtiny12 | 3 |
| 4 | ATtiny12L | 4 |
| 5 | ATtiny12V | 5 |
| 6 | ATtiny15L | 6 |
| 7 | ATtiny28L | 7 |
| 8 | ATtiny28V | 8 |
| 9 | ATmega8 | 9 |
| 10 | ATmega8L | 10 |
| 11 | ATmega8515 | 11 |
| 12 | ATmega8515L | 12 |
| 13 | ATmega16 | 13 |
| 14 | ATmega16L | 14 |
| 15 | ATmega161 | 15 |
| 16 | ATmega161L | 16 |
| 17 | ATmega162 | 17 |
| 18 | ATmega162L | 18 |
| 19 | ATmega162V | 19 |
| 20 | ATmega163 | 20 |
| 21 | ATmega163L | 21 |
| 22 | ATmega323 | 22 |
| 23 | ATmega323L | 23 |
| 24 | ATmega32 | 24 |
| 25 | ATmega32L | 25 |

- вариант задания определяется номером студента в журнале группы.

- определив вариант задания, студент должен, согласно табл. 2.2, найти наименование модели микроконтроллера семейства AVR, описание которого он должен представить в отчете.

- открыв файл «МК AVR.pdf», студент должен прочесть введение, изучить таблицы и графики, соответствующие описанию своей модели микроконтроллера.

- изучив особенности периферии модели микроконтроллера, студенту рекомендуется повторить некоторые разделы предмета «Информационно-измерительная техника», касающиеся основных элементов интерфейса внутренней структуры микроконтроллера.

- изучив характеристики и структуру микроконтроллера, студент должен составить отчет согласно требованиям в разделе «Содержание отчета».

- составив отчет, студент должен в полной мере представлять особенности и возможности микроконтроллера.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете должны быть отражены результаты рассмотрения и изучения модели микроконтроллера семейства AVR в виде таблиц и графиков, согласно пунктам задания. В таблицах отражаются:

1) основные характеристики модели микроконтроллера;

2) описание основных элементов интерфейса модели микроконтроллера;

3) описание выводов микроконтроллеров;

4) параметры интерфейса и основных структурных элементов модели микроконтроллера.

На графиках отражаются структурные схемы микроконтроллеров, основных элементов и интерфейсов с пояснением их работы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- RISC-архитектура микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel. Преимущества, особенности.

- Особенности архитектуры микроконтроллеров AVR семейства tiny.

- Особенности архитектуры микроконтроллеров AVR семейства mega.

- Принципы работы аналогового компаратора как встроенного элемента микроконтроллеров AVR.

- Принципы работы АЦП как встроенного элемента микроконтроллеров AVR.

- Принципы работы сторожевого таймера микроконтроллеров AVR.

- Способ формирования ШИМ средствами микроконтроллеров AVR.

- Принципы работы шины адреса и шины данных в микроконтроллере AVR.