ЛЕКЦИЯ №8

2.7. Ток и напряжение при последовательном соединении R, L, C

R

L

C

u

i

К цепи с последовательным соединением R, L, C приложено синусоидальное напряжение

u = Umsin(t + u).

На основании II закона Кирхгофа можно записать u = uR + uL + uC.

На основании формул (2.14, 2.17, 2.20) для i = 0 можно записать

u=Umsinω t+ϕ=RImsinω t+ωLImsinω t+π/2+ +1ω CImsinω t−π/2=RImsinω t+ωL−1ω C⋅Imsinω t+π/2 .  (2.22)

Кривые тока и напряжений изображены на рис. 2.9.

t

i

Рис. 2.9. Кривые тока и напряжений при последовательном соединении

Величина X=XL−XC=ωL−1ω C называется реактивным сопротивлением. В зависимости от знака она может иметь индуктивный (X > 0) или емкостной (X < 0) характер.

В комплексной форме уравнение (2.22) можно записать

Um=URm+ULm+UCm=Umejϕ=RIm+jωLIm−j1ω CIm

или

Um=R+jωL−1ω C⋅Im.			(2.23)

Это выражение, связывающее комплексы тока и напряжения, называют законом Ома в комплексной форме.

Отношение UmIm=UI=Z называется комплексным сопротивлением:

Z=R+jω L−1ω C=R+jX.

Действительная часть полного сопротивления – R называется активным сопротивлением, а мнимая – X – реактивным.

Для нахождения подводимого напряжения U и угла сдвига фаз  можно воспользоваться векторной диаграммой, соответствующей уравнению (2.23).

На рис. 2.10 изображены векторы тока и напряжений цепи при индуктивном и емкостном характерах нагрузки. Из векторных диаграмм видно, что входное напряжение будет равно

U=RI2+ω L−1/ω C2I2=R2+X2⋅I.		       (2.24)

+j

+j

+1

+1

а)б)

Рис. 2.10. Векторные диаграммы при индуктивном (а) и емкостном (б) характере нагрузки

Из закона Ома следует, что модуль полного сопротивления равен

Z=R2+X2=R2+ω L−1/ω C2.			(2.25)

Угол фазового сдвига между током и напряжением равен

ϕ=arctgXR=arctgω L−1/ω CR.			    (2.26)

Если задано напряжение  u=Umsinω t+ψ, то ток в последовательно соединенных элементах  R, L, C будет равно

i=UmZsinω t+ψ−ϕ.				       (2.27)

Угол    положителен при индуктивном характере цепи, т.е. при X > 0, и отрицателен при емкостном (X < 0). На векторной диаграмме положительный угол  отсчитывается от вектора тока к вектору напряжения против часовой стрелки.

При X = XL – XC = 0 ток совпадает по фазе с напряжением. Такой режим работы электрической цепи называется резонансом напряжений. Этот режим характеризуется потреблением только активной мощности. При этом ток в цепи максимален, и напряжения на реактивных элементах могут во много раз превышать входное напряжение (XL = XC >> R).

Из выражений (2.25) и (2.26) можно получить

R=Zcosϕ , X=Zsinϕ.				(2.28)

На рис. 2.11 изображены соответствующие треугольники сопротивлений.

Умножив правые и левые части выражения (2.28) на I, получим

Ua=RI=Zcosϕ⋅I=Ucosϕ,

Up=XI=Zsinϕ⋅I=Usinϕ.

+j

+j

+1

jX

R

+1

R

–jX

Рис. 2.11. Треугольники сопротивлений

Величины Uа и Uр называются активной и реактивной составляющими напряжения.

U=Ua2+Up2.

Для характеристики катушек индуктивности пользуются понятием добротности катушки QL=XL/R, которая равна тангенсу угла сдвига фаз . Чем ниже величина R, тем выше добротность катушки.

2.8. Ток и напряжение при параллельном соединении R, L, C

Пусть к цепи (рис. 2.12) приложено напряжение u=Umsinω t. По первому закону Кирхгофа

i=iR+iL+iC.

Ток в резисторе R совпадает по фазе с напряжением u, ток iL отстает, а ток iC опережает напряжение на угол   =  / 2. Следовательно, суммарный ток равен

i=Imsinω t−ϕ=1RUmsinω t+1ω LUmsinω t−π/2+ +ω C Umsinω t+π/2=1RUmsinω t+1ω L−ω C⋅Umsinω t−π/2 . (2.29)

u

i

R

L

C

Рис. 2.12. Схема параллельного соединения R, L, C

Это тригонометрическая форма записи I закона Кирхгофа. Величина B=BL−Bc=1ωL−ωC называется реактивной проводимостью цепи и может иметь индуктивный (B > 0) или емкостной (B < 0) характер.

В комплексной форме уравнение (2.29) имеет вид

Im=IRm+ILm+ICm=Imejϕ=GUm−j1ω LUm+jω CUm

или

Im=G+jω C−1ω LUm.			              (2.30)

Отношение ImUm=IU=Y называется комплексной проводимостью.

Y=G+jω C−1ω L=G+jB.

Действительная часть полной проводимости G называется активной проводимостью, а мнимая B – реактивной.

Векторная диаграмма на рис. 2.13 строится по уравнению (2.30).

Прямоугольный треугольник с катетами IR и (IL + IC) и гипотенузой I называется треугольником токов. Модуль полного тока равен

I=GU2+ω C−1ω L2U2			    (2.31)

или   I=YU, Im=YUm,

где   Y=G2+B2=G2+ω C−1ω L.

+j

+1

U

I

+j

+1

U

I

Рис. 2.13. Векторная диаграмма напряжения и токов при параллельном соединении элементов

Угол сдвига фаз

ϕ=arctgBG=arctgω C−1/ω L1/R.			    (2.32)

Если задано напряжение u = Um sin( t + ), то ток в исследуемой цепи равен

i = Y Um sin (t +  – ).			         (2.33)

При BL = BC (B = 0) реактивная составляющая тока равна нулю. Такой режим называется резонансом токов. Он характерен малым током, который потребляется от источника.

Активная, реактивная и полная проводимости образуют треугольник проводимостей (рис. 2.14). Из его рассмотрения следует

G = Y cos , B = Y sin .

Домножив стороны треугольника на напряжение, получим треугольник токов со сторонами

Iа = GU = Y cos  U = I cos ;

Iр = BU = Y sin  U = I sin ;

I=Ia2+Ip2.

+j

+1

G

B

Y

+j

+1

B

Y

G

Рис. 2.14. Треугольник проводимостей

Для характеристики конденсаторов применяется понятие добротности конденсатора  QC = B / G =  C R.