ЛЕКЦИЯ №11

2.14. Резонансные явления в цепях синусоидального тока

2.14.1. Колебательные (резонансные) цепи

Колебательными или резонансными цепями называются электрические цепи, в которых могут возникать колебания электрических зарядов.

Резонанс – это такой режим электрической цепи, содержащей конденсаторы и катушки индуктивности, при котором интенсивность вынужденных колебаний электрических зарядов максимальна.

При последовательном соединении катушек индуктивности и конденсаторов наблюдается резонанс напряжений, при параллельном – резонанс токов.

Резонанс может возникать при определенном соотношении параметров цепей или при какой-то подаваемой частоте питания. Частоты, при которых наблюдается резонанс, называются резонансными.

Одной из характерных особенностей резонанса является совпадение по фазе тока и напряжения на входе цепи, поэтому в пассивных двухполюсниках можно выделить фазовый резонанс.

Принято различать резонанс напряжений – для последовательного соединения элементов R, L, C и резонанс токов – для цепей с параллельным соединением этих элементов.

2.14.2. Резонанс в последовательном контуре

Рассмотрим простейший колебательный контур (рис. 2.23).

Комплексное сопротивление цепи

Z=R+jX=R+jωL−1ω C.			      (2.35)

R

L

C

I

U

Рис. 2.23. RLC колебательный контур

Резонанс наступает при X=ωL−1/ωC=0.

I

Напряжения на индуктивности и емкости при этом оказываются равными друг другу по величине (UL = XLI = UC = XCI) и скомпенсированными друг с другом. Приложенное напряжение падает только на активном сопротивлении. Полное сопротивление  Z  при  X = 0 будет равно  и при заданном напряжении  ток  I  достигает максимального значения Imax.

Условие равенства L = 1/C показывает, что в общем случае резонансных условий можно достичь, изменяя или параметры цепи L и C или частоту питания . Угловая частота

ω=1LC=ω0					(2.36)

называется резонансной угловой частотой.

Сопротивление

ω0L=1ω0C=LC=ρ				      (2.37)

называется характеристическим или волновым.

В том случае, когда активное сопротивление цепи много меньше волнового, напряжения на индуктивности и емкости значительно превосходят по величине напряжение на зажимах цепи. Количественно различие этих величин принято определять с помощью так называемой добротности контура Q:

Q=ULU=UCU=ω0LIRI=Iω0CRI=ω0LR=1ω0CR=ρR.		  (2.38)

Величина, обратная добротности, называется затуханием

d=1Q=Rρ.	 (2.39)

Это наименование связано с тем, что при отключении колебательного контура от источника, когда контур замыкается накоротко, колебательный процесс затухает тем интенсивнее, чем больше величина d.

В режиме резонанса суммарная энергия электрического и магнитного полей остается постоянной. Действительно, если ток в контуре определяется величиной i = Imsin 0t, то напряжение на емкости будет

uC=1Ci⋅dt=−Imω0Ccosω0t.

Энергия полей будет определяться выражениями

Wм=LI22=LIm22sin2ω0t,

WC=CuC22=CIm22ω02C2cos2ω0t=Im22ω02Ccos2ω0t.

Их сумма

W=Wм+WC=Im2L2sin2ω0t+1ω02LCcos2ω0t.

Учитывая, что ω0t=1ω0C  или  ω02LC=1, будем иметь  W=Im2L2=const.

Кроме факта постоянства суммы энергий электрического и магнитного полей, произведенные выкладки показывают и существующий непрерывный обмен энергиями этих полей. Энергия, поступающая от источника питания, преобразуется в тепло активным сопротивлением. Поэтому вся цепь эквивалентна активному сопротивлению.

2.14.3. Частотные характеристики последовательного

колебательного контура

Под частотными характеристиками цепи понимают зависимости от частоты тех величин, которые характеризуют ее свойства (рис. 2.24). В рассматриваемом случае такими величинами оказываются индуктивное, емкостное и реактивное сопротивления, напряжения на отдельных участках цепи, а также сдвиг фаз между током и приложенным напряжением. Зависимость тока и напряжений от частоты называют резонансными кривыми (рис. 2.25).

X

X

Рис. 2.24. Частотные характеристики

U

I

Рис. 2.25. Резонансные кривые

Характер кривых определяется их аналитическими выражениями:

XL = L, XC = 1/C, X = XL – XC = L – 1/C,

UL=ωLI, UC=IωC, I=UR2+X2, ϕ=arctgωL−1ω CR.

Если учесть, что реальная катушка индуктивности обладает активным сопротивлением провода, а конденсатор - сопротивлением утечки, то при исследовании UL = f1() и UC = f2() оказывается, что максимум UL наступает при частоте ωL=ω022−d2>ω0, а максимум  UC наступает при ωC=ω02−d22<ω0. Следовательно, расхождение частот L и C будет тем больше, чем больше затухание d.

Резонансная кривая тока показывает избирательные свойства последовательного контура. Он обладает наименьшим сопротивлением при частотах, близких к резонансной; при отклонении частоты в ту или другую сторону сопротивление контура растет.

Выражение тока в цепи можно привести к виду

I=UZ=UR2+ωL−1ω C2=UR2+ω02L2ωω0−1ωLCω0⋅ω0ω02=

=UR1+Q2ωω0+ω0ω2,

которое показывает, что с возрастанием добротности  Q=ω0LR кривая I=fωω0 становится более острой; цепь более «избирательна» в своем поведении к резонансной частоте (рис. 2.26).

1

0

1

Рис. 2.26. Избирательность контура