ЛЕКЦИЯ №12

2.14.4. Резонанс в параллельном контуре

U

I

G

L

C

Резонанс возникает при условии равенства нулю реактивной проводимости B = BL – BC = 0 или  1/0L = 0C.

Взаимная компенсация индуктивной и емкостной проводимостей возникает при условии ω02LC=1, т.е. при том же условии, при котором имеет место резонанс в последовательном контуре (при резонансе напряжений).

В режиме резонанса токов полная проводимость

Y=G2+BL−BC2=G

достигает своего минимального значения, равного G, а полное сопротивление цепи при этом, в отличие от резонанса напряжений, имеет максимальное значение. Поэтому ток в неразветвленной части цепи имеет минимальное значение. Соответствующая векторная диаграмма показана на рис. 2.27.

Так как векторы IL и IC направлены противоположно друг другу и равны по величине, то на векторной диаграмме вектор тока I в неразветвленной части цепи равен по величине и направлению вектору IR = GU, изображающему ток в  ветви с активным сопротивлением.

U

Рис. 2.27. Векторная диаграмма при резонансе токов

При этом может оказаться, что токи в индуктивности и емкости будут превосходить ток в неразветвленной части цепи. Такое положение может возникать, когда G < 1/0L = 0C.

Поскольку ω0=1LC, то это условие приводит к следующему G<C/L.

Величину γ=C/L называют волновой проводимостью цепи.

Отношение активной проводимости G к волновой называют затуханием цепи α=G/γ.

Затухание также показывает во сколько раз ток в неразветвленной части цепи меньше (или больше) тока в ветви с емкостью или индуктивностью

Gγ=GC/L=Gω0C=Gω0L=α.

Умножив числитель и знаменатель на напряжение U, получим

GUγU=GUω0CU=GU1ω0LU=IRIL=IRIC=IIL=IIC=α.

Величина, обратная затуханию цепи, называется добротностью Q.

С энергетической точки зрения процессы при параллельном резонансе аналогичны процессам в цепи с последовательным резонансом. Энергия магнитного поля катушки в течение четверти периода тока переходит в энергию электрического поля конденсатора, и в последующую четверть периода возвращается обратно из конденсатора в катушку. Обмен энергиями между полями цепи и источником питания не происходит.

Явление резонанса токов имеет важное значение в электроэнергетике. Так как основными потребителями электроэнергии являются двигатели, которые представляют собой активно-индуктивную нагрузку, то установка потребителей емкостной мощности вблизи приемников позволяет снизить токи, протекающие по ЛЭП, и тем самым уменьшить потери электроэнергии.

2.14.5. Частотные характеристики цепи с параллельным

соединением R, L, C

Считая действующее значение напряжения питания неизменным, рассмотрим зависимости токов в ветвях от частоты питания, представляющие собой резонансные кривые (рис. 2.28).

Ток IR = GU в ветви с активным сопротивлением от частоты не зависит и при U = const  он неизменен.

Ток IC = CU представляет собою прямую линию, проходящую через начало координат.

I

Рис. 2.28. Резонансные кривые

Ток в ветви с индуктивностью IL = U/(L) является гиперболой, точка пересечения которой с током в ветви с емкостью определяет величину резонансной частоты 0.

Ток в неразветвленной части цепи

I=UG2+1ωL−ω C2

становится минимальным и равным току в ветви с активной  проводимостью при резонансной частоте.

Так как сдвиг фаз между приложенным напряжением и током в неразветвленной части цепи определяется выражением

ϕ=arctg1ωL−ω CG,

то на  участке  оси  абсцисс  0–0 ток отстает от напряжения, а на участке ω0−∞ – опережает напряжение; величина же тока при отклонении частоты от резонансного значения возрастает.

Можно показать, что с увеличением добротности зависимость тока от частоты приобретает более заостренную форму.

Угол сдвига фаз  между током в неразветвленной части цепи и напряжением питания изменяется монотонно, переходя из области положительных значений в область отрицательных в диапазоне ±π2.

3. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЦЕПИ

3.1. Основные положения и определения

При изменении магнитного поля, связанного с каким-либо витком, в последнем наводится ЭДС, которая определяется скоростью изменения магнитного потока, независимо от того, чем вызвано изменение этого потока. В катушке, состоящей из большого числа витков, наводится ЭДС, пропорциональная скорости изменения потокосцепления. Потокосцепление – это сумма магнитных потоков, сцепленных с отдельными витками данной катушки. Если все витки катушки пронизываются одним и тем же магнитным потоком, то потокосцепление равно произведению магнитного потока на число витков.

При рассмотрении цепей гармонического тока мы учитывали лишь явление самоиндукции, т.е. наведение ЭДС в электрической цепи при изменении потокосцепления самоиндукции из-за тока в этой цепи. Отношение потокосцепления самоиндукции к току характеризовалось скалярной величиной – индуктивностью L.

Явление взаимной индукции связано с наведением ЭДС в цепи при изменении потокосцепления взаимной индукции в связи с изменением тока в другой цепи. Такие две электрические цепи называются индуктивно связанными цепями.

Отношение потокосцепления взаимной индукции в одной цепи к току в другой характеризуется взаимной индуктивностью M, которая также является скалярной величиной.

Если потокосцепление W1FM2 первой цепи обусловлено током i2 второй цепи, то взаимная индуктивность цепей определяется как

M12=W1ΦМ2i2.					    (3.1)

Соответственно потокосцепление W2FМ1 второй цепи, обусловленное током i1 первой цепи характеризуется взаимной индуктивностью

M21=W2ΦМ1i1.					   (3.2)

Для линейных электрических цепей выполняется равенство M12 = M21. Поэтому индексы у параметра взаимной индуктивности можно упустить.

Справедливость последнего равенства можно доказать, если выразить FM1 и FM2 через соответствующие намагничивающие силы i1W1 и i2W2 и магнитную проводимость путей, по которым замыкаются эти потоки

λM=μal.

M12=W1i2W2λMi2=W1W2λM			       (3.3)

Величина M пропорциональна произведению чисел витков катушек и магнитной проводимости пути общего потока, которая зависит от магнитной проницаемости среды и взаимного расположения катушек.

Свойство взаимности для индуктивно связанных цепей: если ток, проходящий в первой цепи, обусловливает во второй цепи потокосцепление взаимной индукции W2FM1, то такой же ток, проходящий во второй цепи, обусловит в первой цепи потокосцепление взаимной индукции W1FM2 той же величины.

Пример расчета резонанса.

Самостоятельная работа

Резонансные явления в сложных цепях.

[Л 9.1.3, с. 113–114]