ЛЕКЦИЯ №13

3.2. Полярности индуктивно связанных катушек

Определим ЭДС взаимной индукции.

Положительные направления тока и создаваемого им потока согласуются всегда по правилу правого винта. Условимся, положительные направления токов i1 и i2 в двух индуктивно связанных катушках считать согласными, если положительные направления создаваемых ими магнитных потоков самоиндукции и взаимной индукции совпадают.

На рис. 3.1а, б показано согласное включение двух катушек. Зажимы катушек, относительно которых токи i1 и i2 направлены одинаково, называются одноименными или однополярными. Два одноименных зажима обозначаются точками.

Одноименные зажимы индуктивно связанных катушек характерны тем, что при одинаковом направлении токов i1 и i2 относительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждой катушке складываются. Поэтому при вычерчивании электрических схем достаточно наметить на схеме одноименные зажимы индуктивно связанных катушек.

1

2

а)

б)

Рис. 3.1. Согласное включение катушек

ЭДС взаимной индукции при согласном включении

eM1=−W1dΦM2dt=−Mdi2dt				        (3.4)

На рис. 3.2а показано согласное, а на рис. 3.2б – встречное включение катушек.

а)

б)

Рис. 3.2. Согласное (а) и встречное (б) включение катушек

Одноименные зажимы двух индуктивно связанных катушек обладают той особенностью, что подведение к одной из них тока, возрастающего по величине, вызывает возрастание потенциала на одноименном зажиме второй катушки. На этом правиле основан один из методов нахождения одноименных зажимов индуктивно связанных катушек.

V

+

–

+

–

Рис. 3.3. Схема определения полярности катушек

Одна из катушек включается в цепь постоянного напряжения, а к другой присоединяется вольтметр постоянного тока. Если в момент замыкания цепи источника стрелка вольтметра отклоняется в сторону положительных показаний, то одноименные зажимы катушек определены верно.

При встречном включении катушек (рис. 3.2б) ЭДС взаимоиндукции равны

eM1=W1dΦM2dt=Mdi2dt				(3.5)

Рассмотрим последовательное соединение двух индуктивно связанных катушек (рис. 3.4).

M

а)

M

б)

Рис. 3.4. Согласное и встречное последовательное

включение катушек

При согласном направлении токов (рис. 3.4а) ЭДС взаимной индукции eM1=−Mdi2dt и eM2=−Mdi1dt, совпадающие по направлению с токами, могут быть заменены падениями напряжения  uM1 = –eM1 и  uM2 = –eM2. Если учесть, что i1 = i2 = i, то суммарное напряжение цепи будет

uсогл=R1i1+L1di1dt+Mdi2dt+R2i2+L2di2dt+Mdi1dt=

=R1+R2 i+L1+L2+2Mdidt.			        (3.6)

Две катушки можно заменить одной с активным сопротивлением (R1 + R2) и индуктивностью (L1 + L2 + 2M). Наличие взаимной индукции при согласном включении катушек, соединенных последовательно, увеличивает индуктивность цепи.

При встречном направлении токов

uвстр=R1i1+L1di1dt−Mdi2dt+R2i2+L2di2dt−Mdi1dt=

=R1+R2 i+L1+L2−2Mdidt.			      (3.7)

Наличие взаимной индукции при встречном включении катушек уменьшает индуктивность цепи.

3.3. Комплексная форма расчета цепи с взаимной индукцией

Представим ток в комплексной форме записи:

−MddtImejωt=−jωMImejωt.

Комплексное действующее значение ЭДС взаимной индукции и падения

напряжения от этой ЭДС

E=−jωMI.					  (3.8)

Величина M называется комплексным сопротивлением взаимной индукции.

Комплексные напряжения

Uсогл=R1+R2+jωL1+L2+2MI			    (3.9)

Индуктивные сопротивления цепи при согласном и встречном включении

Xсогл=ω L1+L2+2M				  (3.10)

Взаимная индуктивность

M=Xсогл−Xвстр4.				     (3.11)

На рис. 3.5 представлены топографические диаграммы напряжений при согласном и встречном включении катушек.

Расчет разветвленной электрической цепи при наличии взаимной индуктивности может быть проведен одним из известных методов с учетом падений напряжений в сопротивлениях взаимной индуктивности.

I

I

а)б)

Рис. 3.5. Топографические диаграммы напряжений при

согласном (а) и встречном включении катушек

Пример составления уравнений по законам Кирхгофа для схемы со взаимной индукцией.