ЛЕКЦИЯ №14

3.4. Коэффициент индуктивной связи. Индуктивность рассеяния

Рассмотрим картину магнитного поля двух индуктивно связанных катушек (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Магнитные поля индуктивно связанных катушек

Если по обеим катушкам проходят токи i1 и i2, магнитные потоки могут быть представлены как результат наложения потоков, создаваемых каждым током в отдельности.

На рис. 3.6 показаны:

Ф1 – поток, создаваемый током i1 первой катушки;

ФM1 – поток взаимной индукции;

Фs1 – поток рассеяния первой катушки.

Аналогично обозначены потоки Ф2, ФM2 и Фs2.

Потоки катушек и общий поток взаимной индукции можно записать

Ф1 = ФM1 + Фs1,

Ф2 = ФM2 + Фs2,					  (3.12)

ФM = ФM1 + ФM2.

Аналогично можно определить индуктивности:

L1=M1+Ls1					   (3.13)

Величины Ls1 и Ls2 называются индуктивностями рассеяния катушек

Ls1=L1−W1W2M				     (3.14)

Степень индуктивной связи двух катушек характеризуется коэффициентом связи k, который равен среднегеометрическому из отношения потока взаимной индукции ко всему потоку катушки

k=W1W2ML1⋅W2W1ML2=ML1L2.				  (3.15)

Коэффициент связи всегда ниже 1. Он возрастает с уменьшением потоков рассеяния Фs1 и Фs2.

Увеличение коэффициента связи можно получить за счет применения ферромагнитного сердечника, который имеет большую величину магнитной проницаемости. Доля потоков рассеяния в этом случае уменьшается. Коэффициент связи изменяется при изменении положения осей катушек. Так при перпендикулярном положении он обращается в ноль. Перемещая одну катушку относительно другой, можно плавно изменять k в широких пределах, т.е. при последовательном соединении катушек менять их результирующую индуктивность. Такое устройство называется вариометром.

3.5. Передача энергии между индуктивно связанными элементами

Всю цепь за исключением индуктивно связанных элементов представим в виде активного четырехполюсника (рис. 3.7).

А

Рис. 3.7. Выделение индуктивно связанных катушек из цепи

В течение каждого полупериода энергия, поступающая в поле индуктивно связанных элементов, возвращается обратно. Но для каждого из индуктивно связанных элементов это не справедливо.

Покажем, что при угле сдвига фаз между токами I1 и I2, не равном нулю или 1800 энергия передается от одного элемента к другому.

##### Пусть известны токи

I1=I1ejψ1 и I2=I2ejψ2.

Комплексные мощности, обусловленные взаимной индуктивностью

S1M=U1MI1=jωMI2I1=jωMI2I1ejψ2−ψ1=

=−ωMI2I1sinψ2−ψ1+jωMI2I1cosψ2−ψ1;

S2M=U2MI2=jωMI1I2=−S1M.

Следовательно,

P1M=−P2M=ωMI1I2sinψ1−ψ2.

При указанных направлениях токов и напряжений положительное значение мощности соответствует притоку энергии от активного четырехполюсника к рассматриваемым элементам, а отрицательное – передаче энергии в четырехполюсник.

Суммарная активная мощность, обусловленная взаимной индукцией и поступающая в оба элемента, равна нулю:

P1M + P2M = 0.

При 0<ψ1−ψ2<π P1M>0,  а P2M < 0 и энергия передается от четырехполюсника через первый элемент и возвращается через второй.

При  −π<ψ1−ψ2<0 P1M<0, а P2M>0.

Пример составления уравнений по методу контурных токов, методу узловых потенциалов, баланс мощностей.

3.6. Уравнения схемы замещения трансформатора

без ферромагнитного сердечника

Трансформатор представляет собой аппарат, передающий энергию из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. Он применяется для различных целей, но чаще всего предназначается для преобразования величин переменных напряжений и токов. Трансформатор состоит из двух или нескольких индуктивно связанных обмоток, насаженных на общий сердечник.

На рис. 3.8 активные сопротивления обмоток условно вынесены и изображены отдельно. Обмотка трансформатора, присоединяемая к источнику питания, называется первичной, а обмотка, к которой подключается нагрузка – вторичной. При заданной полярности зажимов обмоток трансформатора на рис. 3.8 токи направлены встречно, что не имеет принципиального значения.

M

Рис. 3.8. Электрические элементы трансформатора

Самостоятельная работа

Цепи с взаимной индукцией.

[Л 9.1.3, с. 114–126]