ЛЕКЦИЯ №16

11. АНАЛИЗ ОБЩИХ СВОЙСТВ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ

11.1. Виды уравнений четырехполюсников

Любой сложной цепи, имеющей два входных зажима, ранее было дано наименование двухполюсника. Двухполюсники бывают активные и пассивные. Обобщенно двухполюсник характеризовался одним параметром – входным сопротивлением.

Многие электротехнические устройства, служащие для передачи энергии и сигналов, имеют два входных и два выходных зажима, причем их внутренняя электрическая цепь может быть весьма сложной. Такие устройства носят название четырехполюсника (рис. 11.1). Они могут быть активными и пассивными. Мы будем рассматривать только пассивные четырехполюсники, так как активный четырехполюсник может быть заменен пассивным с вынесенным на его зажимы эквивалентным источником ЭДС. Параметры всех четырехполюсников будем считать постоянными.

1

2

Рис. 11.1. Элементы четырехполюсника

Отметим, что линейный пассивный четырехполюсник в общем случае может содержать внутри себя источники энергии, но с обязательным условием, что действие их взаимно компенсируется внутри четырехполюсника так, что напряжение на его входных и выходных зажимах равно.

Пассивный четырехполюсник может быть обобщенно охарактеризован тремя независимыми параметрами, которые могут быть определены расчетом, если известно внутреннее строение четырехполюсника, или экспериментально.

Примерами четырехполюсников являются трансформаторы, электрические фильтры и т.д.

В дальнейшем будем рассматривать свойства четырехполюсников при установившихся синусоидальных процессах.

Установим зависимости, связывающие между собой входные и выходные напряжения и токи: U1, U2, I1, I2.

Пусть реальная схема четырехполюсника содержит n независимых контуров. В качестве первого выберем контур, включающий в себя источник энергии на входных зажимах 1, 1'. В качестве второго – контур, включающий в себя приемник, присоединенный к выходным зажимам 2, 2'. Составим уравнения по методу контурных токов. Все собственные и взаимные сопротивления контуров внутри четырехполюсника будем отмечать штрихом.

Z'11I1+Z'12I2+Z'13I3+...+Z'1nIn=U1Z'21I1+Z'22I2+Z'23I3+...+Z'2nIn=0Z'31I1+Z'32I2+Z'33I3+...+Z'3nIn=0		     (11.1)

Так как ZпрI2 = U2, то второе уравнение можно переписать:

Z'21I1 + Z'22I2 + Z'23I3 + ... + Z'2nIn = –U2.	  (11.2)

Правые части уравнений системы (11.1), кроме первых двух, равны нулю, поэтому

I1=Δ11ΔU1−Δ21ΔU2				       (11.3)

Отношения Δ11/Δ, Δ22/Δ, Δ12/Δ, Δ21/Δ,  имеющие размерность проводимостей, обозначают:

Y11=Δ11Δ; Y22=Δ22Δ; Y12=Δ12Δ; Y21=Δ21Δ.

Уравнения четырехполюсника через Y-параметры принимают вид:

I1=Y11U1+Y12U2.				    (11.4)

Для линейной цепи Δ12=Δ21 и Y12=−Y21.

Решив уравнения  (11.4)  относительно напряжений U1 и U2,  получим уравнения четырехполюсника, записанные через Z-параметры, имеющие размерность сопротивления:

U1=Z11I1+Z12I2,				   (11.5)

где                    Z11=Y22Y11Y22−Y21Y12;  Z22=Y11Y11Y22−Y21Y12;

Z12=−Y12Y11Y22−Y21Y12;  Z21=−Y21Y11Y22−Y21Y12.

При этом Z12=−Z21.

Наиболее распространенной формой записи уравнений четырехполюсника является такая, при которой входные величины U1 и I1 выражаются через выходные U2 и I2. Решая систему уравнений (11.5) относительно U1 и I1, получим

U1=AU2+BI2,				    (11.6)

где  	A=Z11Z21; B=Z11Z22−Z12Z21Z21; C=1Z21; D=−Z22Z21.

Коэффициенты A и D – безразмерные, B имеет размерность сопротивления, C – размерность проводимости:

AD−BC=1.	(11.7)

При Y12 = – Y21 и Z12 = – Z21, можно сказать, что при любой форме записи уравнений независимыми являются только три параметра.

Если поменять местами вход и выход четырехполюсника, то в уравнениях (11.6) меняются местами параметры A и D, т.е. система уравнений приме вид

1

2

Рис. 11.2. Схема четырехполюсника при питании со стороны зажимов

U1=DU2+BI2.				    (11.8)

Симметричным называется четырехполюсник, свойства которого одинаковы со стороны обеих пар зажимов. При этом  A = D.

11.2. Эквивалентные схемы четырехполюсников

Так как пассивный четырехполюсник характеризуется только тремя независимыми параметрами, то простейшая эквивалентная схема четырехполюсника должна содержать три элемента.

На рис. 11.3а изображена Т-образная эквивалентная схема четырехполюсника, на рис. 11.3б – П-образная эквивалентная схема.

Выразим U1 и I1 через U2 и I2 для Т-образной эквивалентной схемы и сопоставим   эти  выражения   с  уравнениями  четырехполюсника   в  системе А-параметров:

U1=Z1I1+Z2I2+U2

1

2

1

2

а)

б)

Рис. 11.3. Т-образная (а) и П-образная (б) схемы четырехполюсников

U1=1+Z1Y0U2+Z1+Z2+Z1Z2Y0I2=AU2+BI2	    (11.9)

Связь   между   параметрами   четырехполюсника   и   его   эквивалентной Т-образной схемы

A=1+Z1Y0; B=Z1+Z2+Z1Z2Y0; C=Y0; D=1+Z2Y0.	(11.10)

Аналогично для П-образной эквивалентной схемы

U1=Z0I2+Y2U2+U2.

Следовательно,

U1=1+Y2Z0U2+Z0I2=AU2+BI2.	     (11.11)

A=1+Y2Z0; B=Z0; C=Y1+Y2+Y1Y2Z0; D=1+Y1Z0   (11.12)

Для симметричного четырехполюсника A = D, Z1 = Z2 и Y1 = Y2.

11.3. Экспериментальное определение параметров четырехполюсника

Для экспериментального определения параметров четырехполюсников нет необходимости производить измерения при номинальных напряжениях и токах. Достаточно выполнить измерения при холостом ходе, когда Zпр =  и I2 = 0, и при коротком замыкании на вторичных зажимах, при Zпр = 0 и U2 = 0.

При этом уравнения четырехполюсника примут вид

U10=AU2; I10=CU2			       (11.13)

Налагая эти режимы друг на друга, получаем

U10+U1K=AU2+BI2=U1			   (4.14)

Из выражения (11.14) видно, что для определения U1 и I1, которые будут иметь место при номинальном режиме, достаточно провести опыты холостого хода и короткого замыкания при номинальных U2 и I2.

# Из выражения (11.13) имеем

Z1К = U1К/I1К = B/D; Y10 = I10/U10 = C/A.                     (11.15)

Для симметричного четырехполюсника измерения сопротивления короткого замыкания Z1К и проводимости холостого хода Y10 достаточно провести только со стороны первичных зажимов, так как существуют связи

AD−BC=1; A=D.

11.4. Входное сопротивление четырехполюсника

при произвольной нагрузке

Обозначим через Z1вх входное сопротивление четырехполюсника со стороны зажимов 11', когда к зажимам 22' присоединено сопротивление Z2 (рис. 11.4), т.е

Z1вх=U1I1; Z=U2I2

1

2

Рис. 11.4. Схема для определения входных параметров четырехполюсника

Воспользуемся А-формой записи уравнений четырехполюсника:

Z1вх=AU2+BI2CU2+DI2=AZ2+BCZ2+D.

При обратной передаче энергии

Z2вх=DU1+BI1CU1+AI1=DZ1+BCZ1+A.

Если известны параметры холостого хода и короткого замыкания, то

Z1вх=Z1XZ2K+Z2Z2X+Z2; Z2вх=Z2XZ1K+Z1Z1X+Z1.		      (11.16)

Функциональные зависимости Z1вх = f(Z2) и Z2вх = f(Z1) иллюстрируют одно из свойств четырехполюсника – преобразовывать сопротивления.

11.5. Характеристические параметры четырехполюсника

Предположим, что сопротивления Z1 и Z2 подобраны таким образом, что Z1вх = Z1 и Z2вх = Z2. Будем считать, что существуют два сопротивления Z1 = Z1С и Z2 = Z2С, которые удовлетворяют условию: входное сопротивление четырехполюсника Z1вх, нагруженного на сопротивление Z2С, равно Z1С, входное сопротивление четырехполюсника Z2вх, нагруженного сопротивлением Z1С, равно Z2С (рис. 11.5).

E

1

1'

2

Рис. 11.5. Схема согласованного четырехполюсника

Сопротивления Z1С и Z2С называются характеристическими сопротивлениями несимметричного четырехполюсника. Условие, когда четырехполюсник нагружен соответствующим характеристическим сопротивлением, называется условием согласованной нагрузки или согласованным включением:

Z1C=AZ2C+BCZ2C+D; Z2C=DZ1C+BCZ1C+A.		      (11.17)

Совместное решение этих уравнений относительно Z1C и Z2C даст выражения

Z1C=ABCD; Z2C=DBCA.				(11.18)

Введем параметр , удовлетворяющий условиям

chγ=AD.				       (11.19)

Эти условия всегда осуществляются, так как параметр γ может быть комплексным. Кроме того, выполняется формула ch2γ – sh2γ = 1.

Параметр γ =  + j называют мерой передачи, или коэффициентом передачи четырехполюсника. Параметры  и   – соответственно собственным затуханием четырехполюсника и коэффициентом фазы.

Величины Z1C, Z2C, γ – являются тремя характеристическими параметрами обратимого несимметричного четырехполюсника. Его уравнения в гиперболической форме

U1=Z1CZ2CU2chγ+Z2CI2shγ		         (11.20)

При согласованно подобранной нагрузке имеет место равенство

U2=Z2CI2; I2=1Z2CU2.

Известно, что ch γ + sh γ = eγ. Тогда ток и напряжение в начале линии можно записать

U1=Z1CZ2CU2eγ		      (11.21)

В случае симметричного четырехполюсника A = D и Z1C = Z2C  = ZC = BC. При этом

U1=U2chγ+ZCI2shγ.			     (11.22)