Основные понятия

Люмены и люксы часто путают. Эти величины являются единицами измерения светового потока и освещенности, которые нужно различать. 
Электрическая мощность лампы измеряется в ваттах,

а световой поток ("световая мощность") - в люменах (Лм).

Чем больше люменов, тем больше света дает лампа.

Световой поток характеризует источник света, а освещенность - поверхность, на которую падает свет.

Освещенность измеряется в люксах (Лк). Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв.м, создает на ней освещенность в 1 Лк.

ОСВЕЩЕННОСТЬ

Для определения освещенности применяют приборы, называемые люксметрами. 
Наиболее благоприятная освещённость составляет 200 люкс.

Санкт-Петербург.

Автомобили включают ближний свет при освещённости 300-250 люкс.
Наружную рекламу, коммерческое освещение 100-50 люкс.
Городское освещение 3-2 люкс.
Чтение газеты затруднительно ниже освещённости 5 люкс.
Время изменения интенсивности освещенности от 100 люкс до 5 люкс не превышает 40 мин.

• Яркое солнце 50.000-100.000 LUX 
• Солнечный день в тени 3.000 LUX
• Обычный день 1000-800 LUX
• Пасмурный день 350-300 LUX
• Сумерки 70-30 LUX
• Белая ночь 5 LUX 
• Лунная ночь 0,3 LUX
• Звездная ночь 0.00005 LUX 
• Тьма 0,0...........1 LUX

Часть суток после захода Солнца называется вечерними сумерками, а перед его восходом - утренними. 
Сумерки - постепенное ослабление дневного света после захода Солнца или уменьшение ночной темноты перед восходом Солнца. 
В сумерки свет изменяется непрерывно.  Сумерки длятся тем дольше, чем севернее вы находитесь в Северном полушарии и чем южнее в Южном. 
За Северным и Южным Полярным кругом в некоторые времена года сумерки длятся всю ночь, на экваторе же их продолжительность исчисляется минутами.

Все подсчеты по освещённости близки к реальным. Плюс минус от открытых пространств до глухих дворов. Следует учесть, что в зимнее время снежный покров влияет на освещенность (Летом выставлено 110 люкс, зимой порог включения составит 60-70 люкс). Освещённость прямо пропорциональна силе света и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Люкс равен освещенности поверхности площадью один метр квадратный при световом потоке падающего на нее излучения, равном один люмен. 
Исходя из большого опыта по работе с клиентами, и изучив принцип настройки фотоблока, мы пришли к выводу, что 90 % покупателей устанавливают чувствительность (порог срабатывания) в среднее положение.
Для экономии электроэнергии, как это делают городские власти, небольшая доля покупателей устанавливает порог срабатывания минимальный. А те, кто желает что б свет начинал светить раньше других, устанавливает максимальный порог срабатывания. Исходя из вышеперечисленных описаний по освещенности, мы запустили в серию прибор ФОТОБЛОК ФБ-7 с тремя самыми эффективными порогами срабатывания.

ТКА-ПКМ (08) предназначен для измерения коэффициента пульсации и освещенности в видимой области спектра, создаваемой искусственными или естественными источниками, расположенными произвольно относительно приемника.

Среди показателей качества световой среды особое место занимает пульсация освещенности. Известно, что колебания освещенности с частотой 100 Гц, превышающей критическую частоту слияния световых мельканий, зрительно не воспринимаются, однако отрицательное воздействие пульсации освещенности на биоэлектрическую активность мозга подтверждена многочисленными исследованиями. Установлено также возрастание отрицательного действия колебаний света на организм человека с увеличением глубины колебаний. Это определяет требования к ограничению глубины пульсации освещенности при изменении во времени светового потока.

Область применения: промышленные предприятия и организации (службы охраны труда и техники безопасности, службы главного энергетика), учебные заведения, научные центры, музеи, библиотеки и архивы, предприятия транспорта и связи, центры метрологии и сертификации, детские и медицинские учреждения, центры Госсанэпиднадзора, сельское хозяйство и многие другие.Технические характеристики

Диапазон измерения:

освещенности	10... 200000 лк

коэффициента пульсации	1... 100 %

Основная относительная погрешность измерения:

освещенности	±8 %

коэффициента пульсации	±10 %

Время непрерывной работы прибора	не менее 8 ч

Дополнительная погрешность измерения освещенности

( за счет изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур)	не более ±3 % (на каждые 100 °C)

Рабочий диапазон температур	0... +40 °C

Относительная влажность воздуха	65±15 % (при 30 °C)

Атмосферное давление	86…107 кПа

Питание	9В (батарея типа "Крона")

Габариты:

измерительного блока	160х85х30 мм

фотометрической головки	d36х21 мм

Масса прибора	не более 500 г

№ 24248-04 в Государственном реестре средств измерений РФ