| Абонент энергоснабжающей организации | Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации. |  |
| --- | --- | --- |
| Абсорбция | (от лат. absorbeo - поглощаю), объемное поглощение газов или паров жидкостью (абсорбентом) с образованием раствора. В промышленности осуществляют в абсорберах (устар. скрубберах), имеющих развитую поверхность соприкосновения абсорбента с поглощаемым веществом. |  |
| Аварийная броня | Минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом. |  |
| Аварийный резерв мощности энергосистемы | Резерв мощности, необходимый для восполнения аварийного понижения генерирующей мощности в энергосистеме. |  |
| Автоматическая частотная разгрузка энергосистем | Отключение нагрузки потребителей электрической энергии при понижении частоты в электрической системе, осуществляемое устройствами автоматики в целях недопущения дальнейшего снижения частоты в сети. |  |
| Агенты генерирующих компаний | Юридические лица, осуществляющие деятельность по поставке электрической энергии и дополнительных системных услуг от лица генерирующих компаний по договорам поручения. |  |
| Адсорбент | Материал, обычно твердое вещество, способное к удержанию газов, жидкостей, взвешенного вещества на собственной поверхности и порах. В системах водоподготовки в качестве адсорбента широко применяется активированный уголь. |  |
| Адсорбция | Связывание молекул с поверхностью твердой или жидкой фазы посредством определённых физических сил. Например, удаление свободного хлора или хлорамина из смеси с помощью активированного угля происходит по механизму адсорбции. |  |
| Аккумулятор | (от лат. accumulator собиратель), устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. 1) Электрический аккумулятор преобразует электрическую энергию в химическую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование; используют как автономный источник электроэнергии (например, на транспорте). 2) гидравлический (пневматический) аккумулятор накапливает жидкость (газ), поступающую от насосов (компрессоров), и отдает ее в моменты наибольших расходов; используют для выравнивания давления или расхода жидкости (газа) в гидравлических и пневматических установках. 3) тепловой аккумулятор запасает тепло (например, за счет повышения давления пара в котле), которое может быть израсходовано (с понижением давления) для покрытия пиков тепловой нагрузки. 4) инерционный аккумулятор преобразует работу внешних сил в кинетическую энергию с последующим ее использованием, наиболее часто в качестве такого аккумулятора применяют вращающийся маховик. |  |
| Активированный уголь | Гранулированный материал, обычно производимый путем обжига целлюлозообразующих веществ, таких как дерево или скорлупа кокосовых орехов, в отсутствие воздуха. Имеет очень пористую структуру и используется при кондиционировании воды как адсорбент для органического вещества и некоторых растворенных газов. Иногда называется "активированный древесный уголь". |  |
| Альтернативные виды топлива | Сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и другие, использование которых сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов. |  |
| Альтернативный вариант топливообеспечения | Вариант топливообеспечения ТЭС, предусматривающий использование фактически взаимозаменяемых углей. |  |
| Анион | Отрицательно заряженный ион. |  |
| Арматура | (от лат. armatura вооружение, снаряжение), устройства и детали (клапаны, вентили, выключатели и т. п.), не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие его нормальную работу. Различают арматуру трубопроводную, электротехническую, печную и т. д. |  |
| Атомная электростанция | Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. |  |
| Ацетат целлюлозы | Синтетический полимер, получаемый из природной целлюлозы и широко применяемый в производстве мембран для систем ультрафильтрации и обратного осмоса. При производстве мембран для очистки воды могут использоваться следующие полимеры: диацетат целлюлозы, триацетат целлюлозы или смесь этих веществ. |  |
| Аэрация | Процесс в водоподготовке, при котором воздух тесно контактирует с водой, путем распыления воды в воздухе, или пропуская пузырьки воздуха через воду. Аэрация может использоваться при насыщении воды кислородом для окисления таких веществ как железо, или способствовать удалению из воды растворенных газов, таких как двуокись углерода или сероводород. |  |
| Базисный режим электростанции | Режим работы электростанции с заданной, практически постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени. |  |
| Базовый вариант топливообеспечения | Вариант топливообеспечения ТЭС с использованием технологически взаимозаменяемых углей. |  |
| Байпас | Ниппельная или клапанная система, которая позволяет неочищенной воде проходить в водопроводную систему минуя систему водоподготовки в процессе ее регенерации, промывки или технического обслуживания; также позволяет подавать неочищенную воду по специальному трубопроводу на внешний кран, типа крана для полива на приусадебном участке. |  |
| Баланс мощности энергосистемы | Система показателей, характеризующая соответствие между рабочей мощностью электростанций и нагрузкой потребителей энергосистемы, с учетом нормированных резервов мощности, контрактов по обмену мощностью с другими энергосистемами. Баланс электроэнергии и мощности, составленный в соответствии с Регламентом по формированию балансов на основании заявок субъектов ОРЭЭ до рассмотрения их в региональных регулирующих органах. |  |
| Баланс электроэнергии энергосистемы | Система показателей, характеризующая соответствие потребляемой электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков электроэнергии c другими энергосистемами. |  |
| Барабан стационарного котла | Элемент стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочей среды, для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле. Примечание. Барабан объединяет, в зависимости от места установки парообразующие, пароотводящие и опускные трубы котла. |  |
| Барабанный стационарный котел | Водотрубный стационарный котел с одним или несколькими барабанами. |  |
| Бездоговорное потребление | Использование электрической энергии потребителем в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) или в условиях присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрической сети без обращения к сетевой организации, владеющей указанными сетями на праве собственности или ином законном основании, в отсутствие согласия такой сетевой организации на присоединение энергопринимающих устройств потребителя к своим сетям, или с нарушением технических условий такого присоединения, и (или) без разрешения государственного надзорного органа. |  |
| Блок-станция | Электростанция, работающая в энергетической системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности. |  |
| Блочная теплоэлектростанция (ТЭС) | Электростанция, состоящая из отдельных энергоблоков, каждый из которых включает котел, паровую турбину, питательный насос и систему регенеративного подогрева питательной воды. |  |
| Бурый уголь | Ископаемый уголь наиболее низкой степени углефикации переходная форма от торфа к каменному углю. Плотность органической массы 1,2-1,5 г/см3. Теплота сгорания горючей массы 22,6-31 МДж/кг (5400-7400 ккал/кг). Бурые угли делятся по влажности на технологические группы: Б1 (св. 40%), Б2 (30-40%) и Б3 (до 30%). Энергетическое топливо и химическое сырье. Главные бассейны расположены в Российской Федерации, Германии, Польше, Чехии, Австралии. |  |
| Вакуумный насос | Служит для удаления (откачки) газов или паров из замкнутого объема (системы) с целью получения в нем вакуума. Основные типы вакуумных насосов: механические, струйные, сорбционные, криогенные. |  |
| Вал ротора турбины | Элемент ротора турбины, соединенный с дисками, на которых располагаются рабочие лопатки. |  |
| Ватт (Вт, W) | Мощность. Ватт равен мощности, при которой работа 1 Дж производится за время 1 с |  |
| Ватт-час (Вт-ч, W-h) | Внесистемная единица энергии, работы. Обычно применяется при измерениях работы, энергии электрического тока. Ватт-час равен работе, совершаемой электрическим током мощностью 1 Вт в течение 1 ч. |  |
| Вертикальные сетевые подогреватели (ПСВ) | Подогреватели сетевой воды с вертикально расположенной трубной системой в вертикальном цилиндрическом корпусе. |  |
| Верхняя радиационная часть прямоточного стационарного котла | Экраны, расположенные в верхней части топки, в горизонтальном газоходе и на потолке прямоточного стационарного котла. |  |
| Вихревая горелка котла | Горелка котла, в которой потоки топливо-воздушной смеси и (или) воздуха закручиваются с помощью завихрителя. |  |
| Вихревая топка стационарного котла | Камерная топка стационарного котла с многократной циркуляцией топливовоздушной смеси, которая достигается специальной формой стен топки, компоновкой горелок и способом подачи топлива и воздуха. |  |
| Внезапный отказ | Отказ, характеризующийся скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров объекта |  |
| Внешний переток электрической энергии (мощности) | Максимально возможная по системным ограничениям величина сальдо перетоков электрической энергии (мощности) в определенную зону. |  |
| Внутрибарабанный циклон стационарного котла | Центробежный сепаратор, расположенный внутри барабана стационарного котла. |  |
| Внутрирегиональное субсидирование | Занижение тарифов на поставляемую электроэнергию по сравнению с их экономически обоснованным уровнем для таких категорий потребителей как население, бюджетные организации (в части регионов), сельскохозяйственные производители (в части регионов). При этом субсидирование финансируется за счет повышения тарифа на поставляемую электроэнергию для всех остальных категорий потребителей (в основном промышленные потребители). |  |
| Внутрисистемная связь | Совокупность сетевых элементов (линий электропередачи, трансформаторов и т.д.), соединяющих отдельные части энергосистемы и предназначенных для передачи мощности без промежуточного отбора. |  |
| Водогрейный котел | Котел для нагрева сетевой воды на районных тепловых станциях (РТС) для последующего направления в тепловую сеть для теплоснабжения жилых домов и предприятий. |  |
| Водоподготовка | Приведение качества воды, используемой в технологических целях на различных промышленных предприятиях, а также в системах водо- и теплоснабжения и др., в соответствие с требованиями потребителей. |  |
| Водоподогревательная установка | Установка для непрерывного подогрева обратной сетевой воды на ТЭИ паром из отборов теплофикационной паровой турбины типа Т, включающая паропроводы отбора, сетевые подогреватели, систему эвакуации конденсата греющего пара из подогревателей и подпиточную установку теплосети. |  |
| Водотрубный котел | Паровой котел, у которого вода и пароводяная смесь движутся по стальным трубам, омываемым снаружи газообразными продуктами сгорания топлива. Наиболее распространены барабанные водотрубные котлы с вертикальным расположением труб и прямоточные. |  |
| Воздухоподогреватель стационарного котла | Устройство для подогрева воздуха продуктами сгорания топлива перед подачей в топку стационарного котла. |  |
| Воздухоподогреватель стационарного котла с промежуточным теплоносителем | Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания топлива к воздуху осуществляется за счет нагрева и охлаждения промежуточного теплоносителя. |  |
| Воздушная электрическая линия | Электрическая линия для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам. |  |
| Воздушная электрическая сеть | Электрическая сеть, состоящая только из воздушных электрических линий. |  |
| Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛЭП) | Конструкции для передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура. Провода служат для передачи электроэнергии. В верхней части опор над проводами для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений монтируют грозозащитные тросы. Опоры поддерживают провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды. Изоляторы изолируют провода от опоры. С помощью линейной арматуры провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы на опорах. В некоторых случаях провода ВЛ с помощью изоляторов и линейной арматуры прикрепляются к кронштейнам инженерных сооружений. |  |
| Возобновляемые источники энергии | Энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе градиентов температур. |  |
| Вольт (В, V) | Электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила, напряжение (электрическое). Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный электрический ток силой 1 А при мощности 1 Вт. |  |
| Впрыскивающий пароохладитель стационарного котла | Пароохладитель стационарного котла, в котором понижение температуры перегретого пара производится путем впрыска в него питательной воды или конденсата. |  |
| Вредный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. |  |
| Вторичный энергетический ресурс | Энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или являющийся таким продуктом. |  |
| Выносной циклон стационарного котла | Центробежный сепаратор, расположенный вне барабана котла циклон стационарного котла. |  |
| Высоконапорный стационарный котел | Стационарный котел с наддувом, избыточное давление газов на выходе из которого превышает 0,1 МПа (1 кгс/cм2). |  |
| Газовая горелка котла | Горелка для ввода в топку котла газообразного топлива и воздуха. |  |
| Газовая турбина | Турбина, в которой в механическую работу преобразуется тепловая энергия сжатого и нагретого газа (обычно продукты сгорания топлива); входит в состав газотурбинного двигателя. |  |
| Газовое хранилище | Естественное или искусственное (например, газгольдер), резервуар для хранения газа. |  |
| Газовый конденсат (газоконденсат) | Смесь жидких углеводородов (С5Н12 высшие), выделяющаяся из природных газов при эксплуатации газоконденсатных залежей в результате снижения пластовых давлений (ниже давления начала конденсации) и температуры. Газовый конденсат используется в качестве моторного топлива, является ценным сырьем для химической промышленности. |  |
| Газожидкостный двигатель (газодизель) | Газовый двигатель типа дизеля, в котором газовоздушная смесь воспламеняется от впрыскиваемой в цилиндр в конце процесса сжатия небольшой порции жидкого топлива (запальное топливо). Применяют в основном на газоперекачивающих установках. |  |
| Газомазутная горелка котла | Горелка для ввода в топку котла жидкого или газообразного топлива и воздуха. |  |
| Газомазутная ТЭС | Тепловая паротурбинная электростанция, котлы которой приспособлены для сжигания газообразного и жидкого топлива (мазута) порознь или одновременно. |  |
| Газопаропаровой теплообменник стационарного котла | Поверхностный теплообменник стационарного котла, в котором температура вторичного пара повышается за счет теплоты первичного пара и за счет теплоты продуктов сгорания топлива. |  |
| Газопровод магистральный | Сооружение для транспортировки горючих газов от места добычи или производства к пунктам потребления. Различают подземные, надземные (на опорах), в насыпи. Давление газа в магистральном газопроводе поддерживается газокомпрессорными станциями. В конечных пунктах магистрального газопровода сооружаются газораспределительные станции. Максимальный диаметр труб магистрального газопровода 1420 мм. |  |
| Газотрубный котел | Паровой котел, в котором газообразные продукты сгорания топлива проходят по стальным трубам (вода циркулирует в межтрубном пространстве). Различают жаротрубные и дымогарные котлы. Газотрубные котлы вытеснены водотрубными котлами (сохранились лишь на пароходах и паровозах). |  |
| Газотурбинная электростанция | Тепловая электростанция с газотурбинными установками. |  |
| Газотурбинное топливо | Смесь жидких углеводородов, используемая в качестве топлива для газотурбинных стационарных (ТЭЦ) и транспортных (локомотивы, автомобили, суда) установок. Получают перегонкой нефти или при ее вторичной переработке (например, крекинге). |  |
| Газотурбинный двигатель (ГТД) | Тепловой двигатель, в котором энергия газовоздушной смеси, получаемой при сгорании топлива в камере сгорания, преобразуется в механическую работу с помощью газовой турбины. Применяется в основном на ТЭЦ для привода электрогенераторов, в качестве двигателей транспортных машин, силовых установок судов. |  |
| Газоход стационарного котла | Канал, предназначенный для направления продуктов сгорания топлива и размещения поверхностей нагрева стационарного котла. Примечание. По расположению и назначению различают горизонтальный, вертикальный, подъемный, опускной, поворотный, обводной и другие газоходы. |  |
| Герц (Гц, Hz) | Частота периодического процесса (колебания). Герц равен частоте периодического процесса, при которой за время 1 с. совершается один цикл периодического процесса. |  |
| Гидроэлектростанция | Электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию. |  |
| Гидроэнергетика | Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии. |  |
| Глауконитовый песок | Естественный минерал, состоящий главным образом из комплексных силикатов, обладающих ионообменными свойствами. |  |
| Горелка котла | Устройство для ввода в топку котла топлива и необходимого для его сжигания воздуха. |  |
| Горелка предварительного смешения | Горелка, в которой топливный газ и воздух смешиваются перед подачей в зону горения. |  |
| Горение | Физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энергии и тепло- и массообменом с окружающей средой. Горение может начаться самопроизвольно в результате самовоспламенения либо быть инициированным зажиганием. Переход медленной химической реакции в режим горения обусловлен нелинейной зависимостью константы скорости реакции от температуры, вследствие чего реакция при определенных (критических) условиях начинает идти с прогрессирующим самоускорением. Наиболее обширный класс реакций горения окисление углеводородов (горение природных топлив), водорода, металлов и др. |  |
| Горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГЭ) | Подогреватель сетевой воды, трубная система которого расположена горизонтально. |  |
| Градирня | Строительное сооружение в виде вытяжной башни, обеспечивающей тягу воздушной массы. Внутри башни с помощью разбрызгивающих устройств распыляется нагретая в конденсаторе охлаждающая вода. За счет ее испарения в количестве примерно 1 % происходит охлаждение воды, которая снова циркуляционными насосами подается в конденсатор. |  |
| График нагрузки | Кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя. |  |
| График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя | Кривая, показывающая суммарную длительность данного и большего значения нагрузки (мощности) энергоустановки в течение установленного интервала времени. Примечание. За установленный интервал времени принимают год |  |
| Групповой экономайзер стационарных котлов | Экономайзер, обслуживающий группу стационарных котлов. |  |
| Грэйн жесткости | Единица жёсткости, принятая в США. Теоретическая жесткость воды - это суммарная концентрация всех ионов щелочно-земельных металлов, в США она обычно выражается, как эквивалентная концентрация карбоната кальция в грэйнах. Концентрации ионов могут быть выражены в эквивалентах на литр (моль-экв/л), числом моль на литр (моль/л) или их массой в любом объеме. |  |
| ГТУ | Газотурбинная установка. |  |
| Давление | Результирующая сила ударов молекул газа или пара, действующих на единицу площади сосуда, в котором они заключены. |  |
| Датчик давления | Измерительный преобразователь давления жидкости или газа в механический, электрический или пневматический сигнал (например, в механическое перемещение, изменение электрического напряжения или тока). В качестве датчика давления используют, например, магнитоупругие и пьезоэлектрические датчики. |  |
| Двигатель | Энергосиловая машина, преобразующая какую-либо энергию в механическую работу. Подразделяют на первичные и вторичные. Первичные (гидротурбины, двигатель внутреннего сгорания и др.) непосредственно преобразуют энергию природных ресурсов (воды, ядерного топлива и др.) в механическую энергию. Вторичные двигатели (например, электрические) получают энергию от первичных, от преобразователей и накопителей энергии (например, солнечных батарей, пружинных механизмов и др.). |  |
| Двусветный экран стационарного котла | Экран стационарного котла, получающий теплоту излучением с обеих сторон. |  |
| Деаэратор | Основной элемент деаэрационной установки, служащий для удаления газов, растворенных в конденсате, вызывающих коррозию конденсатно-питательного тракта и внутренних поверхностей нагрева котла. |  |
| Деаэраторное отделение | Помещение главного корпуса ТЭС между турбинным и котельным отделением для размещения деаэраторов. |  |
| Деионизация (ионный обмен) | Удаление ионов из воды посредством обмена на другие ионы, находящиеся в ионообменной смоле в связанном состоянии. |  |
| Деминерализация | Удаление ионизированных неорганических минералов и солей (не органические вещества) из раствора посредством двухфазного ионообменного процесса; подобен деионизации, и оба термина часто используются заменяя друг друга. |  |
| Дефицит мощности энергосистемы | Недостаток мощности в энергосистеме, равный разности между требуемой мощностью энергосистемы при нормативных показателях надежности работы энергосистемы и качества электрической энергии и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков мощности. |  |
| Дефицит располагаемой мощности энергосистемы | Недостаток мощности энергосистемы, равный разности между максимальной нагрузкой с потребным полным резервом с одной стороны и располагаемой мощностью с учетом перетоков с другой. |  |
| Дефицит электроэнергии энергосистемы | Недостаток электроэнергии в энергосистеме, равный разности между спросом на электроэнергию и выработкой электроэнергии в энергосистеме за определенный временной период с учетом перетоков электроэнергии. |  |
| Дефицитная энергосистема | Энергосистема, собственное производство электрической энергии (мощности) которой не обеспечивает объем потребления в обслуживаемом регионе. |  |
| Децентрализованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с общей тепловой сетью. |  |
| Децентрализованное электроснабжение | Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой. |  |
| Децибел (дБ) | Дольная единица бела (одна десятая). Бел - единица уровня силовой величины (звуковое давление, электрическое напряжение и т.п.). Ввиду того, что децибел как единица употребляется чаще бела, децибел получил и самостоятельное определение. Децибел служит для измерения разности уровней одноименных энергетических величин (чаще всего мощностей), либо одноименных силовых величин (напряжения, силы тока и т.п.). |  |
| Джоуль (Дж, J) | Единица работы, энергии, количества теплоты. Ватт-секунда. Джоуль равен энергии, выделяющейся в электрической цепи за время 1 с при силе тока в ней 1 А и напряжении на ее концах 1 В. |  |
| Диализ | Разделение компонентов раствора посредством их диффузии через полупроницаемую мембрану, которая способна пропускать через себя некоторые ионы или молекулы при одновременном отклонении других. |  |
| Динамическая устойчивость энергосистемы | Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после значительных нарушений без перехода в асинхронный режим. |  |
| Диск ротора турбины | Элемент ротора турбины, соединяемый с валом ротора, на котором устанавливаются рабочие лопатки. |  |
| Диспетчер | Работник диспетчерского центра, уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований. |  |
| Диспетчерская команда | Указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, выдаваемое диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего диспетчерского центра или дежурному работнику. |  |
| Диспетчерское управление энергосистемой | Управление технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при котором технологические режимы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра. |  |
| Дистанционирующая труба стационарного котла | Охлаждаемая рабочей средой труба, служащая для предотвращения выхода из рядов труб поверхностей нагрева стационарного котла. |  |
| Диффузионная горелка | Горелка, в которой горение происходит на выходе из нее в факеле по мере перемешивания топлива и воздуха и протекания химической реакции. |  |
| Договор прямого платежа | Договор между покупателем и продавцом, содержащий условия о продаже конкретного количества электроэнергии по указанной цене в определенный срок, а также об обязательном участии обеих сторон на конкурентном рынке. |  |
| Докритическое давление | Давление меньше 22,4 МПа. |  |
| Древесный уголь | Микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины без доступа воздуха. Применяется в производстве кристаллического кремния, сероуглерода, черных и цветных металлов, активного угля и т. д., а также как топливо в быту (теплота сгорания 31,5-34 МДж/кг). |  |
| Дымовая труба | Вертикальный канал, служащий для рассеивания вредных продуктов сгорания и других выбросов, содержащихся в уходящих газах котлов и TУ, в атмосфере на возможно большей плошали. |  |
| Дымосос | Вытяжной вентилятор, служащий для создания разрежения в топке котла. |  |
| Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть | Комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств. Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной способности, реверсивности потоков электрической энергии и иные технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов утверждаются Правительством Российской Федерации. |  |
| Единая электроэнергетическая система (ЕЭЭС) | Совокупность нескольких электроэнергетических систем, объединенных линиями электропередачи высокого напряжения и обеспечивающих энергоснабжение обширных территорий в пределах одной, а иногда и нескольких стран. ЕЭЭС Российской Федерации, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана включает 9 объединенных энергосистем: Северо-Запада, Центра, Средней Волги, Юга, Сев. Кавказа, Закавказья, Урала, Казахстана и Сибири; объединяет (1992) свыше 900 электростанций общей мощностью около 280 ГВт; работает совместно с электроэнергетическими системами стран Восточной Европы: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, восточной части Германии. |  |
| Естественная монополия | Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров |  |
| Жалюзийный сепаратор стационарного котла | Сепаратор стационарного котла, выполненный из профилированных пластин, собранных в пакеты. |  |
| Жесткость воды | Жесткость воды первоначально определялась как мера способности воды осаждать пену, созданную жирными карбоновыми кислотами. Эта "пена" осаждалась в присутствии ионов кальция и/или магния. Сегодня термин "жесткость" используется для описания суммарной концентрации кальция, магния и стронция, выраженной в мг-экв/л. |  |
| Зависимое общество | Хозяйственное общество, более двадцати процентов голосующих акций (для акционерного общества) или двадцати процентов величины уставного капитала (для общества с ограниченной ответственностью) которого принадлежит другому хозяйственному обществу, которое является по отношению к нему контролирующим обществом. |  |
| Загрязнение мембраны | Осаждение нерастворимых веществ, например, бактерий, коллоидов, оксидов, взвешенных и проч., на поверхности обратноосмотической или ультрафильтрационной мембраны. Загрязнение приводит к уменьшению потока пермеата и снижению селективности обратноосмотических мембран. |  |
| Замыкающие затраты на топливо (электрическую энергию) | Удельные народнохозяйственные затраты на увеличение потребности в различных видах топлива (электрической энергии) в данном районе в установленный интервал времени. |  |
| Затратная система тарифообразования | Система установления цены на продукцию на основе ее себестоимости и установленной нормы прибыли. |  |
| Змеевиковый экономайзер стационарного котла | Экономайзер стационарного котла, изготовленный из труб, собранных в пакеты змеевиков. |  |
| Зола | Несгораемый остаток (в виде пыли), образующийся из минеральных примесей топлива при полном сгорании. Используется для производства некоторых видов бетона, как удобрение; из золы некоторых углей добывают редкие и рассеянные элементы (например, Ge, Ga). |  |
| Золовой бункер стационарного котла | Нижняя часть газохода стационарного котла, предназначенная для сбора золы, выпадающей из потока продуктов сгорания топлива. |  |
| Избыточная энергосистема | Энергосистема, собственное производство электрической энергии (мощности) которой превышает объем потребления в обслуживаемом регионе. |  |
| Изолированная энергосистема | Энергосистема, не имеющая электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами. |  |
| Импортеры (операторы импорта) электроэнергии | Юридические лица, осуществляющие деятельность по поставке электрической энергии в данную зону оптовой торговли с использованием межсистемных связей. |  |
| Инжекционная горелка котла | Газовая горелка котла, в которой воздух засасывается за счет энергии струи газа. |  |
| Интенсивность потока | Расход потока воды через единицу площади поверхности мембраны (ультрафильтрации или обратного осмоса). Термин обычно используется для характеристики потока при прохождении сквозь обратноосмотическую или ультрафильтрационную полупроницаемую мембрану. |  |
| Испаритель | Трубная система энергетического котла или котла-утилизатора ПГУ, в которой поступающая питательная вода испаряется и превращается в пар. |  |
| Исправное состояние(исправность) | Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации. |  |
| Истощение ионообменного материала | Состояние ионообменного материала, при котором он теряет свою способность к эффективному функционированию из-за истощения запаса ионов, участвующих в обмене; момент истощения может быть определен путем измерения концентрации веществ на выходе системы, при процессах деминерализации, путем измерения удельной электропроводности. |  |
| Калорифер | (от лат. calor тепло и fero несу), теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках. |  |
| Калория (кал, cal) | Внесистемная единица количества теплоты. |  |
| Каменный уголь | Ископаемый уголь средней степени углефикации; содержит в горючей массе от 75 до 92% углерода, от 7 до 42% летучих веществ; теплота сгорания 30,5-36,8 МДж/кг. Подразделяется по выходу летучих веществ и спекаемости на марки: длиннопламенные, газовые, газово-жирные, жирные, коксо-жирные, коксовые, отощенно-спекающиеся, тощие, слабоспекающиеся. Энергетическое топливо, сырье для получения жидкого топлива, коксохимическое сырье. |  |
| Камера охлаждения топки стационарного котла | Часть топки стационарного котла, в которой происходит догорание топлива и частичное охлаждение продуктов горения. |  |
| Камера сгорания | Замкнутое пространство, предназначенное для сжигания топлива (газообразного, жидкого, твердого). Бывают периодического (например, в поршневых двигателях внутреннего сгорания) и непрерывного действия (в газотурбинных и реактивных двигателях). |  |
| Камерная топка стационарного котла | Топка стационарного котла, в которой пылевидное, жидкое или газообразное топливо сжигается в факеле. |  |
| Капитальный ремонт | Простое воспроизводство активной и пассивной частей основных фондов, израсходовавших свой нормативный ресурс, и восстановление еще не изношенных элементов основных фондов с целью использования их эксплуатационных ресурсов. Капитальный ремонт оборудования комплекс работ по восстановлению технических качеств оборудования и его работоспособности. Как правило, в процессе капитального ремонта осуществляется и модернизация оборудования. |  |
| Каркас стационарного котла | Несущая металлическая конструкция, воспринимающая нагрузку от массы стационарного котла, с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающая требуемое взаимное расположение элементов котла. |  |
| Качество электрической энергии | Степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям. |  |
| КЛ | Кабельная линия. |  |
| Коагулянт | Химическое вещество, которое способствует осаждению взвешенных в воде коллоидных частиц и применяется для их удаления в процессе водоподготовки. В качестве коагулянтов обычно используются соли алюминия и железа. |  |
| Коагуляция | Одна из стадий водоподготовки, на которой коагулянт, обычно квасцы, добавляется в воду, при этом очень маленькие, мелкие твердые частицы, часто коллоидные в природе, образуют более крупные частицы. |  |
| Коксование | Промышленные методы термической переработки природных топлив с целью получения кокса. Коксование каменного угля осуществляется нагреванием без доступа воздуха до 900-1100 °С (побочные продукты коксовый газ, каменноугольная смола), коксование нефтепродуктов при 450-540 °С и давлении 0,2-0,6 МПа. |  |
| Коксовый газ | Один из продуктов коксования каменного угля. Состоит из Н2, СН4, СО и других газов. Топливо (теплота сгорания 18-18,5 МДж/м3), сырье в химической промышленности. |  |
| Коллектор стационарного котла | Элемент стационарного котла, предназначенный для сбора или раздачи рабочей среды, объединяющий группу труб. |  |
| Комбинированная выработка тепла и электроэнергии | Производство электроэнергии электрогенератором, приводимым паровой турбиной, и тепла от пара отборов паровой турбины. Синонимом указанного комбинированного производства является термин-теплофикация. |  |
| Коммерческий поставщик (трейдер) оптового рынка | Юридическое или физическое лицо, действующее от своего имени, осуществляющее куплю электрической энергии на рынке для последующей ее перепродажи покупателям. |  |
| Коммерческий учет электроэнергии (расчетный учет) | Организация измерений объемов поставки электроэнергии с использованием метрологически аттестованных измерительных систем, осуществляемых с точностью, установленной в нормативно-технической документации для выполнения коммерческих расчетов. |  |
| Комплекс | Несколько специфицированных изделий взаимосвязанного назначения, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями. |  |
| Конвективная поверхность нагрева стационарного котла | Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту, в основном, конвекцией. |  |
| Конвективный пароперегреватель стационарного котла | Пароперегреватель стационарного котла, расположенный в газоходах и получающий теплоту, в основном, конвекцией. |  |
| Конденсат | (от лат. condensatus уплотненный, сгущенный), жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара. |  |
| Конденсатный насос | Насос, откачивающий конденсат из конденсатора, подавая его через систему регенеративных подогревателей в деаэратор. |  |
| Конденсатор | Теплообменный аппарат, основной элемент конденсационной установки, служащей для конденсации пара, отработавшего в турбине, при низком давлении, составляющем 3-8 кПа. |  |
| Конденсаторные трубки | Трубки, образующие теплообменную поверхность конденсатора, внутри которых непрерывно протекает охлаждающая вода, а снаружи конденсируется пар, поступающий из паровой турбины. |  |
| Конденсационная электростанция (КЭС) | Промышленное предприятие, служащее для выработки электрической энергии (как правило, КЭС вырабатывают и небольшое количество горячей воды для отопления станционного поселка). |  |
| Конденсационнонная установка | Совокупность конденсатора, системы подачи охлаждающей воды в конденсатор с помощью циркуляционных насосов, системы откачки образующегося из пара конденсата конденсатными насосами и системы удаления воздуха из парового пространства конденсатора, обеспечивающих выполнение конденсатором своих функций. |  |
| Кондиционирование воды | Фактически любая форма очистки воды, улучшающая качество воды посредством нейтрализации, ингибирования (торможения химических реакций) или удаления нежелательных веществ. |  |
| Конкурентное ценообразование | Установление цены на продукцию в результате проведения аукциона ценовых заявок. |  |
| Конкурентный рынок электроэнергии | Все торговые отношения между покупателями и продавцами электроэнергии, АТС и Системным оператором на основании конкурентных цен. |  |
| Контрольный пакет акций | Количество акций, обеспечивающее их владельцу фактическое господство в акционерном обществе. При широком распространении мелких акций достаточно владеть 20-30% (иногда меньше) общего количества акций, чтобы полностью контролировать деятельность акционерного общества. |  |
| Концентрат | Часть исходного потока воды, которая в процессе баромембранного разделения не проникает через мембрану обратного осмоса, а проходит вдоль её поверхности. Содержание солей, органических веществ и взвешенных частиц в концентрате выше, чем в исходной воде. |  |
| Короткое замыкание | Не предусмотренное нормальными условиями работы соединение точек электрической цепи, имеющих различные потенциалы, друг с другом или с другими цепями через пренебрежимо малое сопротивление (например, при касании неизолированных проводов электрической сети между собой). |  |
| Котел | Конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую. Примечание. В котел могут входить полностью или частично: топка, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. |  |
| Котельная установка | Совокупность устройств и механизмов для получения водяного пара или горячей воды за счет теплоты сжигаемого топлива. Состоит из котла и вспомогательного оборудования. Примечание. В котельную установку могут входить кроме котла, тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподача и топливоприготовление в пределах установки, оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, не входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподготовительное оборудование и дымовая труба. |  |
| Котельный пучок стационарного котла | Группа труб конвективной парообразующей поверхности стационарного котла, соединенных общими коллекторами или барабанами. |  |
| Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя | Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени. |  |
| Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | Отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени. |  |
| Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя | Отношение минимального значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени. |  |
| Коэффициент одновременности | Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени. |  |
| Коэффициент полезного действия нетто ТЭС по выработке электроэнергии | Отношение количества электроэнергии, отпущенной с зажимов генератора, к той теплоте, которая затрачена на получение электроэнергии. Для ТЭЦ эта характеристика является чисто условной величиной. |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | Доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку электроэнергии и тепла на электростанции. У КЭС коэффициент не превышает 40 %, а для TЭЦ он может достигать 85 %. |  |
| Коэффициент сменности по энергопотреблению | Отношение годового количества электроэнергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. Примечание. Под условным годовым потреблением понимают потребление при работе всех смен в режиме наиболее загруженной смены. |  |
| Коэффициент спроса | Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. |  |
| Коэффициент технического использования | Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период. |  |
| Критерий предельного состояния | Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативной и (или) конструкторской (проектной) документацией. |  |
| Критические параметры пара | Давление 22,1 МПа и температура 374,1°С, при которых теплота парообразования равна нулю, а плотность жидкой и паровой фазы одинаковы. |  |
| Критичность отказа | Совокупность признаков, характеризующих последствия отказа. |  |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство. |  |
| Кулон (Кл, Q) | Количество электричества (электрический заряд). Кулон равен количеству электричества, проходящему через поперечное сечение при неизменной силе тока 1 А за время 1 с (Ампер-секунда). |  |
| КЭЧ | Коммунально-эксплуатационная часть. Лимитный газ Объем гарантированной поставки газа от ОАО "Газпром" (Межрегионгаза) по тарифу, утвержденному ФСТ России. Линия электропередачи (ЛЭП) Сооружение из проводов (кабелей) и вспомогательных устройств для передачи электрической энергии от электростанций к потребителям. Магистраль Основная, главная линия в системе какой-нибудь сети (железнодорожной, электрической, водной и т. п.). |  |
| Мазут | Высококалорийное вязкое жидкое топливо для энергетических котлов, смесь тяжелых углеводородов, остаточный продукт перегонки нефти после отделения бензина, керосина и других легких фракций. В теплоэнергетике в основном используются сернистые мазуты, требующие системы сероочистки или использования специальных технологий сжигания. |  |
| Мазутная горелка котла | Горелка для ввода в топку котла жидкого топлива и воздуха. |  |
| Максимум нагрузки энергоустановки (группы электроустановок) | Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени. Примечание. За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, год. |  |
| Маневренный режим электростанции | Режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного интервала времени. |  |
| Маржинальный производитель электроэнергии | Ценообразующий производитель электроэнергии. Обладатель самой высокой заявленной цены, среди всех производителей электроэнергии данной ценовой зоны, востребованных для покрытия спроса покупателей электроэнергии этой ценовой зоны по итогам аукциона ценовых заявок на конкурентном рынке. Цена электроэнергии маржинального производителя электроэнергии определяет цену в данной ценовой зоне конкурентного рынка. |  |
| Масляный выключатель | Электрический выключатель переменного тока, главные контакты которого размещаются в объеме, заполненном минеральным маслом, выполняющим функции дугогасящей и изолирующей среды. Устанавливаются на распределительных устройствах электрических станций и подстанций. |  |
| Машинный зал | Помещение главного корпуса ТЭС для размещения турбоагрегатов. |  |
| Мегом на сантиметр | Мера чистоты воды, основанная на ее электрическом сопротивлении. Хотя абсолютной чистоты воды и невозможно достичь, ее принимаемое удельное электрическое сопротивление было бы равно 27 мегомов при 25 0C. |  |
| Межсистемная связь | Линия или участок линии электропередачи, непосредственно соединяющие электростанции или подстанции разных энергосистем. |  |
| Межсистемный переток | Мощность/электроэнергия, передаваемая по межсистемной связи. |  |
| Мембранный экран стационарного котла | Экран стационарного котла, изготовленный из сваренных между собой плавниковых или гладких труб с проставками. |  |
| Мембраны | Мембраны - тонкие пленки со специальной структурой, созданные для обеспечения селективного пропускания растворенных веществ. Вообще, избирательность мембраны основана на ее способности пропускать или не пропускать частицы в соответствии с их размером и иными свойствами. Мембрана может быть гомогенной или асимметричной. Гомогенные мембраны в поперечном сечении имеют однородную структуру при увеличении по крайней мере в 100 раз. Наибольшей степенью гомогенности обладают мембраны, разработанные для микрофильтрации и гемодиализа. Мембраны снижают величину потока не только нежелательных растворенных веществ, но и самого растворителя. Для уменьшения сопротивления потоку растворителя были разработаны образцы, имеющие асимметричное поперечное сечение. То есть они состоят из двух параллельных слоев. Сопротивление, оказываемое течению селективным слоем, который обеспечивает мембране возможность селективной фильтрации, минимизируется посредством уменьшения его толщины. Сопротивление течению более толстого и прочного поддерживающего слоя, который обеспечивает прочность конструкции, минимизируется за счет его открытой пористой структуры. Эти различные слои могут быть сделаны из одного и того же материала, как в асимметричных мембранах из ацетата целлюлозы, или из различных материалов, как в тонкопленочных составных (композитных) мембранах. Мембраны, используемые в оборудовании для очистки воды, бывают двух видов: в виде плоских листов и полых волокон. |  |
| Механическая топка стационарного котла | Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы полностью механизированы. |  |
| Механический фильтр | Фильтр, специально предназначенный для удаления взвешенных твердых частиц, в противоположность фильтрам с дополнительными возможностями. |  |
| Минимум нагрузки энергосистемы | Наименьшее значение активной нагрузки энергосистемы за определенный период времени. |  |
| Модернизация действующего оборудования (модернизация) | Изменение конструкции действующего оборудования, обеспечивающее улучшение его показателей назначения, повышение надежности, снижение энергетических, материальных затрат и трудовых ресурсов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также с целью возможности применения при эксплуатации более дешевых (недефицитных) видов топлива, сырья, материалов. |  |
| Мощность электроустановки (группы электроустановок) | Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях. |  |
| Мутность | Мера присутствия в воде коллоидных веществ во взвешенном состоянии. Взвесь, содержащаяся в пробе воды, типа глины, ила или мелкодисперсных органических и/или неорганических веществ, будет рассевать падающий свет. Мера рассеяния выражается в нефелометрических единицах мутности (НЕМ). |  |
| Муфта | Узел, обеспечивающий соединение соседних роторов и передающий мощность с одного ротора на другой. |  |
| Мягкая вода (умягченная вода) | Любая вода, содержащая менее 1,0 gpg (17,1 мг/л) минералов жесткости, приведенных к карбонату кальция. |  |
| Нагрузка потребителя | Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени. |  |
| Нагрузка электрическая | 1) суммарная электрическая мощность, расходуемая всеми приемниками (потребителями) электроэнергии, присоединенными к сети, включая мощность, расходуемую на покрытие потерь в процессе передачи и преобразования энергии. 2) любой приемник (потребитель) электрической энергии в электрической цепи. |  |
| Нагрузка энергосистемы | Активная мощность, потребляемая в данный момент времени всеми потребителями энергосистемы, включая собственные нужды электростанций, потери мощности в электрических сетях, мощность, потребляемую ГАЭС при закачке воды в водохранилище. |  |
| Надежность | Свойство энергоблока или паровой турбины обеспечивать бесперебойную выработку мощности при предусмотренных затратах топлива и установленной системе эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. |  |
| Назначенный ресурс | Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния. |  |
| Накипь | Отложения минеральных твердых веществ на внутренних поверхностях водопроводов и емкостей, зачастую формируемые при нагревании воды, содержащей карбонаты или бикарбонаты кальция и магния. |  |
| Наработка | Продолжительность или объем работы объекта. |  |
| Насос | Устройство для напорного перемещения (всасывания, нагнетания) главным образом жидкости в результате сообщения ей энергии (кинетической или потенциальной). Различают динамические насосы и объемные насосы. Иногда насосом называют также устройства для сжатия или разрежения газов (например, вакуумные насосы) и для перемещения материалов (цемента и др.) потоком газа. |  |
| Насосная установка | Насосный агрегат с комплектующим оборудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса. |  |
| Насосный агрегат | Агрегат с комплектующим оборудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса. |  |
| Непроизводительный расход энергетических ресурсов | Расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования. |  |
| Нижняя радиационная часть прямоточного стационарного котла | Экраны, расположенные в нижней части топки прямоточного стационарного котла. |  |
| Номинальная паропроизводительность стационарного котла | Наибольшая паропроизводительность, которую стационарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при сжигании основного топлива или подводе номинального количества теплоты при номинальных значениях параметров пара и питательной воды с учетом допускаемых отклонении. |  |
| Номинальная температура горячей воды в водогрейном стационарном котле | Температура горячей воды, которая должна обеспечиваться на выходе из водогрейного стационарного котла при номинальной производительности с учетом допускаемых отклонений. |  |
| Номинальная температура пара в стационарном котле | Температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем стационарного котла, а при его отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды и паропроизводительности с учетом допускаемых отклонений. |  |
| Номинальная температура питательной воды в стационарном котле | Температура воды, которая должна обеспечиваться перед входом в экономайзер или другой относящийся к стационарному котлу подогреватель питательной воды, а при отсутствии их, в барабан стационарного котла при номинальной паропроизводительности. |  |
| Номинальная температура промежуточного перегрева пара в стационарном котле | Температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно за промежуточным пароперегревателем стационарного котла при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды, паропроизводительности, а также номинальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева с учетом допускаемых отклонений. |  |
| Номинальная теплопроизводительность стационарного котла | Наибольшая теплопроизводительность которую стационарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при номинальных значениях параметров с учетом допускаемых отклонений. |  |
| Номинальное давление пара | Давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем, а при его отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара, при номинальной паропроизводительности стационарного котла. |  |
| Нормальный режим работы энергосистемы | Режим энергосистемы, при котором все потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договорами и диспетчерскими графиками, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности и топлива на электростанциях. |  |
| Нормативный метод расчета нагрузочных потерь электроэнергии | Метод с наименьшей точностью расчета, применение которого допустимо для сетей и оборудования данного напряжения. |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива | Запас топлива, обеспечивающий работу электростанций в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу ТЭС и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период (I и IV кварталы). |  |
| Ньютон (Н, N) | Единица силы. Ньютон равен силе, которая сообщает телу с постоянной массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. |  |
| Обмуровка стационарного котла | Система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций стационарного котла, предназначенная для уменьшения тепловых потерь и обеспечения газовой плотности. |  |
| Оборотное водоснабжение | Система снабжения ТЭС технической водой с помощью ее циркуляции и охлаждения в прудах-охладителях или градирнях. |  |
| Обратная промывка | Процесс, при котором насыпные компоненты фильтров или ионообменные смолы подвергаются промывке потоком в направлении противоположном рабочему направлению потока для разрыхления насыпных компонентов и промывке в дренаж взвешенных веществ, накопленных в процессе работы. |  |
| Обратная сетевая вода | Вода, возвращаемая от тепловых потребителей на ТЭЦ или РТС для последующего нагрева и возврата на теплосеть. |  |
| Общая жесткость | Сумма всех компонентов жесткости в воде, выраженная в виде эквивалентной концентрации карбоната кальция. Прежде всего из-за присутствия в растворе кальция и магния, но могут включаться и небольшие количества металлов, типа железа, которое при некоторых реакциях, может действовать подобно кальцию и магнию. |  |
| Общее содержание растворенных веществ (TDS) | Сумма концентраций органических, неорганических веществ, а также ионов в растворе (исключая все растворенные газы). Так как измеритель TDS может определять только суммарную концентрацию ионов в воде, значение TDS является приближённым. Измерение TDS широко применяется в водоподготовке и техонологии сточных вод для контроля конечного качества воды. Экспериментальное определение TDS основано на измерении удельного электрического сопротивления или проводимости исследуемой воды. |  |
| Общий органический углерод | Органические соединения, растворенные в воде, характеризуются долей содержащегося в них углерода. Общий органический углерод - масса углерода, присутствующего в пробе воды, исключая количество углерода, входящего в состав CO2 и/или карбонатов. |  |
| Объединенная энергосистема | Совокупность нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление. |  |
| Объединенное диспетчерское управление | Диспетчерский центр Системного оператора Единой энергетической системы второго иерархического уровня в организационно-правовой форме филиала, осуществляющий управление режимами работы на части территории ЕЭС России и управляющий деятельностью диспетчерских центров третьего уровня (РДУ). |  |
| Объекты электросетевого хозяйства | Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. |  |
| Объекты электроэнергетики | Имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства. |  |
| Ограничение мощности агрегата (электростанции) | Значение вынужденного недоиспользования установленной мощности генерирующего агрегата (электростанции). Снижение мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включают. |  |
| Ограничение по пропускной способности сети | Ограничение технического характера на величину передаваемой по элементу или сечению сети мощности. |  |
| ОИК | Оперативно-информационный комплекс. |  |
| Операционная зона | Территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, управление взаимосвязанными технологическими режимами работы которых осуществляет соответствующий диспетчерский центр. |  |
| ОПП | Оптовый потребитель- перепродавец (энергоресурсов - электроэнергии, теплоэнергии). |  |
| Оптовый рынок электроэнергии | Совокупность регулируемого и конкурентного рынков. |  |
| Опускная труба стационарного котла | Труба стационарного котла, по которой циркулирующая вода поступает в раздающий коллектор подъемных труб или нижний барабан. |  |
| Оребренная поверхность нагрева стационарного котла | Поверхность нагрева стационарного котла, составленная из ребристых труб. |  |
| Осмотическое давление | Если раствор, типа солёной воды, отделен от чистой воды мембраной, которая является непроницаемой для соли, вода будет проникать из объёма с чистым растворителем в соляной раствор. Движущая сила данного процесса называется "осмотическим давлением". Его величина зависит от концентрации солей, а также числа ионов в растворе. Обратите внимание, что осмотическое давление зависит от числа частиц в растворе, а не от их полной массы. Например, раствор, типа хлорида натрия, имеющий концентрацию 1 г/л, характеризуется большим значением осмотического давления, чем раствор протеина аналогичной концентрации. Для того чтобы вода потекла обратно из раствора соли в чистую воду, раствор должен быть подвергнут воздействию гидростатического давления, большего, чем его осмотическое давление. Это принцип обратного осмоса. |  |
| Остаточный ресурс | Суммарная наработка объекта от момента. |  |
| Отбор турбины | Пар, выводимый из проточной части турбины для нагрева питательной и/или сетевой воды. |  |
| Отводящая труба экрана стационарного котла | Труба стационарного котла, по которой пароводяная смесь отводится из коллектора экрана в барабан или выносной циклон. |  |
| Отопительные приборы | Служат для обогрева помещений обычно путем отдачи тепла теплоносителем (водой, воздухом), циркулирующим в системе отопления (например, калориферы, радиаторы, конвекторы и т. п.). |  |
| Отопление | Искусственный обогрев помещений для поддержания температуры, отвечающей условиям теплового комфорта (например, 18-20С в жилых помещениях), а иногда и требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также системы, выполняющие эти функции. Основные виды: водяное, воздушное, печное, электрическое, лучистое (в том числе панельное). |  |
| Охлаждающая вода | Вода, поступающая в трубный пучок конденсатора для обеспечения его низкой температуры и, соответственно, низкого давления конденсации из реки, пруда-охладителя или градирни. |  |
| Очистка воздуха | Удаление вредных примесей пыли, дыма, газов из воздуха, подаваемого в жилые, общественные и производственные помещения системами приточной вентиляции и кондиционирования, а также из воздуха, используемого в технологических процессах или выводимого из производственных зданий в атмосферу (в целях сохранения чистоты окружающей среды). |  |
| Очистные сооружения | Совокупность инженерных сооружений в системах водоснабжения и канализации, в которых природные и сточные воды очищаются от содержащихся в них загрязнений. К очистным сооружениям часто относят также сооружения для очистки воздуха от загрязнений газами и дымом, контроля его технического состояния до перехода объекта в предельное состояние. |  |
| Ошипованная поверхность нагрева стационарного котла | Поверхность нагрева стационарного котла, составленная из труб с приваренными к ним шипами. |  |
| Панель экрана стационарного котла | Часть экрана, изготовленная из сваренных между собой или объединенных коллекторами труб. |  |
| Паровая турбина | Энергетическая турбомашина, элемент парового турбоагрегата, преобразующий потенциальную энергию пара высоких параметров в механическую энергию вращения ее ротора, приводящего электрогенератор. |  |
| Пароводогрейный стационарный котел | Стационарный котел для одновременного получения пара и нагрева воды под давлением. |  |
| Паровое отопление | Вид центрального отопления, при котором теплоносителем служит пар, поступающий в систему отопления от сети централизованного теплоснабжения или от парового котла, находящегося в отапливаемом здании или рядом с ним. |  |
| Паровой стационарный котел | Стационарный котел для получения пара. |  |
| Парогазовая установка (ПГУ) | Энергетическая установка, в которой электроэнергия вырабатывается газотурбинной установкой (ГТУ) и паровой турбиной за счет теплоты уходящих газов ГТУ. |  |
| Парогазовая электростанция | Теплоэлектростанция с парогазотурбинной установкой; может снабжать теплом внешних потребителей, то есть работать как теплоэлектроцентраль. |  |
| Пароохладитель стационарного котла | Устройство для понижения температуры перегретого пара. |  |
| Паропаровой теплообменник стационарного котла | Поверхностный теплообменник стационарного котла, в котором температура вторичного пара повышается за счет теплоты первичного пара. |  |
| Пароперегреватель | Трубная система энергетического котла или котла-утилизатора ПГУ в которой пар нагревается сверх температуры насыщения с целью повышения КПД турбоустановки и снижения конечной влажности пара в паровой турбине. |  |
| Паропромывочное устройство стационарного котла | Устройство стационарного котла, предназначенное для повышения качества пара путем промывки его питательной водой. |  |
| Паротурбинный агрегат | Совокупность паровой турбины и машины, приводимой в действие. |  |
| Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период | В соответствии с приказом РАО -ЕЭС России-, все российские энергокомпании ежегодно проходят проверку на выявление степени готовности к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузки. Этой процедуре предшествует проведение профилактических ремонтных работ на всех энергетических объектах. Осенью, в течение полутора месяцев, специальная комиссия производит оценку технического состояния энергосистемы и уровня подготовленности персонала. На основе полученных результатов комиссия принимает решение о выдаче энергосистеме паспорта готовности к работе во время отопительного сезона. |  |
| ПДК | Сокращение от «предельная допустимая концентрация» (максимальный уровень примеси, ПДК); предельно допустимая концентрация примеси в воде, регламентируемая Нормативами Питьевой Воды. |  |
| Передача электрической энергии (мощности) | Оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередачи. |  |
| Передвижная электростанция | Электростанция, преимущественно тепловая, оборудование которой размещается на судне, железнодорожной платформе, шасси автомобиля и т. п. Источником механической энергии на передвижной электростанции обычно служат дизели и газовые турбины. Распространены дизельные передвижные электростанции (до 150 кВт) и энергопоезда с дизель-электрическими агрегатами (5-10 МВт). |  |
| Пережим топки стационарного котла | Местное сужение поперечного сечения топки стационарного котла. |  |
| Перекрестное субсидирование | Практика дифференцирования тарифов на электроэнергию по группам потребителей, основанная на внеэкономическом перераспределении общего бремени платежей за электроэнергию. Перекрестное субсидирование приводит к снижению платежного бремени на одних потребителей за счет увеличения платежного бремени на других потребителей. |  |
| Переменный ток | Электрический ток, изменяющийся во времени. Периодический ток, среднее за период значение которого равно нулю. |  |
| Перепускная труба стационарного котла | Необогреваемая труба, по которой рабочая среда перепускается из одного элемента поверхности нагрева стационарного котла в другой. |  |
| Переходная зона стационарного котла | Часть поверхности нагрева прямоточного стационарного котла, в которой заканчивается переход рабочей среды из жидкого в парообразное состояние. |  |
| Пиковый водогрейный котел | Котел, устанавливаемый на ТЭЦ для дополнительного нагрева прямой сетевой воды сверх нагрева в сетевых подогревателях паровой турбины в холодное время года. Обычно этот нагрев осуществляется в пределах 100-150°С. |  |
| Питательная вода | Вода, поступающая в котел. |  |
| Питательный насос | Насос, служащий для создания давления перед котлом и в конечном счете начального давления пара перед турбиной. Различают питательные электронасосы (ПЭН) и питательные турбонасосы (ПТН). |  |
| Пластинчатый воздухоподогреватель стационарного котла | Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, теплообменные поверхности которого выполнены из стальных листов, образующих чередующиеся каналы для продуктов сгорания топлива и воздуха. |  |
| Поверхностный пароохладитель стационарного котла | Пароохладитель стационарного котла, в котором понижение температуры пара производится питательной или котловой водой через разделяющую поверхность. |  |
| Поверхность нагрева стационарного котла | Элемент стационарного котла для передачи теплоты к рабочей среде или воздуху. |  |
| Погрешность тракта измерений | Совокупная погрешность всех устройств измерительной системы электроэнергии, включающая погрешности, вносимые измерительными трансформаторами тока и напряжения, потерей напряжения в кабелях связи от измерительных трансформаторов до счетчиков, а также погрешностью коммуникаций, доставляющих данные показаний счетчиков в центр выполнения коммерческих расчетов. |  |
| Под топки стационарного котла | Нижняя часть топки стационарного котла, образованная горизонтальными и слабонаклонными поверхностями или экранами. |  |
| Подвесная труба стационарного котла | Охлаждаемая рабочей средой труба, служащая для подвески поверхностей нагрева стационарного котла. |  |
| Подогреватель высокого давления (ПВД) | Теплообменник системы регенерации высокого давления, служащий для нагрева питательной воды паром из отбора турбины перед ее подачей в котел. |  |
| Подогреватель низкого давления (ПНД) | Теплообменник системы регенерации низкого давления, служащий для нагрева конденсата паром из отбора турбины на 30-40 °С перед его подачей в деаэратор. |  |
| Подстанция | Электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений. |  |
| Показатель использования установленной мощности электростанции | Отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установленный интервал времени к установленной мощности электростанции. Показатель использования обычно выражают в часах за год. |  |
| Показатель энергоэффективности | Абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами. |  |
| Покупатель оптового рынка электроэнергии | Лицо, имеющее право осуществления покупки электроэнергии на регулируемом и конкурентном рынке. В соответствии с предложенной моделью покупателями являются: квалифицированные потребители, агенты квалифицированных потребителей, конкурентные и регулируемые сбытовые компании, операторы экспорта. |  |
| Полное потребление | Совокупность потребления электроэнергии на регулируемом и конкурентном рынке. |  |
| Полный резерв мощности энергосистемы | Резерв активной мощности, равный разности между располагаемой мощностью энергосистемы и нагрузкой ее в момент годового максимума при нормальных показателях качества электроэнергии и с учетом сальдо перетоков. |  |
| Полумеханическая топка стационарного котла | Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы частично механизированы. |  |
| Полупроницаемость | Свойство материала мембран для обратного осмоса или ультрафильтрации, которое определяет возможность проникновения через мембрану одних молекул и ионов и предотвращает прохождение других. |  |
| Поршень | Подвижная деталь, перекрывающая цилиндр в поперечном сечении и перемещающаяся вдоль его оси. Служит для преобразования механической работы в энергию давления жидкости (газа) или наоборот. |  |
| Поставочный блок стационарного котла | Технологически законченная часть стационарного котла, собираемая изготовителем из соединенных между собой сборочных единиц элементов и деталей, ограниченная по массе и габаритам конструктивными особенностями и условиями транспортирования. |  |
| Постоянная жесткость | Жесткость воды, вызванная присутствием хлоридов и сульфатов кальция и магния, которые не осаждаются при кипячении. Данный термин зачастую заменяется на "noncarbonate hardness" (некарбонатная жесткость). |  |
| Потери при реализации электроэнергии | Сумма потерь, обусловленных погрешностями системы учета электроэнергии, и потерь, обусловленных хищениями электроэнергии, виновники которых не установлены. |  |
| Потери электроэнергии | Сумма технологических потерь при транспортировке электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии. |  |
| Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии | Потери электроэнергии, связанные с техническими характеристиками и режимами работы измерительных комплексов поступления и отпуска электроэнергии (недостаточный класс точности, ненормированные условия работы трансформаторов тока, напряжения и счетчиков); неверными схемами подключения счетчиков и неисправными счетчиками; ошибками в снятии показаний счетчиков; потерями при выставлении счетов и востребовании оплаты. |  |
| Потери, возникающие в результате прямого хищения электроэнергии | Потери, обусловленные несанкционированным подключением потребителей, нарушением целостности цепей и приборов учета, умышленным искажением показаний приборов учета. |  |
| Потребитель | Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) и/или тепловой энергией (мощностью). |  |
| Потребитель электрической энергии (тепла) | Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии (тепла) присоединены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло). |  |
| Потребитель-регулятор нагрузки | Потребитель электрической энергии или тепла, режим работы которого предусматривает возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума. |  |
| Потребительский (розничный) рынок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) | Сфера купли-продажи электрической энергии (мощности) и/или тепловой энергии (мощности), осуществляемой между энергоснабжающими организациями и потребителями. |  |
| Предельное состояние | Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. |  |
| Предтопок | Часть топки стационарного котла, в которой происходит подогрев, подсушка топлива, а иногда его воспламенение и горение. |  |
| Преобразование электрической энергии | Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз. |  |
| Приемник электрической энергии | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования. |  |
| Принципиальная тепловая схема | Схема, на которой приведены только основное оборудование и основные паропроводы. |  |
| Присоединенная мощность электроустановки | Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети. |  |
| Пробное давление в стационарном котле | Давление, при котором стационарный котел подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, устанавливаемое в соответствии с правилами Госгортехнадзора СССР. |  |
| Продавец оптового рынка электроэнергии | Лицо, имеющее право осуществления поставки электроэнергии на регулируемом и конкурентном рынке. В соответствии с предложенной моделью продавцами являются: генерирующие компании, агенты генерирующих компаний, операторы импорта, АО-энерго, не прошедшие реструктуризацию. |  |
| Продувочная труба стационарного котла | Труба, по которой производится продувка или удаление воды и пара из элементов поверхностей нагрева стационарного котла. |  |
| Продукты сгорания топлива | Смесь газов, полученных в результате химических реакций горения и избыточного воздуха. Продуктами сгорания в энергетических котлах являются дымовые газы, а в камерах сгорания ГТУ - рабочее тело газовой турбины. |  |
| Производственный пар | Пар, отпускаемый из промежуточной ступени паровой турбины для нужд какого-либо производства. |  |
| Производство энергии (генерация) | Коммерческая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и/или тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничные рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям. |  |
| Промышленная турбина | Турбина, предназначенная для выработки электроэнергии и тепла на промышленной электростанции. |  |
| Пропускная способность (емкость) | Выражение количества нежелательного вещества, которое может быть удалено кондиционером воды в период между его обслуживанием, т.е. очистки, регенерации или замены, как определено при стандартных испытательных условиях. Для ионообменников умягчителей воды, пропускная способность выражается в гранах (0,0648 грамм) жесткости между последовательными регенерациями и связана с фунтами (453,59 грамм) соли, используемой при регенерации. Для фильтров, пропускная способность может быть выражена в отрезке времени или объеме воды, проходящей через фильтр между процедурами сервисного обслуживания. |  |
| Пропускная способность электрической сети | Максимальное длительно допустимое значение мощности, которое может быть передано через контролируемое сечение при данных условиях работы электрической системы. |  |
| Проточная часть турбины | Совокупность ступеней турбины, обеспечивающих преобразование потенциальной энергии пара или газа в кинетическую энергию вращения ротора турбины. |  |
| Прямая сетевая вода | Горячая вода (70-150°С в зависимости от времени года), нагреваемая в теплофикационной установке ТЭЦ или водогрейных котлах РТС, направляемая потребителям теплоты. |  |
| Прямоточная горелка котла | Горелка для подачи топливовоздушной смеси и воздуха в топку котла без закрутки потоков. [i]Примечание. Прямоточная горелка состоит из набора сопл размещенных в одной амбразуре с расстоянием между ними не более 2,5 ширины горелки.[/i] |  |
| Прямоточное водоснабжение | Система снабжения ТЭС технической водой из реки и сливомРботаботанной воды в реку. |  |
| Прямоточный стационарный котел | Стационарный котел с последовательным однократным принудительным движением воды. |  |
| Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией | Прямоточный стационарный котел, в котором для увеличения скоростей воды при пусках и работе на малых нагрузках применяется принудительная рециркуляция воды специальным насосом. |  |
| Пылегазовая горелка котла | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси или газообразного топлива и воздуха. |  |
| Пылегазомазутная горелка котла | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси газообразного или жидкого топлива и воздуха. |  |
| Пылемазутная горелка котла | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси или жидкого топлива и воздуха. |  |
| Пылеугольная горелка котла | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси и воздуха. |  |
| Пылеуловитель (пылеотделитель) | Устройство для удаления (отделения) пыли и других механических примесей из воздушных или газовых потоков; применяется в системах вытяжной вентиляции и в промышленных установках для очистки газов. Основные виды пылеуловителей: гравитационные, инерционные, диффузионно-конденсационные, электрические, акустические, пылеуловители-промыватели и др. |  |
| Рабочая мощность | Величина, равная располагаемой мощности за вычетом мощности оборудования находящегося в состоянии ремонта, консервации или неспособного реализовать нагрузку по причине необеспеченности топливом. |  |
| Рабочее давление пара в стационарном котле | Давление пара непосредственно за пароперегревателем или при его отсутствии на выходе из стационарного котла при расчетных режимах. |  |
| Рабочие лопатки | Профилированные элементы, установленные на диске специальным образом и образующие рабочую решетку. |  |
| Равновесная цена | Результат сопоставления кривых совокупного предложения и спроса и нахождение проекции точки их пересечения на ось цены за 1 МВт-ч электроэнергии. |  |
| Радиатор | (от лат. radio излучаю), 1) устройство в двигателях внутреннего сгорания для снижения температуры охлаждающей жидкости или масла, циркулирующих по системе каналов (трубок). Охлаждение осуществляется за счет излучения тепла с внешних стенок радиатора и теплообмена с окружающей средой. 2) нагревательный прибор в системе отопления. Состоит из секций, по внутренним каналам которых циркулирует теплоноситель (вода, пар). 3) устройство (чаще в виде пластины с ребрами, стержнями и др.) для охлаждения нагревающихся при работе радиотехнических элементов (резисторов, полупроводниковых приборов, электронных ламп и т. п.). |  |
| Радиационная поверхность нагрева стационарного котла | Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту, в основном, излучением. |  |
| Радиационный пароперегреватель стационарного котла Пароперегреватель стационарного котла, расположенный в топке или газоходе и получающий теплоту, в основном, излучением. µµ §§ Развернутая тепловая схема Схема, на которой представлено все оборудование, все паропроводы, задвижки и арматура, позволяющие оперативно управлять оборудованием в любых эксплуатационных режимах. µµ §§ Радиационно-конвективная поверхность нагрева стационарного котла Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту излучением и конвекцией примерно в равных количествах. |  |  |
| Располагаемая мощность агрегата (электростанции) Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности. µµ §§ |  |  |
| Распределение электрической энергии (мощности) Оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям. µµ §§ Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций Расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала. µµ §§ |  |  |
| Расчетное давление в стационарном котле Давление, принимаемое при расчете элемента стационарного котла на прочность. µµ §§ |  |  |

Расчетный резерв мощности

Сумма расчетных величин оперативного, ремонтного и стратегического резервов.

µµ §§

Реактор электрический

Высоковольтный электрический аппарат (в виде катушки индуктивности) для ограничения тока короткого замыкания (КЗ) и поддержания достаточного напряжения на шинах распределительного устройства при кратковременном коротком замыкании в сети.

µµ §§

| Ребристый экономайзер стационарного котла Экономайзер стационарного котла, изготовленный из ребристых труб. µµ §§ Регенерант Раствор химического соединения использующийся для восстановления емкости ионообменной системы. Рассол хлористого натрия (каменной соли) используется в качестве регенеранта ионообменных умягчителей воды, для катионных и анионных смол, используемых при деминерализации, в качестве регенеранта используются кислоты и основания. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла Воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через одни и те же периодически нагреваемые и охлаждаемые теплообменные поверхности. µµ §§ |  |  |
| Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель стационарного котла Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла с вращающейся теплообменной поверхностью. µµ §§ Регенерация, восстановление Вообще, регенерация состоит из этапов обратной промывки, промывки рассолом, и промывки пресной водой, необходимых для восстановления характеристик ионообменного наполнителя после его истощения. Особенно, термин соответствует этапу промывки рассолом, при котором раствор хлористого натрия пропускается через ионообменный наполнитель. Термин может также использоваться для подобных операций применительно к деминерализаторам и некоторым фильтрам. µµ §§ |  |  |
| Региональная энергетическая комиссия субъекта РФ Орган исполнительной власти субъекта РФ, который осуществляет государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным ФЗ РФ -О государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энергию в Российской Федерации- к ее полномочиям. µµ §§ |  |  |

Региональное диспетчерское управление

Диспетчерский центр Системного оператора Единой энергетической системы в организационно-правовой форме филиала, осуществляющий управление режимами работы на части территории ЕЭС России под руководством вышестоящих диспетчерских центров Системного оператора Единой энергетической системы.

µµ §§

Регулируемый рынок

Все торговые отношения между покупателями и продавцами электроэнергии, АТС и Системным оператором на основании цен, регулируемых ФЭКом России.

µµ §§

| Редукционно-охладительная установка (РОУ) Установка, служащая для уменьшения давления пара и снижения его температуры путем впрыска воды. µµ §§ Режим энергоустановки Характеристика энергетического процесса, протекающего в энергоустановке и определяемого значениями изменяющихся во времени основных параметров этого процесса. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резерв генерирующей мощности Мощность, которая при необходимости может быть использована для покрытия дефицита мощности энергосистемы. µµ §§ |  |  |
| Резервная мощность электроустановки Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени. µµ §§ Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла Воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через разделяющую их теплообменную поверхность. µµ §§ |  |  |
| Ремонтный резерв мощности Резерв мощности, необходимый для возмещения мощности оборудования, выводимого в ремонт. µµ §§ |  |  |

Рентабельность

(от нем. rentabel доходный, прибыльный), Показатель экономической эффективности производства. Рассчитывается как отношение прибыли к затратам или себестоимости продукции. Комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и природных богатств.

µµ §§

Ресурс

Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

µµ §§

| Рециркуляция (от ре... и циркуляция), многократное полное или частичное возвращение потока газов, жидких или твердых веществ в технологический процесс с целью регулирования температуры, концентрации компонентов в смесях, увеличения выхода целевого вещества. µµ §§ Ручная топка стационарного котла Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы производится вручную. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рынок резервов Рынок, в котором участвуют все генерирующие компании (а также, по желанию, потребители с регулируемой нагрузкой) путем подачи ценовой заявки, указывающей цену, за которую участник согласен предоставить в распоряжение системы 1 МВт резервной мощности или сократить свою нагрузку по требованию Системного оператора на 1 МВт. µµ §§ |  |  |
| Сальдо Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами. µµ §§ Санти (с, с) Приставка к наименованию единицы физической величины для образования наименования дольной единицы, равной 10-2 от исходной. µµ §§ |  |  |
| Сбой Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора. µµ §§ |  |  |

Сбыт энергии (мощности)

Продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

µµ §§

Сверхкритическое давление пара

Давление, большее 22,1 МПа.

µµ §§

| Себестоимость продукции Экономический показатель, включающий затраты на потребленные средства производства и на оплату труда. Полная себестоимость включает текущие затраты не только на производство, но и на реализацию продукции. Экономический аналог себестоимости продукции издержки производства. Отношение чистого дохода (прибыли) к себестоимости продукции выражает рентабельность производства. µµ §§ Селективность (процент задержания) Мера способности обратноосмотической мембраны удалять соли из исходной воды. Выраженная в процентах, селективность определяется так: селективность = (1 - концентрация соли в пермеате/концентрация соли в исходной воде) x 100%. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сепаратор непрерывной продувки стационарного котла Сепаратор для отделения пара от потока воды, сбрасываемой при непрерывной продувке стационарного котла. µµ §§ |  |  |
| Сепаратор периодической продувки стационарного котла Сепаратор для отделения пара от потока воды, сбрасываемой при периодических продувках стационарного котла. µµ §§ Сепарационное устройство стационарного котла Устройство стационарного котла, предназначенное для отделения воды от пара. µµ §§ |  |  |
| Сетевая вода Непрерывно циркулирующее рабочее тело, подготовленное в специальных подпиточных установках теплосети и обеспечивающее доставку тепловой энергии от ТЭЦ или РТС ее потребителям. Различают прямую и обратную сетевую воду. µµ §§ |  |  |

Сетевое ограничение

Ограничение пропускной способности электрической сети.

µµ §§

Сетевой подогреватель

Теплообменный аппарат, в котором за счет теплоты конденсации греющего пара, отбираемого из проточной части турбины, нагревается сетевая вода, проходящая внутри трубной системы.

µµ §§

| Сечение (в электрической сети) Совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на две изолированные части. µµ §§ Сильфон Тонкостенная (обычно металлическая) цилиндрическая оболочка с поперечной гофрированной боковой поверхностью; расширяется или сжимается вдоль оси (подобно пружине) под действием разности давления внутри и снаружи или от внешнего силового воздействия. Применяется в пневмоавтоматике (как чувствительный орган), для гибкого соединения трубопроводов и др. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система водоснабжения Комплекс устройств, обеспечивающих ТЭС технической водой для работы конденсаторов, маслоохладителей, водоструйных (или пароструйных) эжекторов, электрогенератора и других устройств. Различают системы прямоточного и оборотного водоснабжения. µµ §§ |  |  |
| Система защиты турбины Система, обеспечивающая прекращенидачодачи пара в турбину и ее остановку при возникновении аварийных ситуаций. µµ §§ Система учета электроэнергии Совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих измерение поступления и отпуска электроэнергии из сети и включающих в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН), электрические счетчики, соединительные провода и кабели. Измерительные комплексы могут быть объединены в автоматизированную систему учета электроэнергии (проект Методики расчета нормативов технологических потерь электроэнергии в электрических сетях). µµ §§ |  |  |
| Система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия. µµ §§ |  |  |

Системные ограничения

Пределы допустимых значений параметров режима энергосистемы, т.ч. перетоков в контролируемых сечениях, уровней напряжения, токовых нагрузок элементов оборудования сети, интегральных ограничений выработки электроэнергии и т. д.

µµ §§

Системный оператор (СО)

Юридическое лицо, предоставляющее системные услуги всем участникам рынка электроэнергии на основании Правил рынка и договора, заключенного системным оператором с каждым участником рынка.

µµ §§

| Системообразующая электрическая сеть Электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая необходимые условия надежности и устойчивости энергосистемы как единого объекта. µµ §§ Скайлинг (Аналог образования отложений накипи) Применительно к оборудованию для обратного осмоса, скайлинг - осаждение малорастворимых солей, типа карбоната кальция, на поверхности мембраны. Этот осадок приводит к снижению потока и уменьшению значений селективности мембраны по различным компонентам. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скрытый отказ Отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностики. µµ §§ |  |  |
| Слоевая топка стационарного котла Топка стационарного котла для сжигания кускового твердогоРничанического топлива в слое. µµ §§ Солнечная электростанция Для выработки электроэнергии использует энергию солнечной радиации. Различают термодинамические солнечные электростанции, в которых солнечная энергия последовательно преобразуется в тепловую, а затем в электрическую (например, по циклу паровой котел турбина генератор), и фотоэлектрические станции, непосредственно преобразующие солнечную энергию в электрическую (с помощью фотоэлектрического генератора). Электрическая мощность действующих (1995) термодинамических солнечных электростанций свыше 30 МВт, фотоэлектрических станций свыше 10 МВт. µµ §§ |  |  |
| Солнечная энергетическая установка Гелиоустановка, преобразующая энергию солнечной радиации в тепловую или электрическую. В низкотемпературных солнечных энергетических установках используют солнечную радиацию естественной плотности (~0,8 кВт/м2); в высокотемпературных ее плотность повышают в 102-104 раз, применяя гелиоконцентраторы. Солнечную энергетическую установку повышенной мощности (несколько МВт) часто называют солнечными энергетическими станциями, к ним относятся, напр., солнечные электростанции. Солнечные энергетические установки экологически чистые источники энергии; применяются, например, для горячего водоснабжения жилых помещений, электроснабжения космических аппаратов. µµ §§ |  |  |

Сопло

Специально спрофилированный закрытый канал для разгона жидкости или газа и придания потоку заданного направления. Используется в паровых и газовых турбинах, ракетных и воздушно-реактивных двигателях, газодинамических лазерах и т. п.

µµ §§

Споласкивание, промывка

Часть цикла регенерации ионита, при котором пресная вода пропускается через колонну, для удаления истощенного и неизрасходованного регенеранта, перед введением системы водоподготовки в рабочий режим.

µµ §§

| Средневзвешенная цена Цена для потребителей регулируемого рынка, определенная как отношение суммы выручки, необходимой для расчетов со всеми производителями данного вида товара к суммарному потреблению этого товара потребителями. µµ §§ Среднечасовая мощность Нагрузка, усредненная по данным измерений на интервалах времени внутри часа, принятых на балансирующем рынке. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя радиационная часть прямоточного стационарного котла Экраны, расположенные в средней части топки прямоточного стационарного котла. µµ §§ |  |  |
| Стабилизация напряжения Автоматическое поддержание величины электрического напряжения на входе приемника электрической энергии при изменениях в заданных пределах напряжения в питающей сети. Для стабилизации переменного напряжения обычно используют ферромагнитные или электронные (главным образом полупроводниковые) стабилизаторы, постоянного напряжения в основном полупроводниковые стабилизаторы. µµ §§ Статор турбины Неподвижная (невращающаяся) часть турбины, включающая корпус, обоймы, диафрагмы и корпуса подшипников с опорными и упорным вкладышами. µµ §§ |  |  |
| Стационарный котел Котел, установленный на неподвижном фундаменте. µµ §§ |  |  |

Стационарный котел высокого давления

Паровой стационарный котел для получения пара с давлением свыше 10 до 22,5 МПа (свыше 100 до 225 кгс/см2) включительно.

µµ §§

Стационарный котел докритического давления

Паровой стационарный котел для получения пара докритического давления.

µµ §§

| Стационарный котел низкого давления Паровой стационарный котел для получения пара с давлением менее 1,0 МПа (10 кгс/см2). µµ §§ Стационарный котел с естественной тягой Стационарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается за счет разности плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой трубе. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стационарный котел с естественной циркуляцией Паровой стационарный котел, у которого циркуляция рабочей среды осуществляется за счет разности плотностей воды в опускных и пароводяной смеси в подъемных трубах. µµ §§ |  |  |
| Стационарный котел с жидким шлакоудалением Стационарный котел с удалением из топки шлака в расплавленном состоянии. µµ §§ Стационарный котел с кипящим слоем Стационарный котел для сжигания топлива в псевдоожиженном слое инертного материала, золы или смесей с размещением в этом слое части поверхностей нагрева. µµ §§ |  |  |
| Стационарный котел с комбинированной циркуляцией Стационарный котел, в котором циркуляция воды в некоторых, контурах или при отдельных режимах работы осуществляется с помощью насоса. µµ §§ |  |  |

Стационарный котел с наддувом

Стационарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой дутьевых вентиляторов.

µµ §§

Стационарный котел с принудительной циркуляцией

Стационарный котел, у которого циркуляция воды осуществляется насосом.

µµ §§

| Стационарный котел с твердым шлакоудалением Стационарный котел с удалением из топки шлака в твердом состоянии. µµ §§ Стационарный котел с уравновешенной тягой Стационарный котел, в котором давление в топке или начале газохода поддерживается близким к атмосферному совместной работой дымососов и дутьевых вентиляторов. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стационарный котел сверхкритического давления Паровой стационарный котел для получения пара выше критического давления. µµ §§ |  |  |
| Стационарный котел среднего давления Паровой стационарный котел для получения пара с давлением от 1 МПа до 10 МПа (от 10 до 100 кгс/см2) включительно. µµ §§ Стационарный котел-утилизатор Стационарный котел, в котором используется теплота отходящих горячих газов технологического процесса или двигателей. µµ §§ |  |  |
| Стратегический резерв мощности Планируемый на перспективу резерв мощности, предназначенный для полной или частичной компенсации непредвиденных заранее нарушений балансов мощности, вызванных причинами, которые не учитываются при определении других видов резервов мощности (оперативного и ремонтного) и которые являются внешними для электроэнергетики. µµ §§ |  |  |

Структура установленной мощности электростанций

Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов.

µµ §§

Структура электропотребления

Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей.

µµ §§

| Ступень пароперегревателя стационарного котла Часть пароперегревателя стационарного котла, ограниченная коллекторами. µµ §§ Субъекты электроэнергетики Лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи электрической энергии. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сухой насыщенный пар Пар, не содержащий капель влаги и не перегретый по отношению к состоянию насыщения. µµ §§ |  |  |
| Схема электрических соединений энергосистемы Схематическое изображение связей между электрическими станциями энергетической системы и пунктами преобразования, распределения и потребления электрической энергии. µµ §§ Тариф на электрическую энергию (тепло) Система ставок, по которым взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло). µµ §§ |  |  |
| Тарифы Тарифы на электрическую мощность (ЭМ) определяют стоимость единицы продукции (ЭМ). Тарифы устанавливает ФЭК. Для производителей тарифы индивидуальные, а для покупателей - единые. Отдельные покупатели имеют льготные тарифы. При -сверхдоговорном- отпуске ЭМ используются уточненные тарифы, отличающиеся от уставленных ФЭК. Используются следующие виды тарифов: одноставочные (только на электроэнергию); двуставочные (на электроэнергию и мощность); зонные (учитывающие временные зоны суток: пиковая, полупиковая, минимум, выходные и праздничные дни). µµ §§ |  |  |

Тарифы на мощность

Стоимость 1 МВт мощности продавцов или покупателей на регулируемом рынке.

µµ §§

Тарифы на электроэнергию

Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии продавцов или покупателей на регулируемом рынке.

µµ §§

| Температура насыщения Температура, при которой начинается кипение воды или конденсация жидкости из пара. Температуры насыщения, конденсации, кипения и испарения - идентичные понятия. Их значение зависит только от давления. µµ §§ Тендер Международные торги, при которых конкурс для продавцов объявляет покупатель. Он же устанавливает технические и экономические характеристики товара. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка системы теплоснабжения Суммарное количество тепла, получаемое из источников тепла, равное сумме теплопотреблений приемников тепла и потерь в тепловых сетях в единицу времени. µµ §§ |  |  |
| Тепловая паротурбинная электростанция (ТПЭС) Тепловая электростанция, на которой для привода электрического генератора используется паровая турбина. Подразделяются на конденсационные электростанции (вырабатывающие только электроэнергию) и теплоэлектроцентрали (вырабатывающие, помимо электрической энергии, и тепловую). Наиболее распространенный вид тепловых электростанций. µµ §§ Тепловая сеть Система трубопроводов (теплопроводов) централизованного теплоснабжения, по которым теплоноситель (горячая вода или пар) переносит тепло от источника к потребителям и возвращается обратно к источнику. µµ §§ |  |  |
| Тепловая труба Устройство, передающее большие тепловые мощности при малых перепадах температуры. Состоит из герметизированной трубы, частично заполненной жидким теплоносителем, который, испаряясь у одного конца тепловой трубы, поглощает теплоту, а затем, конденсируясь у другого конца трубы, ее отдает. µµ §§ |  |  |

Тепловая электрическая станция (ТЭС)

Промышленное предприятие, вырабатывающее тепло и электрическую энергию, используя энергию, заключенную в сжигаемом топливе.

µµ §§

Тепловая электростанция

Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло.

µµ §§

| Тепловая энергия Неупорядоченная форма энергии, измеряемая в калориях (Ккал) и кратных ей величинах. µµ §§ Теплопроводность Перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия составляющих его частиц. Приводит к выравниванию температуры тела. Обычно количество переносимой энергии, определяемое как плотность теплового потока, пропорционально градиенту температуры (закон Фурье). Коэффициент пропорциональности называют коэффициентом теплопроводности. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) систем отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий и технологических потребителей. Распространенный источник теплоснабжения ТЭЦ и центральные котельные. µµ §§ |  |  |
| Теплота сгорания Количество тепловой энергии, которая выделяется при полном сгорании единицы рабочей массы (1 кг) жидкого или твердого топлива или 1 нм3 газа. Соответственно, теплота сгорания измеряется в кДж/кг, кДж/нмэ или ккал/кг, ккал/нмэ. µµ §§ Теплофикационные паровые турбины Турбины, предназначенные для выработки тепловой и электрической энергии, имеющие для этих целей электрогенератор и один или несколько регулируемых отборов пара. µµ §§ |  |  |
| Теплофикация Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле. µµ §§ |  |  |

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ, теплофикационная электростанция)

Тепловая электростанция, вырабатывающая не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды.

µµ §§

Теплоэнергетика

Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в различные виды энергии.

µµ §§

| Термоядерная электростанция Электростанция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. µµ §§ Территориальная сетевая организация Коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические потери Потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования. Составляющие технических потерь: - нагрузочные потери, зависящие от нагрузки электрической сети; - условно-постоянные потери, зависящие от состава включенного оборудования; - потери, связанные с погодными условиями (потери на корону линий электропередач, от токов утечки по изоляторам воздушных линий, расход электроэнергии на плавку гололеда и т.д.). µµ §§ |  |  |
| Техническое состояние Совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на этот объект. µµ §§ Технологическая броня Наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, после чего может быть произведено отключение соответствующих электроприемников. µµ §§ |  |  |
| Технологически взаимозаменяемые угли Угли, теплотехнические характеристики которых соответствуют технологическим параметрам котельного оборудования, что позволяет (без проведения реконструктивных работ) использовать их без существенного снижения эффективности производства энергии и нанесения ущерба оборудованию ТЭС. µµ §§ |  |  |

Технологически невзаимозаменяемые угли -

Угли, сжигание которых на ТЭС требует реконструктивных работ основного и вспомогательного котельного оборудования, а в противном случае приводит к существенному снижению эффективности производства энергии и нанесению значительного ущерба оборудованию ТЭС.

µµ §§

Технологические потери при транспортировке электроэнергии

Технические потери и расход электроэнергии на собственные нужды подстанций.

µµ §§

| Технологический минимум потребителя Минимальный расход электрической и тепловой энергии, обеспечивающий в процессе жизнедеятельности предприятия его безопасное состояние для персонала, оборудования и окружающей среды (без останова технологического процесса). µµ §§ Технологический минимум электростанции Минимальная нагрузка электростанции, обеспечивающая безопасное для персонала, оборудования, потребителя и окружающей среды состояние работы электростанции, включающая в себя технический минимум собственного оборудования и минимально необходимую нагрузку, обеспечивающую технологический минимум потребителей (без останова технологического процесса) и минимально необходимый расход гидроресурсов для обеспечения требований водного законодательства (судоходство, рыболовство). µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Топка Устройство для сжигания органического топлива камера, куда подается топливо (твердое, жидкое, газообразное) и окислитель (обычно воздух). В топках котельных установок дымовые газы нагревают рабочее тело (воду, пар), которое циркулирует в расположенных по стенкам топок трубах; в печных топках теплота используется для тепловой обработки материалов или для отопления. Различают топки слоевые и камерные (циклонные и вихревые). µµ §§ |  |  |
| Топка котла Пространство в котле, где происходит горение факела топлива. µµ §§ Топливно-финансовый баланс Финансовое обеспечение закупок топлива (по его видам) для производства электрической и тепловой энергии, создания нормативных запасов топлива, а также погашения имеющейся задолженности поставщикам в соответствии заключенными соглашениями. µµ §§ |  |  |
| Топливно-энергетические ресурсы Совокупность различных видов топлива и энергии (продукция нефтедобывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения производственных, бытовых и экспортных потребностей. µµ §§ |  |  |

Топливный баланс

Совокупность показателей по запасам топлива на начало и конец периода, расчетной поставки топлива по видам и расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии.

µµ §§

Топливо

Горючие вещества, применяемые для получения при их сжигании тепловой энергии; основная составная часть углерод. По происхождению топливо делится на природное (нефть, уголь, природный газ, горючие сланцы, торф, древесина) и искусственное (кокс, моторные топлива, генераторные газы и др.), по агрегатному состоянию на твердое, жидкое и газообразное. Основная характеристика топлива теплота сгорания. Для сопоставления различных видов топлива и суммарного учета его запасов принята единица учета условное топливо, для которого низшая теплота сгорания принята 29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг). В связи с развитием техники термин -топливо- стал применяться в более широком смысле и распространился на все материалы, служащие источником энергии.

µµ §§

| Топливоиспользование на ТЭС Система мер или совокупность процессов по переработке топлива по всему технологическому циклу от его разгрузки до хранения золошлаковых отходов (продуктов сгорания). µµ §§ Топливообеспечение ТЭС Представляет собой совокупность действий (мер и процессов), направленных на обеспечение тепловых электростанций энергетическим топливом в необходимом объеме, а также технологически приемлемого вида и качества. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Торф (нем. Torf), горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Мировые запасы торфа около 500 млрд тонн (1990), в том числе свыше 186 млрд тонн в России. µµ §§ |  |  |
| Торфяной брикет Относительно прочные куски одинаковой формы, получаемые из высушенного и измельченного фрезерного торфа. Применяется как топливо. Теплота сгорания свыше 17 МДж/кг. µµ §§ Трансформатор (от лат. transformo преобразую), устройство для преобразования каких-либо существенных свойств энергии (например, электрический трансформатор, гидротрансформатор) или объектов (например, фототрансформатор). µµ §§ |  |  |
| Трансформаторная подстанция Предназначена для повышения или понижения напряжений в электрической сети и для распределения электроэнергии. Содержит силовые трансформаторы, устройства автоматического управления и защиты, распределительные устройства и др. Повысительные трансформаторные подстанции обычно устанавливаются на электростанциях, понизительные в местах потребления электроэнергии. µµ §§ |  |  |

Трубопрокатный агрегат

Система прокатных станов и других машин для производства металлических цельнокатаных (бесшовных) труб. Трубопрокатные агрегаты различают по типу удлинительного стана (непрерывный, автоматический, или короткооправочный, трехвалковый, пилигримовый).

µµ §§

Трубчатый воздухоподогреватель стационарного котла

Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, теплообменные поверхности которого выполнены из труб.

µµ §§

| Турбина (франц. turbine, от лат. turbo вихрь, вращение с большой скоростью), первичный двигатель с вращательным движением рабочего органа ротора, преобразующий в механическую работу кинетическую энергию подводимого рабочего тела пара, газа, воды. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закрепленные по окружности ротора, и приводит ротор в движение. По принципу действия различают активные и реактивные турбины, по конструкции одно- и многоступенчатые. Паровые и газовые турбины подразделяются на стационарные (для привода генераторов электрического тока, компрессоров и т. д.) и транспортные. Гидравлические турбины строят только стационарными и используют на ГЭС для привода гидрогенераторов. µµ §§ Турбоагрегат Совокупность паровой турбины, электрогенератора и возбудителя, объединенных одним валопроводом, обеспечивающая преобразование потенциальной энергии пара в электроэнергию. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Турбоустановка Последовательная совокупность паровой турбины, конденсатора, конденсатных насосов, ПНД, деаэратора, питательных насосов и ПВД, обеспечивающих преобразование потенциальной энергии пара, выходящего из котла, в механическую энергию вращения валопровода турбины и возвращение питательной воды в котел. µµ §§ |  |  |
| ТУТ Тонна условного топлива. µµ §§ ТЭС с поперечными связями Электростанция, на которой все котлы работают на общий коллектор свежего пара, из которого питаются все паровые турбины. Общими на таких ТЭС являются и коллекторы питательной воды, и деаэраторы. µµ §§ |  |  |
| Тяга 1) Сила, передаваемая средой (например, воздушной) двигателю транспортной машины. 2) разрежение в участке канала или трубопровода топочных и вентиляционных устройств, под действием которого создается поток газов. 3) часть машины или сооружения, подверженные растягивающим нагрузкам. Обычно стержень круглого или прямоугольного сечения, а также уголкового, таврового или другого профиля. µµ §§ |  |  |

Тяговая подстанция

Предназначена для передачи электроэнергии от линии электропередач главным образом в контактную сеть железных дорог. На тяговых подстанциях установлены понижающие трансформаторы, выпрямители (при питании контактной сети постоянным током), распределительные устройства, средства защиты и автоматики.

µµ §§

Ультрафильтрация

Мембранный процесс разделения (обычно используется для концентрирования растворов полимеров). Размер пор ультрафильтрационных мембран находится в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм.

µµ §§

| Умягчение воды Удаление кальция и магния из воды, ионы которых являются основной причиной жесткости воды. µµ §§ Уровень напряжения в пунктах электрической сети Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность электроустановки Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование. µµ §§ |  |  |
| Факельно-слоевая топка стационарного котла Топка стационарного котла, в которой часть твердого топлива сжигается в слое, а мелкие фракции и горючие газы - в струе воздуха над слоем. µµ §§ Холодная воронка стационарного котла Нижняя часть камерной топки стационарного котла, предназначенная для отвода твердого шлака. µµ §§ |  |  |
| Цветность Оттенок или окраска, приданная воде растворенными веществами, и не удаляемая механической фильтрацией; чаще всего вызвана растворенным органическим веществом, но может быть вызвана и растворенным минеральным веществом. µµ §§ |  |  |

Централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

µµ §§

Централизованное электроснабжение

Электроснабжение потребителей от энергетической системы.

µµ §§

| Циклонная топка стационарного котла Камерная топка стационарного котла, в которой основная масса топлива сжигается во вращающемся топливовоздушном потоке, создаваемом в циклонном предтопке. µµ §§ Ширмовая поверхность нагрева стационарного котла Поверхность нагрева стационарного котла, выполненная из ширм с поперечным шагом между ними не менее 4-х - 5-ти диаметров трубы. Примечание. Под ширмой понимают элемент поверхности нагрева, выполненный в виде плоской панели из труб, расположенных по ходу газов с шагом не более 1,3 диаметра, объединенных входным и выходным, коллекторами. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширмовый пароперегреватель стационарного котла Пароперегреватель стационарного котла, состоящий из ширм с большим поперечным шагом между ними и получающий теплоту газов излучением и конвекцией примерно в равных количествах. µµ §§ |  |  |
| Шлаковая ванная стационарного котла Устройство для сбора и удаления расплавленного шлака, расположенное под топкой стационарного котла. µµ §§ Шлаковый бункер стационарного котла Бункер для сбора твердого шлака, расположенный под холодной воронкой стационарного котла. µµ §§ |  |  |
| Шлакоулавливающий пучок стационарного котла Пучок труб, расположенный между камерами горения и охлаждения стационарного котла и предназначенный для улавливания расплавленного шлака. µµ §§ |  |  |

Экономайзер стационарного котла

Устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного парообразования воды, поступающей в стационарный котел.

Экономайзер стационарного котла кипящего типа

Экономайзер стационарного котла, в котором происходит частичное парообразование.

§

| § |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экономайзер стационарного котла некипящего типа Экономайзер стационарного котла, в котором парообразование отсутствует. µµ §§ Экран стационарного котла Поверхность нагрева стационарного котла, расположенная на стенах топки и газоходов и ограждающая их от воздействия высоких температур. µµ §§ |  |  |
| Электрификация Введение электрической энергии в народном хозяйстве и быту. µµ §§ |  |  |
| Электрическая подстанция Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. µµ §§ Электрическая сеть Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии. µµ §§ |  |  |
| Электрический стационарный котел Стационарный котел, в котором для получения пара или нагрева воды используется электрическая энергия. µµ §§ |  |  |

Электродный стационарный котел

Электрический стационарный котел, в котором используется теплота, выделяемая при протекании электрического тока через воду.

µµ §§

Электростанция

Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла.

µµ §§

| Электроустановка Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. µµ §§ Электроэнергетика Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии. µµ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергетика Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии. µµ §§ |  |  |
| Энергетический баланс Количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки. µµ §§ Энергоснабжение Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией). µµ §§ |  |  |
| Энерготехнологическая установка Энергоустановка для комплексного использования топлива. Примечание. При комплексном использовании топлива производятся: электрическая энергия, химические продукты, а также металлургическое, бытовое и искусственное жидкое топливо. µµ §§ |  |  |

Энерготехнологический котел

Стационарный котел, в топке которого осуществляется переработка технологических материалов.

Примечание. К технологическим материалам относятся, например: жидкие промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, газовые токсичные выбросы, мелкозернистые материалы, подвергающиеся огневой обработке (природные фосфаты, керамзит и другие), щелока целлюлозно-бумажной промышленности.

Энергоустановка

Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

µ

| µ §§ |  |  |
| --- | --- | --- |

Ядерная энергетика

Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии.