ЛЕКЦИЯ 14

Основы обеспечения безопасности производственных процессов

Цвета, знаки безопасности и маркировка

Безопасность производственных процессов достигается упреждением опасной аварийной с использованием различных методов обеспечения безопасности. В числе методов обеспечения безопасности производственных процессов используется, в том числе:

- применение надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и передачи информации;

- обозначение опасных зон производства работ. Опасной зоной принято называть пространство, в котором постоянно действуют или периодически возникают опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-80).

Для обеспечения безопасности должны предусматриваться устройства, исключающие возможность проникновения работающего в опасную зону, либо ослабляющие действие вредного фактора.

Конструкции и виды технических средств безопасности весьма разнообразны, но в основном они предназначены для защиты от механических опасностей.

Средства безопасности - это такие технические средства, которые предупреждают воздействие опасных производственных факторов на человека или защищают человека от их воздействия.

По характеру применения средства безопасности подразделяются на коллективные (общие) средства защиты (КСЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Коллективные средства реализуются при механизации и автоматизации производственных процессов; использовании роботов и манипуляторов, дистанционном управлении оборудованием; определении размеров опасной зоны; применение ограждений, блокировок, световой и звуковой сигнализации; осуществлении отличительной окраски; использовании тормозных и выключающих устройств.

Символическое кодирование информации имеет непосредственное отношение к проблеме безопасности жизнедеятельности и охраны труда на производстве. Символы, являясь разновидностью знаков, воспринимаются человеком быстро и эмоционально, прочно сохраняясь не только в оперативной, но и в долговременной памяти. В качестве информационных кодов могут выступать различные средства: геометрические фигуры, условные знаки, звуковые сигналы, буквы, цифры и цвета.

В целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных заболеваний, устранения опасностей для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров и аварий в системе стандартов безопасности труда (ССБТ) разработаны и действуют нормативные документы по применению знаков безопасности, сигнальных цветов, маркировки и разметки.

Сигнализация

К средствам сигнализации относятся устройства, дающие информацию о работе технологического оборудования и об изменениях в течение процесса, предупреждают об опасностях и сообщают, о месте их нахождения.

По способу передачи информации сигнализация может быть световая, звуковая, светозвуковая и одоризационная (по запаху).

Для световой (визуальной) сигнализации используют измерительные приборы, лампы накаливания, подсветку на мнемосхемах, цветовую окраску, специальные знаки и маркировку. Для звуковой применяют звонки и сирены. При одоризационной сигнализации, широко применяемой в газовом хозяйстве, в газы, которые сами не имеют запаха добавляют ароматические углеводороды, имеющие резкий запах при сравнительно малых концентрациях (например, в природный газ , 90% объема которого составляет метан, добавляют этилмеркаптан – С2Н5SН).

По назначению системы сигнализации разделяют на оперативную, предупредительную и опознавательную.

Оперативная сигнализация находит применение при проведении самых разнообразных технологических процессов. Чаще всего сигналы подаются автоматически. В качестве датчиков используются различные измерительные приборы, снабженные контактами, замыкание которых происходит при значениях параметров, отличающихся от допустимых. Оперативная сигнализация используется и в случаях необходимости согласования действия работающих.

Предупредительная сигнализация предназначена для предупреждения об опасности или начале действия. Для этого используется широкий набор световых и звуковых сигналов, например, для автоматического слежения за концентрацией вещества в воздухе помещений, включения сигналов перед подачей высокого напряжения в сетях, при выходе из строя жизнеобеспечивающего оборудования (вентиляторов, насосов и т.п.).

К предупреждающей сигнализации относятся также и плакаты типа «Не включать – работают люди», «Не входить - опасно», «Не открывать – высокое напряжение», «Впереди опасность» и т.п.

Опознавательная сигнализация служит для выделения либо опасной зоны отдельных видов технологического оборудования, либо отдельных участков машин и механизмов.

Например, в качестве опознавательной сигнализации производственных процессов применяют систему сигнальных цветов и знаков безопасности  (ГОСТ 12.4.026-01). При использовании химических веществ, эксплуатации сосудов, работающих под давлением, баллонов и трубопроводов, кнопок и рукояток управления, электрических проводов, транспортировании опасных грузов применяют специальные знаки и опознавательную окраску, цветовую разметку, маркировку и надписи в соответствии с государственными стандартами.

Цвет

Ассоциации, возникающие в результате восприятия цвета, являются и индивидуальными, отражая личный опыт каждого человека, и, даже в большей степени, общими для всех людей, что обусловлено физиологическими глубинно-психологическими причинами: цвета существуют для человека не сами по себе, а как свойства тех или иных вещей. Именно поэтому цветовое кодирование информации об опасности и безопасности является наиболее эффективным. Кроме того, пир сравнении скорости обнаружения объектов, отличающихся друг от друга одним из четырех признаков – формой, размером, яркостью, цветом, установлено, что время поиска по цвету наименьшее. Преимущество цвета в задачах зрительного обнаружения выявлено также при сопоставлении цвета, цифр и фигур.

Данные отечественных и зарубежных исследователей о взаимосвязи цветов с эмоциями и физическим состоянием человека дают возможность проследить взаимосвязь между психофизическими особенностями восприятия цвета и его символическими значениями опасности и безопасности.

К символам опасности относятся, прежде всего, полихромные теплые цвета – красный и оранжевый. Эти цвета плохо согласуются с принципами натуральности, но гораздо лучше с принципом содержательности и выразительности, что является самым важным для символизации опасностей.

Красный – возбуждающий, экспрессивный, страстный, кричащий цвет. Он, являясь самым активным и энергичным, вызывает ощущение тепла, глубоко проникает в ткань, увеличивая мускульное напряжение и кровяное давление – наблюдается усиление и учащение пульса. В красный цвет окрашиваются трубопроводы, по которым подается пар; цветовые кольца красного цвета наносятся на трубы, транспортирующие взрывоопасные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся вещества. Красный используется в предупреждающих и запрещающих знаках и плакатах. Семантика красного – «стоп», запрещение, явная опасность.

Оранжевый – возбуждающий, шумный, кричащий, жаркий цвет, он стимулирует чувства и слегка ускоряет пульсацию крови, не влияя при этом на артериальное давление. Основное значение этого цвета – опасность: явная или потенциальная. Оранжевыми являются знаки, маркирующие взрывоопасные вещества, трубопроводы, которые транспортируют кислоты. В оранжевый цвет окрашивают колющие, режущие, обжигающие части машин, а также те, которые могут втянуть края одежды.

Об опасности говорит и грязно – желтый цвет, являющийся символом лжи, измены, предательства, коварства, позора. Такое отношение к грязно - желтым оттенкам обусловлено тем, что они напоминают человеческие экскременты или цвет лица больного. «Замутненный», ненаполненный, неяркий желтый указывает на различные виды опасностей: глубокий вакуум, токсичность и т.д. Грязно – желтый цвет является также сигналом, активизирующим внимание и предупреждающим о возможной опасности.

Символом опасности является и полихромный холодный фиолетовый цвет – тоскливый, печальный, меланхоличный, суровый, гнетущий – сильнее, чем любой другой замедляет дыхание и увеличивает продолжительность выдоха, он ослабляет пульс и уменьшает физическую работоспособность. Подобное действие фиолетового связано с тем, что этот цвет грозовых туч и ураганов, опускающихся сумерек и разлагающегося мяса. В него окрашиваются трубопроводы, по которым подаются щелочи. Негативным символом обладает и ахромный черный – мрачный, устрашающий, опасный цвет. Он производит сильное угнетающее и тормозящее действие, вызывая печаль, депрессию, страх. Основные ассоциации – ночь, тьма, опасность, земля, могила, смерть, неизвестность, агрессия, анархия, хаос, тупик. На производстве черный не используется самостоятельно, а выступает лишь в сочетание другого цвета (например, черно-оранжевого сочетания).

К цветосимволам опасности относятся и некоторые цветовые сочетания – желто-красное, желто-черное, красно-черное, красно-желто-черное. Эти «аккорды» красок негативное влияют на психику: в данных триадах и диадах используются цвета – архетипы, говорящие об опасности (первый враг приматов – леопард – окрашен в черно-желтые цвета, или же к сочетанию желтого и черного прибавить красный, то получится еще более негативный и опасный символ: к окраске леопарда присоединяется цвет пасти и крови).

Желто–красное сочетание вызывает «невероятное потрясение». Показателен следующий факт: когда один из домов Нью-Джерси был выкрашен в ярко – желтый цвет, по которому черными и красными буквами было сделана надпись, власти города получили коллективную жалобу, в которой говорилось, что такое сочетание цветов представляет опасность для психического и физического здоровья жителей.

Красно-черными являются знаки, предупреждающие о возможной опасности транспортируемых или хранящихся легковоспламеняющихся жидкостей, твердых веществ. В феврале 2007 года МАГАТЭ ввело новый символ радиационной опасности: внутри красного треугольника черным цветом изображены волны, череп, скрещенные кости и бегущий человек.

Желто-черные знаки сигнализируют об опасности, связанной с окисляющимися веществами и органическими пероксидами. Кроме того, транспортные средства, используемые в цехах, окрашиваются в желто-черные цвета, такая же гамма применяется на кранах и крановых тележках. Этим сочетанием обозначаются любые опасные места на производстве: боковые стороны лестницы, высокие ступеньки, рамы низких дверей, выступающие углы, подъемник, движущиеся части механизмов и т.д.

В таблице 1 представлены универсальные психофизические характеристики воздействия на человека неполярных цветовых пар – черный с различными полихромами: красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, используемых в маркировке транспортных резервуаров, веществ, представляющих опасность, а также при окраске и нанесении надписей на баллоны с различными сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

Таблица 1

| Вещество, представляющее опасность | Цветовое сочетание | Характер взаимодействия (психофизиологической ассоциации) |
| --- | --- | --- |
| Аммиак, негорючие газы, окисляющиеся вещества и органические пероксиды. | Черно-желтое | Разрыв, привлечение внимания. |
| Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества. | Черно-красное | Опасность, подавление жизни. |
| Аргон технический; любые вещества, опасные при увлажнении. | Черно-синее | Удаленность, темнота. |
| Кислород. | Черно-голубое | Удаленность, темнота. |
| Циклопропан, любые взрывчатые материалы. | Черно-оранжевое | Насилие. |
| Этилен. | Красно-черное | Волнение, отталкивание, резкая наступательная сила. |

Символами безопасности являются полихромные холодные цвета – голубой и синий. Их семантика практически одинакова.

Голубой – светлый, свежий, прозрачный, бодрящий, холодный цвет. Он способен снижать кровяное давление и мускульное напряжение, частоту и силу пульса. Голубой успокаивает нервную систему, расслабляет, побуждает к размышлениям, содействуя сентиментальному настроению, удлиняя при этом время и расширяя пространство.

Синий – холодный, спокойный, серьезный, монументальный цвет. Его психофизическое воздействие связано с голубым: уменьшает частоту дыхания, ослабляет импульс, делая его редким. Синий цвет вызывает умиротворенность, доверие, преданность. На производстве в синий (голубой) окрашивают трубы, по которым транспортируют воздух. Эти цвета также наносят на указательные знаки безопасности: «пункт (место) приема пищи», «питьевая вода», «направление к ближайшему месту укрытия» и др.

К символам безопасности принадлежит и зеленый цвет. Это – спокойный, уютный, «влажный», освежающий цвет, создающий впечатление покоя, уравновешенности, стабильности, умиротворенности. Он повышает содержание ионов кальция, снижая при этом уровень ацетилхолина в крови, уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры. Символизм зеленого цвета очень сильно зависит от оттенка, наполнения, чистоты: «замутненный» зеленый меняет свои символические значения на противоположные, он превращается в болезненный, желчный, злобный, раздражающий, ненадежный, опасный цвет (именно поэтому важно, чтобы на окрашенных в зеленый цвет поверхностях не было грязного налета). Ярким, наполненным зеленым цветом окрашивают те трубы, по которым подаются безопасные или нейтральные вещества (например, вода). Зелеными также являются знаки безопасности – «аптечка первой помощи», «защитный костюм» и др.

Суммируя взаимозависимость между эмоциями человека и цветовыми образами можно прийти к следующим выводам: напряжение выражается через цветовой конфликт, непрерывную интенсивность цвета, зрительную неуравновешенность по отношению к линии или точке; испуг передается через искажение пространства, тусклость, теленоту, мрачность, холодные синие и зеленые тона, ненормальный монохроматический цвет; разрядку (спокойствие) можно выразить через объем, спокойным зеленым и синим.

Цвета и определенные цветовые сочетания имеют универсальные символические значения, базирующиеся на психофизиологичности и архетипичности. Именно эти основания позволяют использовать цвета и цветовые сочетания в качестве семантизации опасности и безопасности в стандартизации цветов, знаков опасности и безопасности, сигнальной разметки и маркировки.

Основным стандартом безопасности использования сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения ущерба без применения слов или с их минимальным количеством является ГОСТ Р 12.4.026-2001

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания люде, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасно, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации.

Настоящий стандарт устанавливает следующие сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый, синий. Для усиления зрительного восприятия цветографических изображений знаков безопасности и сигнальной разметки сигнальные цвета следует применять в сочетании с контрастными цветами – белым и черным. Контрастные цвета необходимо использовать для выполнения графических символов и поясняющих надписей.