Практическое занятие №1.

Порядок расчета платы за выброс загрязняющих веществ передвижными источниками

В настоящее время одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспортные средства (АТС). На любом предприятии, в том числе и на объектах энергетики, имеется автопарк который загрязняет атмосферный воздух.

В основу методики расчета выбросов вредных веществ автомобильным транспортом заложен нормируемый удельный выброс по автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые) и классов (по грузоподъемности, габаритным размерам для автобусов, по рабочему объему двигателя для легковых автомобилей) для каждого типа двигателя (бензиновый, дизельный). При этом выброс вредных веществ корректируется в зависимости от ряда наиболее существенных факторов. В результате, в общем виде, расчет массы вредных выбросов, поступающих в атмосферный воздух от АТС средств, производится по формуле:

Mi=ikgmijkg⋅Likg⋅Kijkg

где Мi- масса i-го вредного вещества (оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота – NOx и др.);

j - количество групп автомобилей;

k - количество классов автомобилей в данной группе;

g - количество типов двигателей, используемых в данном классе автомобилей данной группы;

mijkg - пробеговый выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k -гo класса с g-ым типом двигателя при движении, г/км;

Kijkg- произведение коэффициентов влияния факторов на выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k-ro класса с g-ым типом двигателя.

По действующей методике для отдельных групп автомобилей учитывают различные коэффициента влияния, в результате чего расчетные формулы для i-ro загрязняющего вещества имеют вид:

- для легковых автомобилей k-го класса с двигателем g-го типа

Mikg=mikg⋅Lkg⋅Krig⋅Ktig

где mikg - пробеговый выброс i-го вредного вещества легковыми автомобилями k-ro класса (c двигателем k-го рабочего объема) с двигателями g-ro типа при движении, г/км (см. табл. 1);

Lkg - пробег легковых автомобилей k-ro класса с двигателем g-го типа, млн.км;

Krig - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями при движении;

Кtig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния легковых автомобилей.

Таблица 1.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

легковыми автомобилями с бензиновым двигателем, г/км

| Рабочий объем двигателя, л | Населенный пункт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СО | СН | NOX |
| Менее 1,3 | 11,4 | 2,1 | 1,3 |
| 1.3 - 1,8 | 13 | 2,6 | 1,5 |
| 1,8 - 3,5 | 14 | 2,8 | 2.7 |

- для грузовых автомобилей k-го класса с двигателем g-го тип

Mikg=mikg⋅Lkg⋅knig⋅Krig⋅Ktig,т

где mikg- пробеговый выброс i-ro вредного вещества грузовыми автомобилями k-ro класса (k-ой грузоподъемности) с двигателями g-гo типа при движении, г/км (см.табл. 2);

Lkg - пробег грузовых автомобилей k-ro класса с двигателями g-ro типа, млн.км;

Knig - коэффициент учитывающий изменение пробегового выброса от уровня использования грузоподъемности и пробега;

Krig - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями;

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния грузовых автомобилей.

Таблица 2.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями, г/км

| Грузоподъёмность автомобиля или автопоезда, т | Тип двигателя | Населенный пункт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx |
| 0,5-2,0 | Б | 22 | 3,4 | 2,6 |
| 2,0-5,0 | Б | 52,6 | 4,7 | 5,1 |
| 2,0-5,0 | Д | 2,8 | 1,1 | 8,2 |
| 5,0-8,0 | Б | 73,2 | 5,5 | 9,2 |
| 5,0-8,0 | Д | 3,2 | 1,3 | 11,4 |

- для автобусов k-го класса с двигателем g-го типа, использующимся на перевозках h-го типа

Mikgh=mikg⋅Lkgh⋅Khig⋅Krig⋅Ktig, т

где mikg - пробеговый выброс I - го вредного вещества автобусом k-ro класса (k-го габарита) с двигателями g-ro типа при движении, г/км (см.табл.3);

Lkgh - пробег автобусов k-ro класса с двигателями g-го типа при использовании в качестве маршрутного или на других видах перевозок, млн.км;

Kkgh - коэффициент, учитывающий изменение пробегового выброса от вида перевозок;

Krig - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ автобусами при движении по территорий населенного пункта;

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния автобусов.

Значения коэффициентов влияния приведены в таблице 4.

Таблица 3.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ автобусами, г/км

| Класс автобуса (L габаритная длинна, м) | Тип двигателя | Населенный пункт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx |
| Особо малые (L менее 5) | Б | 13,5 | 2,9 | 3 |
| Малый (6,0<L<7,5) | Б | 44 | 3,4 | 6,1 |
| Средний | Б | 67,1 | 5 | 9,9 |
|  | Д | 4,5 | 1,4 | 9,1 |
| Большой (10,5<L<12) | Б | 104 | 7,7 | 10,4 |
|  | Д | 4,9 | 1,6 | 10 |
| Особо большой (L>12) | Д | 5 | 1,6 | 11 |

Таблица 4.

Значения коэффициентов влияния в формуле

| Группа авто транспортных средств | Тип двигателя | Коэффициенты | Населенный пункт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | CH | NOx |
| Легковые автомобили | Б | Krig | 0.87 | 0.92 | 0.95 |
|  |  | Ktig | 1.75 | 1.48 | 1 |
| Грузовые автомобили | Б | Krig | 0.89 | 0.85 | 0.79 |
|  |  | Knig | 0.68 | 0.87 | 0.67 |
|  |  | Ktig | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Д | Krig | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
|  |  | Knig | 0.68 | 0.76 | 0.82 |
|  |  | Ktig | 1.6 | 2.1 | 1 |
| Автобусы | Бмп | Krig | 0.89 | 0.85 | 0.79 |
|  |  | Kh1 | 0.9 | 0.96 | 0.89 |
|  |  | Ktig | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Дмп | Krig | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
|  |  | Kh1 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
|  |  | Ktig | 1.6 | 2.1 | 1 |

Задание:

Рассчитать валовый выброс вредных веществ (оксида углерода – СО, оксидов азота – NOx, углеводородов – СН) от автотранспорта по территории города за год. Исходные данные следующие:

- годовой пробег (в млн.км) грузовых автомобилей с бензиновым ДВС – Lx; грузовых автомобилей дизельных – Ly; автобусов бензиновых – Lz; автобусов дизельных – Lw; легковых автомобилей – Lr (значение годовых пробегов для каждого варианта расчета см. в таблице 5);

- пробеги внутри перечисленных групп автомобилей распределяются пропорционально структуре парка: легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя менее 1,3 л – 24%, 1,3-1,8 л – 65%, 1,8 л и более – 11%; грузовые с бензиновым двигателем грузоподъёмностью 0,5-2,0 т – 18%, 2,0-5,0 т – 68%, 5,0-8,0 – 14%,; грузовые с дизельным двигателем грузоподъёмностью 2,0-5,0 т – 80%, 5,0-8,0 т – 20%; автобусы с бензиновым двигателем, в том числе среднего класса (8,0-9,5 м) – 80%, большого класса (10,5-12,0 м) – 20%; автобусы с дизельным двигателем, в том числе среднего класса – 1%, большого класса – 44%, особо большого класса – 55%;

- пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автотранспортных средств и поправочные коэффициенты (коэффициенты влияния) задаются.

Таблица 5.

Годовые пробеги АТС по территории города, млн.км

| № п/п | Lx | Ly | Lz | Lw | Lr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472.41 | 70.59 | 253 | 0 | 615 |
| 2 | 944.82 | 141.18 | 506 | 0 | 1250 |
| 3 | 321.44 | 48.55 | 201.3 | 20.4 | 0 |
| 4 | 567.98 | 75.66 | 276.7 | 25.4 | 0 |
| 5 | 984.33 | 154.62 | 521.6 | 47.6 | 0 |
| 6 | 523.55 | 73.84 | 260.1 | 23.9 | 0 |
| 7 | 237.77 | 43.67 | 168.4 | 18.3 | 0 |
| 8 | 485 | 72.34 | 256.8 | 22.7 | 0 |
| 9 | 671.44 | 83.25 | 307.8 | 26.1 | 0 |
| 10 | 338.91 | 50.72 | 230 | 21.1 | 0 |

Результаты расчетов заносятся в итоговую таблицу 6.

Таблица 6.

Форма представления результатов расчета.

| Группы и классы АТС | Выброс СО |  | Выброс СH |  | Выброс NOx |  | CO+CH+NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | %* | т | % | т | % | т | % |
| Легковые с бензиновым ДВС рабочим объемом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с бензиновым ДВС грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5-2,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с дизельными двигателями грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми ДВС маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с дизельными ДВС маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Более 12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - проценты берутся по отношению выброса «всего»