## Лекция 9

## Работы по электромагнитной совместимости на стадии проектирования электротехнической продукции

Работы по обеспечению электромагнитной совместимости при проектировании электротехнической продукции начинаются с анализа электромагнитных условий в месте возможной эксплуатации, возможного ущерба, включая стоимость потерь из-за недостаточной электромагнитной совместимости продукции при эксплуатации, а также с зондирования, в какой степени потребуется удовлетворять аспекты надежности и специальные нормы по ЭМС. При этом следует учитывать, что создаваемая продукция должна удовлетворять обязательным стандартам и нормам по ЭМС, т.е. она должна соответствовать определенному классу по помехоустойчивости и не создавать значительных помех. Затем составляется программа обеспечения ЭМС, в которой указываются конкретные мероприятия по реализации требуемых свойств, а также по контролю ЭМС на определенных этапах создания продукции (расчет влияния величин в критических точках, испытания на помехоустойчивость, измерение создаваемых помех и т.д.). Представление об этих работах на различных стадиях проектирования дает Табл. 3.

На стадии создания электротехнической продукции особое значение имеют мероприятия, изложенные в гл. 6 [17]. В дальнейшем при широком внедрении вычислительной техники качество обеспечения ЭМС, как и эффективность проектирования, существенно возрастет.

Для того чтобы облегчить обнаружение внутренних участков с тяжелыми условиями влияния, можно привлечь при проектировании приборов и устройств так называемую матрицу воздействий (Табл. 4.). В ней компоненты 1, 2, 3, …, n структурированной схемы первый раз представлены как источники помех, а второй -  как приемники. Степень опасности их взаимного влияния качественно обозначается знаком “+”, “-“ и “?”, а пути критического влияния изучаются количественно и определяется применение адекватных мероприятий по обеспечению ЭМС.

Таблица 3. Работы по обеспечению ЭМС электротехнической продукции на различных стадиях проектирования

| Стадия проектирования | Вид работы по ЭМС |
| --- | --- |
| Разработка концепции | Выяснение областей применения. Анализ условий применения, идентификация соответствующих норм. |
| Составление документации | Определение требований ЭМС, помехоустойчивости, граничных условий эмиссии помех и соответствующих условий испытаний и подтверждений ЭМС. Составление программы обеспечения ЭМС. |
| Определение параметров | Разработка схемы в соответствии с требованиями ЭМС. Разработка конструкции печатных плат и корпуса прибора, удовлетворяющих требованиям ЭМС. Проводение измерений в процессе разработки продукции. Доработка и совершенствование. Типовые испытания, сертификация. |
| Обслуживание продукции | Обеспечение электромагнитной совместимости при измерениях и заменах деталей. |

Используя матрицу воздействий следует проанализировать ожидаемые воздействия, установить требуемые параметры помехоустойчивости и допустимые эмиссии помех для различных компонентов системы, необходимые общие и специальные мероприятия по обеспечению ЭМС, требуемые методы подтверждения совместимости, а также контрольные мероприятия при проектировании. Завершается работа составлением документации, содержащей все реализуемые мероприятия и данные системы обеспечения ЭМС, являющейся основой для надзора, изменений и совершенствования.

Таблица 4. Матрица воздействий

| Источник помех | Приемник помех |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы системы |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| Элемент 1 | 1 |  |  | + | … | + |
| Элемент 2 | 2 | + |  | ? | … | + |
| Элемент 3 | 3 | + |  |  | … | + |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Элемент n | n |  |  |  | … |  |

Примечание:

+   - электромагнитная совместимость гарантируется без использования особых средств;

   - обеспечение электромагнитной совместимости требует дополнительных мероприятий;

?   - ситуация не ясна, требуются дополнительные исследования.

Соответствующие работы проводятся подразделениями, занятыми проектированием и строительством, а намечаются, курируются и контролируются либо компетентными в вопросах ЭМС экспертами, либо рабочей группой по ЭМС, составленной из представителей заказчика и исполнителя. В Табл. 3.5. приведены виды работ по ЭМС, проводимые на различных стадиях проектирования устройств автоматизации. При этом выделены следующие виды работ:

- исходные определения. Создание рабочей группы по ЭМС, регламентирование ее функций, разборка программы обеспечения совместимости, анализ ЭМ обстановки, качественный анализ возможных влияний (составление матрицы воздействий), идентификация общих мероприятий в соответствии с нормативными документами.

Таблица 5. Виды работ по ЭМС при проектировании и эксплуатации

| Этап создания продукции | Проектирование |  | Определение параметров | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эскизное | Рабочее |  |  |  |  |
| Исходные определния | + |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  | + | + | + |  |  |
| Контроль в процессе создания |  |  |  | + |  |  |
| Подтверждение ЭМС |  |  |  |  | + |  |
| Подтверждение совместимости |  |  |  |  |  | + |

- Проектирование. Качественный анализ ЭМС, определение конкретных мероприятий, требуемой помехоустойчивости и допустимого излучения помех, разработка концепции экранирования, использования фильтров, соединений с корпусом и с заземлением, прокладки кабелей, выбор системы молниезащиты и защиты от перенапряжений, формулировка требований по ЭМС к используемым приборам и частям системы, установление способов проверки ЭМС, определение программы и средств измерений ЭМС.

- Контроль в процессе создания. Визуальный контроль, измерения, оформление соответствующей документации.

- Подтверждение ЭМС. Измерения параметров ЭМС, реализация измерений и дополнительных мероприятий, составление документации по ЭМС.

- Подтверждение совместимости. Сравнительные измерения, ревизии, согласования при измерениях и расширении устройства.

## заключение

В настоящей главе нами были рассмотрены основные источники воздействия электромагнитных полей на различные устройства электротехнических систем, были определены основные диапазоны значений их параметров и возможные последствия таких воздействий.

В результате по данным экспериментов, проводившихся рядом авторов и научных организаций, было выявлено, что напряженности электрического поля от электрооборудования, находящегося в нормальном (неаварийном) режиме работы могут достигать 104 В/м, а при аварийных режимах 1010 В/м. В качестве естественных (неиндустриальных) источников ЭМ полей зачастую выступают разряды молнии и статическое электричество.

Таким образом, выявляется и обосновывается необходимость решения вопросов защиты различных объектов энергетики на этапах проектирования и эксплуатации.