Приложение № 23

Геометрическое моделирование соединения болтом

Переходим непосредственно к сборке деталей. Autodesk Inventor  может работать со сложными сборками, которые состоят из большого количества деталей и вложенных сборок (сборок нижнего уровня). Сборочная среда позволяет сформировать из деталей и узлов сборку, которую можно рассматривать как отдельный компонент. Детали и узлы связываются между собою сборочными зависимостями. Сборочная среда позволяет редактировать как отдельные детали, так и всю сборку в целом. Можно также определить группу конструктивных элементов сборки, которые взаимодействуют с несколькими деталями. На панели быстрого доступа нажмите кнопку «Создать»  (или Ctrl+N)и выберите шаблон сборки .

Создание модели из двух скрепляемых пластин

Выбор и размещение в среде «Сборка» первой детали – очень ответственный момент. Первая деталь служит основой, на которой будет строиться вся сборка. Хотя Autodesk Inventor и позволяет легко модифицировать модели деталей в процессе создания модели сборочной единицы (удалять из сборки и изменять их связи), модель первой (базовой) детали фиксируется и не может удаляться. От правильности ее выбора фактически зависит оптимальность последующих шагов по формированию модели всей сборки.

- Поместите первую (базовую) деталь в рабочую среду «Сборка». В качестве такой детали выберите «Пластину 1». Нажмите кнопку «Вставить компонент» . Выберите первую пластину из активного каталога проекта и нажмите кнопку «Открыть» (рис.23.1).

Рис. 23.1. Диалоговое окно «Вставить компонент»

При появлении этого окна нажмите «Да».

На экране появится деталь. По умолчанию создается еще одна модель. Нажмите ПКМ и выберите команду «ОК» или нажмите клавишу «Esc», чтобы завершить действие (рис. 23.2).

2.Для помещения второй детали в рабочую среду «Сборка» повторите те же действия, что и с первой пластиной. В качестве детали выберите «Пластину 2» и расположите ее рядом с первой (рис. 23.3).

Для соединения деталей наложим на них зависимости совмещения.

(Сборочные зависимости задают позиционирование компонентов сборки друг относительно друга. При наложении зависимостей удаляются степени свободы, и ограничивается возможность перемещения компонентов).

Рис. 23.2. Вставка первого компонента

Рис. 23.3. Вставка второй детали

3. Выберите на ленте вкладку «Сборка» ► панель «Положение»► «Зависимость» .

- На вкладке «Сборка» в поле «Тип» по умолчанию установлено значение «Совмещение» . При необходимости нажмите кнопку «Совмещение» , в поле «Решение» выберите кнопку «Совмещение»  (рис. 23.4).

Рис. 23.4. Диалоговое окно «Зависимости в сборке»

- Выберите верхнюю грань первой пластины (рис. 23.5).

Рис. 23.5. Выбор грани первой пластины

- Выберите верхнюю грань второй пластины (рис. 23.6).

Рис. 23.6. Выбор грани второй пластины

- Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажмите «Применить» (23.7).

Рис. 23.7. Фиксация совмещения граней

- Далее наложите зависимость совмещения осей . Укажите на ось цилиндра второй пластины  (рис. 23.8).

Рис. 23.8. Выбор отверстия второй пластины.

- Затем укажите на ось цилиндра первой пластины  (рис. 23.9).

Рис. 23.9. Выбор отверстия первой пластины

- Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать «ОК».

Рис. 23.10. Фиксация положения пластин

Добавление стандартных деталей может быть осуществлено несколькими способами.

Создание геометрической  модели болтового соединения из созданных моделей болта, гайки и шайбы

(Первый способ)

Продолжите сборку болтового соединения. Присоедините к двум скрепляемым платинам последовательно болт, шайбу и гайку.

Материал (цвет) второй пластины измените для наглядности.

- В среде «Сборка» щелкните на кнопке «Вставить» . В диалоговом окне выберите файл «Болт» и нажмите кнопку «Открыть» (рис. 23.11).

Рис. 23.11. Вставка болта

- Выберите на ленте вкладку «Сборка» ► панель «Положение» ► «Зависимость»  (рис. 23.12).

Рис. 23.12.

- На вкладке «Сборка» в поле «Тип» выберите «Совмещение». В поле «Решение» выберите кнопку «Совмещение»  (рис. 23.12).

- Выберите нижнюю грань головки болта (рис. 23.13). Если необходимо, то поверните объекты.

Рис. 23.13. Выбор грани болта

- Выберите верхнюю грань первой пластины. Выбранные грани совпадут (рис. 23.14).

Рис. 23.14. Совмещение граней

- Нажмите на кнопку «Вставка»  для совмещения осей отверстия и болта (рис. 23.15). Нажмите кнопку «Применить».

Рис. 23.15. Совмещение осей объектов

- Вставьте шайбу. Для этого в среде «Сборка» щелкните на кнопке «Вставить»  и выберите файл шайбы. Для удобства совмещения поверните объекты (рис. 23.16).

Рис. 23.16. Вставка шайбы

- На вкладке «Сборка» в поле «Тип» выберите «Совмещение». В поле «Решение» выберите кнопку «Совмещение» . Укажите последовательно нижнюю грань шайбы, а затем грани нижней пластины (рис. 23.17). Выбранные грани совместятся.

Рис. 23.17. Совмещение граней

- Нажмите на кнопку «Вставка»  для совмещения осей шайбы и болта (рис. 23.18), а затем кнопку «Применить» для завершения размещения.

Рис. 23.18. Совмещение осей

- Вставьте аналогично гайку. На вкладке «Сборка» в поле «Тип» выберите «Совмещение» . В поле «Решение» выберите кнопку «Совмещение» . Выберите нижнюю грань гайки и верхнюю шайбы, а затем выберите «Вставку» . Гайка займет свое место в модели сборки. Нажмите кнопку «Применить» (рис. 23.19).

Рис. 23.19.