Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЯЕМОГО ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Цель работы: провести оценку экономической эффективности природоохранных мероприятий путем расчета экономического ущерба от негативного воздействия на водные объекты до и после внедрения природоохранных мероприятий.

Теоретическая часть

Ущерб народному хозяйству в результате загрязнения водоемов складывается из дополнительных расходов предприятий различных министерств и ведомств на очистку воды до нужного качества, на подачу воды из дальнего источника (так как вода из ближнего уже не отвечает потребностям производства), затрат из-за более быстрого износа основных фондов, уменьшения выпуска готовой продукции, выплаты по больничным листам - последствий заболеваемости людей, ущерба сельскому хозяйству из-за увеличения площади засоленных земель, уменьшения урожаев и т.д. Таким образом, загрязнение водных источников вызывает много разнообразных последствий. Именно поэтому данная тема является более чем актуальной.

К природоохранным мероприятиям относят все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов: строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, развитие малоотходных и безотходных технологических процессов и производств, размещение предприятий и систем транспортных потоков с учетом экологических требований, рекультивация земель, меры по борьбе с эрозией почв, по охране и воспроизводству флоры и фауны, охране недр и рациональному использованию природных ресурсов.

Эффект от проведения природоохранных мероприятий складывается из эффекта, проявляемого в отрасли (сокращение потерь, утилизация отходов, снижение расхода воды и т.д.), и эффекта от уменьшения ущерба, наносимого окружающей среде. Таким образом, необходимо дополнительно ввести в расчеты величину ущерба окружающей среде (У), который появляется на самом предприятии или в других отраслях народного хозяйства и представляет собой сумму затрат двух типов: затрат на предупреждение негативного воздействия загрязненной среды и затрат, вызываемых воздействием загрязненной среды.

I. Укрупненная оценка ущерба, наносимого окружающей среде в результате загрязнения водоемов.

Промышленное загрязнение водного бассейна является результатом сброса в водоемы сточных вод, содержащих вредные вещества. Для оценки ущерба, наносимого окружающей среде сбросами вредных веществ в водоемы, могут быть использованы прямой и расчетный методы. Прямой метод ввиду большой трудоемкости не может быть рекомендован для широкого использования. Наиболее используемой методикой оценки ущерба, наносимого окружающей среде сбросами загрязняющих веществ в водоемы, является также методика, рекомендованная Президиумом Академии наук СССР в 1983 году. Согласно этой методике расчета общая величина ущерба от загрязнения водоема определяется в соответствии с выражением:

У = γ ∙ σk  ∙ М ,                        (1)

где У - ущерб, наносимый окружающей среде сбросами в водоемы вредных веществ, руб./год;

γ - удельный ущерб, причиняемый народному хозяйству сбросом в водоемы одной условной тонны загрязняющих веществ,

γ = 400 руб./усл.т;

σk - показатель относительной опасности загрязнения водоема или его участка.

(Значение σk для устья реки Камы – 0,50)

М - приведенная масса сбрасываемых в водоемы веществ (усл.т/год).

Приведенная годовая масса загрязняющих веществ может быть рассчитана по формуле:

(2)

где A(i) - показатель относительной опасности сброса в водоем i-го вещества, усл.т/т;

m(i) - масса годового сброса в водоем i-го вещества, т/год.

Значение A(i) связано с величиной ПДКвр (i) соотношением:

(3)

где ПДКвр (i) - предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в воде рыбохозяйственных объектов, мг/л.

При отсутствии утвержденных значений ПДКвр можно воспользоваться предельно допустимыми концентрациями i-го загрязнителя в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения - ПДКв (мг/л) или расчетным значением временно допустимой концентрации - ВДКв (мг/л).

Значение предельно допустимых концентраций в водоемах рыбохозяйственного значения для некоторых загрязнителей представлены в табл.3

Количество поступающего в водохозяйственный участок i-го загрязнителя зависит от объема годового сброса сточных вод источниками загрязнения и от концентрации i-го загрязнителя в источниках загрязнения:

m(i) = ∑ c(i)(j) ∙ V(i)(j) ,                      (4)

где c(i)(j) - концентрация i-го загрязнителя в j-м источнике загрязнения г/м3;

V(i)(j) - годовой сброс i-го загрязнителя j-м источником загрязнения, м3/год.

Задание 1. Рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде сбросами вредных веществ в водоемы, с применением методики укрупненного расчета. Как изменится величина ущерба окружающей среде после строительства очистных сооружений в устье Камы в месте сброса сточных вод двух предприятий (водохозяйственный участок № 16, σk = 0,50)?

Объемы сточных вод предприятий и их характеристика представлены в табл.1

Таблица 1

| Название | Концентрация в сточных водах, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 = 40*106м3/год |  |  |  |  |  | V2 = 10*106м3/год |  |  |  |  |  |
|  | До очистки |  |  | После очистки |  |  | До очистки |  |  | После очитски |  |  |
|  | 1в | 2в | 3в | 1в | 2в | 3в | 1в | 2в | 3в | 1в | 2в | 3в |
| Взвешенные вещества | 350 | 300 | 250 | 100 | 70 | 50 | 200 | 180 | 160 | 100 | 80 | 60 |
| ПАВ | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 |
| Хлориды | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Сульфаты | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 150 | 140 | 130 | 30 | 20 | 10 |
| Фенолы | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,008 | 0,006 |
| Нефть и нефтепродукты | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

В ряде случаев используют величины удельных ущербов, причиняемых сбросом 1 т i-й примеси в k-й водохозяйственный участок - Уk(i), руб./т, или величины удельных ущербов, причиняемых сбросом 1 м3приведенного объема сточных вод в k-й водохозяйственный участок - Эk(i), руб./м3. Общую величину ущерба, наносимого окружающей среде в результате загрязнения водоемов, определяют, соответственно, по формулам*

(5)

где m(i) - общая масса годового сброса i-й примеси различными источниками загрязнения в k-й водохозяйственный участок, т/год;

Пq(i) - общий годовой приведенный объем сточных вод, содержащий i-й загрязнитель и сбрасываемый в k-й водохозяйственный участок, м3/год.

Рассчитывают Пq(i) по формуле

(6)

где c(i) - концентрация i-го загрязнителя в сточных водах, мг/л;

ПДК(i) - предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в сточных водах, мг/л;

Vg - сбрасываемый объем сточных вод, м3/год.

Задание 2. Рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде сбросами вредных веществ в водоемы, с применением удельных ущербов. Как изменится величина ущерба окружающей среде после строительства очистных сооружений?

Характеристики сточных вод представлены в табл. 2

Таблица 2

| Вид примеси, сбрасываемой в водоем | Общая масса сброса m(i), т/год |  |  |  |  |  | Удельный ущерб Уk(i), руб/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до очистки |  |  | после очистки |  |  |  |
|  | 1в | 2в | 3в | 1в | 2в | 3в |  |
| Взвешенные вещества | 2125 | 2000 | 1750 | 170 | 150 | 130 | 253 |
| БПK | 42,5 | 40 | 39,5 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 33 |
| Сульфаты | 637,5 | 630,5 | 625,5 | 637,5 | 630,5 | 625,5 | 25 |
| Хлориды | 42,5 | 41 | 40,5 | 42,5 | 41 | 40,5 | 9 |
| Нефтепродукты | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2016 |

Таблица 3

Предельно допустимые концентрации примесей в водоемах рыбохозяйственного значения ПДКвр

| БПК полное | 3,0 мг O2/л |
| --- | --- |
| Аммоний солевой NH4+ | 0,5 (NH4+) = 0,39 (N) |
| Нитрат-ион NO-3 | 40 (NO-3)= 9,0 (N) |
| Нитрит-ион NO2- | 0,08 (NO2-)= 0,02 (N) |
| Нефть и нефтепродукты | 0,05 |
| Фенолы | 0,001 |
| СПАВ | 0,1 |
| Железо (общее) | 0,5 |
| Медь | 0,01 |
| Цинк | 0,010 |
| Хром | 0,005 |
| Никель | 0,010 |
| Кобальт | 0,010 |
| Свинец | 0,03 |
| Мышьяк | 0,05 |
| Ртуть | 0,0005 |
| Кадмий | 0,005 |
| Цианиды | 0,05 |
| Формальдегид | 0,01 |
| Калий (катион) | 50,0 |
| Кальций (катион) | 180,0 |
| Магний (катион) | 40,0 |
| Натрий (катион) | 120,0 |
| Сульфаты (анион) | 100,0 |
| Хлориды (анион) | 300,0 |
| Минерализация | 1000,0 |
| Взвешенные вещества | 10 |

II. Экономическая оценка ущерба от загрязнения водоемов с применением методики приведения к «монозагрязнителю»

Экономическая оценка ущерба водоемам от загрязнений проводится по формуле:
                                    (7)

где   - денежная оценка единицы сбросов в усл. t., руб./усл.t;  = 6000 руб./усл. т (в ценах после 1.01.98

β - коэффициент, позволяющий учесть особенности водоёма,

подверженного вредному воздействию;

Di - коэффициент приведения примеси вида i к многозагрязнителю,

усл.т/т;

Vi - объем сброса i-го вида загрязнителя.

Таблица 4

Значения коэффициента β для различных

водохозяйственных участков

| Наименование бассейнов, рек и створов | Значе- ние β | Наименование бассейнов, рек и створов | Значе- ние β |
| --- | --- | --- | --- |
| Балтийское море |  | Черное море |  |
| 1 . Финский залив | 1,8 | 15. Дунай | 1,8 |
| 2. Нева | 1,6 | 16. Тиса | 1,9 |
| 3. Нарва | 1,4 | 17. Прут | 2,1 |
| 4. Луга | 1,3 | 18. Днестр | 2,2 |
| 5. Рижский залив | 1,8 | 19. Днепр (исток — г. Киев) | 1,8 |
| 6. Западная Двина | 1,4 | 20. Припять | 1,4 |
| 7. Куршский залив | 1,6 | 21. Березина | 2,0 |
| 8. Неман | 1,3 | 22. Десна | 1,5 |
| 9. Вислинский залив | 1,7 | 23. Днепр (г. Киев Каховский г/у) | 2,2 |
| 10. Вента | 1,4 |  |  |
| 1 1. Ладожское озеро | 2,5 | 24. Днепр (Каховский г/у устье) | 2,5 |
| 12. Онежское озеро | 2,5 |  |  |
| 13. Ильмень-озеро | 2,2 | 25. Южный Буг | 2,3 |
| 14. Чудско-Псковское озеро | 2,2 | 26. Реки Крымского полуострова | 2,8 |
| Азовское море |  | Каспийское море |  |
| 28. Дон (истокустье р. Воронеж) | 2,4 | 37. Волга (исток — г. Горький) | 1,2 |
| 29. Воронеж | 2,5 | 38. Ока | 2,2 |
| 30.Дон (устье р. Воронеж — Цимлянский г/у) | 1,7 | 39. Москва | 2,9 |
| 3 1 . Дон (Цимлянский г/у — устье) | 2,3 | 40. Волга (г. Горький — г.Куйбышев) | 1,6 |
| 32. Северский Донец 3 3 . Кубань (исток — г. Армавир) | 2,8 1,9 | 41. Кама 42. Волга (г.Куйбышев — устье) | 1,6 1,7 |
| 34. Кубань (г. Армавир — устье) | 2,6 | 43. Урал (устье) | 1,5 |
| 35. Миус | 3,5 |  |  |
| 36. Кальмиус | 4,0 |  |  |

Относительная эколого-экономическая опасность для некоторых распространенных веществ, загрязняющих водоемы

Таблица 5

|  | Группы загрязняющих веществ | Показатель относительной эколого-экономической опасности, усл. т/т |
| --- | --- | --- |
|  | А. Неорганические вещества |  |
|  | Общие показатели |  |
|  | 1. Сульфаты, хлориды | 0,05 |
|  | 2. Взвешенные вещества | 0,10 |
|  | 3. Нитриты, азот аммонийный | 0,20 |
|  | 4. Фосфаты, фосфор | 2,00 |
|  | 5. Железо, марганец | 2,50 |
|  | 6. Нитраты | 12,50 |
|  | Промышленные неорганические вещества 7, Цинк, никель, висмут,свинец, вольфрам | 25,00 |
| 8. Цианиды. 9. Токсичные соединения: ртуть; мышьяк | 50,0 145,00 |
| Б. Органические вещества |  |  |
| Общие показатели |  |  |
| 10. Химическая потребность в кислороде (ХП) |  | 0,07 |
| 11. Биохимическая потребность в кислороде (БП полн.), органический углерод |  | 1,00 |
| Промышленная органика |  |  |
| 12. СПАВ (детергенты), этилен, метанол, ацетонитрил и др. |  | 5,00 |
| 13. Нефть и нефтепродукты, жиры, масла |  | 15,00 |
| 14. Формальдегид, бутиловый спирт, ацетофенол, нитрофенолы и др. соединения |  | 80,00 |
| 15. Высокотоксичная металл оорганика, пестициды, анилин, фенолы и др. соединения |  | 200,00 |

Задание 3.  Определить экономическую оценку ущерба от загрязнения водоемов сбросами вредных веществ в регионе за три года, если известно, что на территории рассматриваемого региона находятся следующие водные объекты: Волга (г. Горький — г. Куйбышев), Кама, Волга (г.Куйбышев — устье). Приоритетные загрязняющие вещества указаны в табл. 5. Выяснить, как изменяется величина экономической оценки ущерба от загрязнения водоемов.

Исходные данные для расчета

Таблица 6.

| Наименование загрязняющего вещества | Объемы сбросов по годам, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Нитраты | 160 | 130 | 90 |
| БПК полн. | 254 | 306 | 300 |
| Нефть и нефтепродукты | 380 | 240 | 290 |
| Фосфор | 586 | 490 | 308 |

Для решения данной задачи необходимо из нормативных таблиц найти коэффициенты приведения к монозагрязнителю. Эти коэффициенты следует перемножить на объемы сбросов и результаты произведения сложить. Таким образом будет получена величина загрязнения водных объектов с учетом вредности (в виде «монозагрязнителя») в усл. т. Результаты такого расчета занести в табл. 6. Поскольку никаких данных, уточняющих загрязнение отдельных водоемов и водохозяйственных участков рек нет, то значение показателя относительной опасности загрязнения водоемов в данном регионе следует рассчитать как среднее арифметическое коэффициентов для разных водоемов, находящихся на территории региона.

Расчет загрязнения в виде «монозагрязнителя»

Таблица 7.

| Наименование загрязняющего вещества | Коэффициент приведения | Приведенные объемы сбросов по годам, усл. т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Нитраты | 12,50 |  |  |  |
| БП полн. | 1,00 |  |  |  |
| Нефть и нефтепродукты | 15,00 |  |  |  |
| Фосфор | 2,00 |  |  |  |
| Объем сбросов с учетом вредности -(в виде «монозагрязнителя») |  |  |  |  |

В ходе выполнения данной практической работы студент должен:

1. Ознакомиться с ее содержанием и порядком проведения;

2. Проработать теоретический материал, относящийся к данной работе, по конспекту лекции и учебнику;

3. Провести необходимые расчеты;

4. По итогам практической работы составить отчет и сделать необходимые выводы из полученных результатов.

Вопросы для самопроверки

- Что такое природоохранные мероприятия и для чего они проводятся?

- Из чего складывается ущерб народному хозяйству в результате загрязнения водоемов?

- Что такое удельный ущерб?

- Из чего складывается эффект от проведения природоохранных мероприятий?

- Назовите экономические показатели эффективности  природоохранных мероприятий.

- Какие факторы важны при обосновании природоохранных мероприятий?

- Предприятие, находящееся в населенном пункте, сбрасывает в водные объекты, загрязняющие вещества. Какие из осуществляемых затрат, связанных с этим загрязнением, входят в величину эколого-экономического ущерба в качестве затрат на предотвращение воздействия?

А) Потери от гибели рыбы в загрязняемом водоеме.

Б) Затраты на создание и эксплуатацию сооружений биологической очистки сточных вод перед сбросом их в поверхностные водные объекты.

В) Затраты на содержание лечебных заведений, необходимых для обслуживания населения, пострадавшего от использования загрязненных вод.

Г) Затраты на подготовку воды для нужд населения с доведением ее качества до уровня питьевой.

Д) Упущенная предприятием выгода в результате снижения производительности труда персонала и увеличения количества заболеваний в связи с ухудшением качества питьевой воды.