### Занятие 9

### Развертки поверхностей

Литература: [1], гл. 11, § 68;

[4], гл. 14, § 41.

Вопросы для самопроверки:

- Что называют разверткой поверхности?

- Какие поверхности называют развертывающимися и какие неразвертывающимися?

- Укажите основные свойства разверток.

Варианты заданий

| Вари-ант | ## D | ## H | hA | hB | Вари- ант | ## D | ## H | hA | hB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 70 | 10 | 60 | 11 | 60 | 70 | -30 | 40 |
| 2 | 60 | 70 | 10 | 50 | 12 | 60 | 70 | -30 | 45 |
| 3 | 60 | 70 | 10 | 40 | 13 | 60 | 70 | -20 | 55 |
| 4 | 60 | 70 | -20 | 30 | 14 | 60 | 70 | -10 | 45 |
| 5 | 60 | 70 | 0 | 45 | 15 | 60 | 70 | 0 | 30 |
| 6 | 60 | 70 | -20 | 50 | 16 | 80 | 65 | 10 | 40 |
| 7 | 60 | 70 | -20 | 60 | 17 | 80 | 65 | 15 | 40 |
| 8 | 60 | 70 | -30 | 50 | 18 | 80 | 65 | 10 | 45 |
| 9 | 60 | 70 | -30 | 60 | 19 | 80 | 65 | -15 | 35 |
| 10 | 60 | 70 | -30 | 50 | 20 | 80 | 65 | 0 | 40 |

Горизонтальную и профильную проекции линий пересечения строят по точкам. Обязательно отмечают характерные точки, и построив ряд точек, обводят их по лекалам.

Действительная величина фигуры сечения определена методом замены плоскостей проекций.

Поэтапное решение задачи:

1. Окружность поделим на 12 частей и проведем 12 образующих на горизонтальной и фронтальной плоскостях проекций. Большая ось эллипса – 1-7 (1² - 7²), малая ось расположена на середине большой оси и равна значению 2у.

2. Фронтальные проекции сечения находим на пересечении секущей плоскости с образующими (1², 2². и …7²). Находим горизонтальные и профильные проекции точек сечения.

3. Точка 4 данного сечения принадлежит профильным очерковым образующим.

4. Находим натуральную величину сечения. Эллипс может быть построен по осям или с помощью размеров ряда точек.

В правой части листа строится развертка конуса. Все вспомогательные графические построения для выполнения развертки поверхности конуса выполнить в тонких линиях.

Развертка боковой поверхности конуса вращения – круговой сектор с углом  a=R×360/L, где R – радиус окружности основания, L – длина образующей. Для построения этого сектора основание делят, например, на 12 частей и по частям отмечают его на окружности, равного L. На развертке конуса строят истинную величину прямолинейных образующих. При построении развертки усеченного конуса вначале строится полный конус, а затем отсекаемая часть отбрасывается, т. е. строится фигура сечения. Линии построения не стираются.